- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- （公示本）

项目名称：山西永烁材料科技有限公司年产15万吨环保再生沥青混凝土建设项目

建设单位（盖章）： 山西永烁材料科技有限公司

编制日期：           二零二三年四月

中华人民共和国生态环境部制

| 项目厂区现状 项目厂区现状 |  |
| --- | --- |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 山西永烁材料科技有限公司年产15万吨环保再生沥青混凝土建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2023-141022-89-05-481599 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 山西省临汾市翼城县南唐乡樊店村村口对面331省道南500米 |  |  |
| 地理坐标 |  | 111度36分44.382秒，35度40分50.610秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七-60、石墨及其他非金属矿物制品制造 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 翼城县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 2500 | 环保投资（万元） | 102 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.08 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19980 |
| 专项评价设置情况 |  | 项目排放废气中含有苯并[a]芘，且项目北侧170m处为范牛村，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，设大气专题。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线相符性分析 项目位于临汾市翼城县南唐乡范牛村南170m处，不涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园等禁止开发区，不在具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域以及水土流失、沙漠化、盐渍化等生态环境脆弱区域内。 项目占地面积19980m2，用地属于工业用地（租地协议及土地利用现状见附件2）。 （2）与环境质量底线符合性分析 项目运营期废气经预处理后可达标排放，做好总量申请工作及排污许可申请相关工作，对周围环境空气影响较小；员工生活污水经旱厕收集处理，定期清掏外运至附近耕地，作施肥处理；车辆冲洗废水经沉淀后循环利用，不外排；设备噪声通过采取减振等措施，且经车间隔声后可达标排放，对周围的声环境影响较小。 （3）与资源利用上线符合性分析 项目不属于“两高”项目，用水量较少，用电由附近电网供应，用地符合相关要求。项目运营期间消耗一定量的水和电能，相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。 （4）与环境准入负面清单的符合性分析 本次评价对照国家及地方产业政策进行说明。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于限制类和禁止类，因此项目符合国家产业政策。 综上所示，项目建设符合“三线一单”相关要求。 2、翼城县县城总体规划 项目位于临汾市翼城县南唐乡范牛村南170m处，距离翼城县总体规划范围边界约9.1km，本项目与翼城县城市总体规划图相对位置见附图6。 3、与《临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（临政发〔2021〕10号）符合性分析 根据《临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（临政发〔2021〕10号），项目厂址属于重点管控单元，该单元要求如下：以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 项目属于沥青搅拌站建设，要求建设单位落实各项环保措施，确保污染物达标排放，项目建设符合《临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（临政发〔2021〕10号）中重点管控单元要求。 项目与临汾市生态环境准入总体要求符合性如下表所示： 表1-1 项目与临汾市生态环境准入总体要求符合性一览表 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; - 遏制“两高”项目盲目扩张。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 - 新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 - 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 - 优化焦化钢铁企业布局。汾河谷地平川区域焦化企业按照“退城入园、退川入谷”的原则，钢铁企业按照“入园入区，集聚发展”的要求，实施关小上大、转型升级、布局调整。 - 市区城市规划区155平方公里区域范围内禁止建设洗选煤企业；高铁、高速沿线两侧1公里范围内不得新建洗选煤企业。 - 6、对洗选煤企业项目建设审批手续不全的、违规占用基本农田、在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区、湿地公园、森林公园、山西省永久性生态公益林等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内的项目予以取缔关闭。; - 本项目为沥青混凝土搅拌站建设项目，不属于“两高”项目，项目运营期废气经处理后能够达标排放，废水不外排，噪声经采取措施后能达标排放，固废得到合理处置，对区域生态环境影响很小。; 符合. 污染物排放管控; - 定期通报降尘量监测结果，降尘量最高值高于9吨/月·平方公里的市县要开展降尘专项整治。 - 2021年10月底前，全面完成钢铁企业在产设备超低排放改造。 - 焦化行业超低排放改造于2023年底前全部完成。 - 年货运量150万吨以上工业企业公路运输的车辆要全部达到国五及以上标准，其中位于市区规划区的钢铁等企业，进出厂大宗物料2021年10月1日前要全部采用铁路或管道、管状带式输送机等清洁方式运输，公路运输采用国六排放标准及以上的汽车或新能源车辆。; 本项目为沥青混凝土搅拌站建设项目，不属于焦化、钢铁行业，不涉及大宗物料运输。; 符合. 环境风险防控; - 项目防护距离应符合相关国家标准或规范要求。装置外部安全防护距离要符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准》要求。 - 在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。 - 加强汾河、沁河等流域及饮用水水源地水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。; - 通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，在采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施后，可将火灾等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边环境遭受损失。在加强对各类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。; - 符合. 水资源利用; - 水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 - 实施最严格水资源管控，加强岩溶泉域水资源的保护和管理。; 本项目生产废水全部综合利用，不外排。厂区建设了旱厕，定期清掏用作农肥; 符合. 能源利用; - 煤矿企业主要污染物达标排放率达到100%。 - 保持煤炭消费总量负增长，积极推进碳达峰碳中和目标愿景。; 本项目不属于煤炭企业; 符合. 土地资源利用; - 土地资源利用上线严格落实国土空间规划和“十四五”相关目标指标。 - 严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。 - 以黄河干流沿岸县(市、区)为重点，全面实行在擦面修建软埝田、擦面缓坡地建果园、陡坡耕地命用面耕造林并实行封禁、沟底打坝造地建设商标准基本农田的水土保持治理模式，促进黄河流域生态保护和高质量发展。 - 开展黄河流域历史遗留矿山生态修复项目，推动矿山生态恢复治理示范工程建设。; 本项目租用原有厂区进行建设，占地性质为工业用地; 符合. 由上表可知，项目建设符合《临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（临政发〔2021〕10号）中相关要求。 - 4、与《山西省人民政府办公厅关于印发我省2022-2023年水环境、空气质量再提升和土壤、地下水污染防治行动计划的通知》（晋政办发【2022】95号）符合性分析 项目建设与《山西省人民政府办公厅关于印发我省2022-2023年水环境、空气质量再提升和土壤、地下水污染防治行动计划的通知》（晋政办发【2022】95号）符合性如下表所示： 表1-2 项目与晋政办发【2022】95号相符性分析 项目; 防治条例要求; 项目情况; 结论. 水环境质量; 强化工业废水深度治理。汾河流域新建工业企业生产废水不得排入城镇生活污水处理厂，已纳入城镇生活污水处理厂处理的工业废水应当逐步退出。其他地区已纳入城镇生活污水处理厂处理的工业废水，经评估认定为污染物不能被污水处理厂有效处理，或可能影响城镇生活污水处理厂出水稳定达标的，依法限期退出，退出前向城镇生活污水处理厂排放的工业废水水质需达到行业特别排放限值。; 项目不存在排入城镇生活污水处理厂。; 符合. 空气质量; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格落实产业政策、“三线一单”、规划环评、能耗双控、产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物倍量削减等要求，坚决控制“两高”项目体量，为转型项目腾出环境容量。对在建、拟建和存量“两高”项目实行清单管理，分类处置，动态监管，坚决叫停不符合要求的“两高”项目，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平达国际国内先进水平。除属于2021年分类处置清单范围内完善手续的“两高”项目外，太原及周边“1+30”大气污染联防联控重点区域不再审批新建焦化和传统烧结、高炉、转炉长流程钢铁项目（产能置换项目除外）。; 查阅《山西省“两高”项目管理目录（2022试行版）》，项目不属于“两高”项目。; 符合. 积极推进重污染企业退城搬迁。持续推进城市（含县城）建成区钢铁、焦化、水泥、化工等重污染企业搬迁改造或关停退出，进一步优化产业布局。对城市（含县城）建成区重污染企业，实施更为严格的差异化错峰生产、重污染天气应急减排措施。; 项目不属于钢铁、焦化等重污染企业。; 符合. 土壤环境; 加大优先保护类耕地保护力度。依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。在永久基本农田集中区域，严禁规划新建可能造成土壤污染的建设项目。加强农业投入品质量监管，严厉打击向农田施用重金属不达标肥料等农业投入品的行为。对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的县（市、区），进行预警提醒并依法采取环评限批等限制性措施。; 项目用地不涉及耕地。; 符合. 由上述分析可知，项目建设符合《山西省人民政府办公厅关于印发我省2022-2023年水环境、空气质量再提升和土壤、地下水污染防治行动计划的通知》（晋政办发【2022】95号）相关要求。 5、水环境 （1）地表水 浍河是翼城县境内最大的一条季节性河流，是汾河的一级支流，发源于临汾市浮山县张家沟，自东北向西南，在县境内流经浇底乡、隆化镇、王庄镇、唐兴镇、中卫乡、南梁镇、南唐乡等7个乡镇，18个村庄。河长118km，流域面积2060km2，其中翼城段924km2，河床纵坡为4.4‰。 浍河以大河口村为交界点分为上游和下游。上游分为南北两支，北支分为浇底河、史伯河；南支为石门河；下游有大的支流续鲁峪河在浍南大交村汇入浍河。 浇底河发源于翼城与沁水交接的红山腰，河长24.5km，流域面积213km2，河床纵坡为17.1‰；史伯河又称滑家河，发源于浮山县的张家沟，境内长26.6km，流域面积125km2，河床纵坡11.1‰；石门河又称翟家桥河，发源于翼城县境内东部的东坞岭，全长28km，流域面积143km2，纵坡21.3‰。 续鲁峪河发源于晋城市沁水县的杨岔岭，从翼城县西闫镇进入绛县境内，入境后流经续鲁峪、安峪、大交3个乡镇11个行政村，至浍南大交村汇入浍河。河道总长38.5km，流域面积337.2km2。 本项目南距浍河3.2km，项目运营期无废水外排，因此项目不会对周边地表水体造成影响。区域地表水系图见附图7。 （2）饮用水源地 1）县城集中饮用水源地 翼城县城市供水水源地主要开采深层岩溶地下水，为岩溶裂隙网络型承压水源地。 ①封壁水源地：位于封壁村，主要工程内容为深井1眼及其配套输水管道、蓄水池。一级保护区：0.01km2。 ②曹家坡水源地：位于曹家坡村，主要建设内容为深井5眼及其配套，输水管道、配水管网、蓄水池。一级保护区：0.04km2。 ③龙女水源地：位于龙女村，主要建设内容为深井2眼及其配套输水管道、蓄水池。一级保护区面积：0.02km2。 考虑上述三个水源地分布区域，将丹子山——秦岗隆带划为准保护区，范围为西起绵山，东至范存冲沟。面积为14km2。 本项目不在翼城县集中式饮用水源地保护区范围内，距离最近的水源地为龙女水源地，厂区距离水源地保护区边界距离为14.6km。 2）乡镇水源地 翼城县设2处乡镇水源地。 中卫乡集中式饮用水水水源地供水井位于黄土丘陵区的西角沟村东300米。水源井坐标为E：111°48′25.0″、N：35°41′56.0″。根据成井资料，井深550.29m，井口高程812米，为覆盖型岩溶水。0-128m为第四系第三系粘性土（底部25m为半胶结砂砾石），128-550.29m为奥陶系碳酸盐岩类地层，开采奥陶系岩溶水。供水井位于南梁泉域径流区。一级保护区范围为半径60m，一级保护区面积0.0113km2，保护区周长0.3786km，不设二级保护区。 隆化镇水源地供水井位于黄土丘陵区北张村西南，水源井坐标为：E：111°52′49.1″，N：35°45′34.0。根据水井柱状图，井深603 m，井口高程990 m，为埋藏型岩溶水。0-123m为松散岩类，123-290m为石灰岩二迭系地层，290 -603 m为奥陶系碳酸盐岩类地层，开采奥陶系岩溶水。该井对石灰系以上地层用水泥进行了全封闭止水，本区岩溶水由南部翔山灰岩裸露区接受补给后向北、向西径流，南梁泉为主要排泄口。一级保护区范围为半径50m，一级保护区面积0.00785km2，保护区周长0.314km，不设二级保护区。 本项目不在翼城县乡镇水源地保护区范围，距离最近水源地中卫乡集中式饮用水水源地保护区17.1km。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 山西永烁材料科技有限公司拟投资2500万元建设《山西永烁材料科技有限公司年产15万吨环保再生沥青混凝土建设项目》，项目占地面积19980m2，属于工业用地。 项目主体工程包括1条再生沥青混凝土生产线，储运工程主要为原料库、筒仓等，配套设施包括办公区等。 项目建成投产后年产15万吨再生沥青混凝土。 项目配套员工约10人，年工作200d，年工作500h。 项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 主要工程内容一览表 工程名称; 内容; 功能用途. 主体工程; 再生沥青混凝土生产线; 1条生产线，包括冷料系统、烘干系统、除尘系统、粉料系统、骨料和粉料提升装置、计量系统、燃料与沥青导热油加热系统和电气控制系统等控制单元，位于厂区南侧，占地面积2500m2. 储运工程; 砂石全封闭料场; 1层全封闭彩钢结构原料库，建筑面积4500m2，地面硬化，高约10m，位于厂区北侧，分别堆存石子、砂子、废旧沥青混凝土. 筒仓; 1个50t的矿粉筒仓. 保温沥青储罐; 卧式水平罐，50t×4个. 装载机; 4辆，用于骨料转载运输. 辅助工程; 办公区; 1层，框架结构，利用厂区内原有二层建筑作为办公区，占地面积1000m2. 检验室; 1层，砖混结构，位于办公区，建筑面积30m2。. 消防水池; 100m3，位于厂区东南侧。. 公用工程; 供水; 不单独自打井，从附近村庄拉水. 供电; 当地电网供电，厂区设一台1250kV变压器，一台200kV变压器. 供暖; 项目冬季不生产. 排水; 生活污水由旱厕收集后定期清掏外运附近农田施肥处理； 车辆冲洗废水由废水收集池沉淀后回用。. 环保工程; 原料库; 设全封闭原料库，原料堆场内设干雾喷淋设施和一台推车式雾炮车，装卸物料时进行洒水抑尘。. 骨料运输; 输送采用全封闭皮带机. 危废暂存间; 厂区内设置一座10m2的危废暂存间. 洗车平台; 厂区出入口处设一座车辆冲洗平台，采用的是60T标准型平板式洗轮机（1000cm×500cm×120cm），设导流渠（2%坡度），配套车辆冲洗废水收集池（容积12m3，2格×2m×1m×3m）。. 废气; DA001; 上料、烘干滚筒废气; 上料口上方均设集尘罩（尺寸2.5m×0.8m），集气罩与上料斗之间三侧设刚性帘布，一侧设软帘，废旧沥青混凝土烘干滚筒废气经主燃烧器燃烧后，同原生烘干滚筒废气、上料口废气一同送一套旋风除尘+布袋除尘（风量120000m3/h，过滤风速0.6m/min，去除效率99.5%，过滤面积3334m2）处理，最终由1根15m高1#排气筒有组织排放。. DA002; 导热油炉废气; 低氮燃烧，废气由1根8m高排气筒有组织排放。. DA003; 沥青保温加热装卸废气、沥青搅拌废气; 收集后送“电捕焦油器+二级活性炭吸附器”装置处理，风量22000m3/h，最终由1根15m高排气筒有组织排放。. DA004; 矿粉筒仓; 仓顶配套脉冲式布袋除尘系统处理，最终由仓顶（高约15m）有组织达标排放。. 转载粉尘; 全封闭运输皮带。. 运输扬尘; 运输车辆不得超载，减速慢行，定期洒水。. 物料堆存扬尘; 全封闭料库，地面硬化，全封闭式；设干雾喷淋洒水降尘装置；洒落的物料及时清理。. 废水; 生活污水由旱厕收集后定期清掏外运附近农田施肥处理。. 车辆冲洗废水由废水收集池沉淀后回用。. 固废; 生活垃圾集中收集后由环卫部门收集处理。. 除尘灰收集后返回生产系统作为生产原料。. 沉淀沉渣定期清掏收集后直接回用于拌合站搅拌工序。. 沥青残渣采用专用的容器接装，收集后回收利用。. 沥青油收集后回用于沥青混凝土生产工序。. 废活性炭、设备维护产生的废机油及废油桶，危废暂存间暂存，定期交由资质单位进行处置。. 噪声; 采用低噪声设备、减振基座、隔音等措施；加强设备的维修保养，合理布置；厂区周边加强绿化。. 2、主要生产设备 项目主要生产设备清单见下表。 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格或型号; 数量台/套. 1; 滚筒式干燥搅拌机（滚筒式干燥机、滚筒搅拌机、天然气燃烧器）; 原生滚筒式干燥机ф2.8m*11.5m 再生滚筒式干燥机ф2.5m*12m 搅拌机双卧轴5500kg搅拌机 原生天然气燃烧器YL-4000YQ 再生天然气燃烧器YL-2000YQ意大利百得低氮燃烧器; 各1套. 2; 搅拌机; 双卧轴5500kg; 1台. 3; 燃烧器(天然气); 原生油气两用燃烧器YL-4000YQ一台 再生油气两用燃烧器YL-2000YQ一台 意大利百得低氮燃烧器一台; 3台. 4; 导热油炉; 100 万大卡一体化导热油炉; 1台. 5; 沥青储罐; 50t 沥青罐; 4个. 6; 卸刮板提升机; 双排重型工业板链及刮斗; 3台. 7; 矿粉筒仓; 50t; 1台. 8; 振动筛; 6 层筛结构，上海盾牌筛网，筛分面积 52 m2; 1台. 3、设备产能分析 项目设1套SLZ4000-8型沥青搅拌设备，额定生产能力为360t/h，根据建设单位提供资料，每年工作时长为500h，经计算，项目沥青搅拌站最大年产360t/h×500h/a=18万t沥青混凝土，可满足15万t/a再生沥青混凝土的生产需求。 4、原辅材料 项目原辅材料及用量见下表。 表2-3 主要原辅材料及用量一览表 序号; 原辅材料名称; 包装规格; 单位; 年耗量. 1; 石子; 散装; 万t/a; 3.9. 2; 砂; 散装; 万t/a; 3. 3; 矿粉; 罐车; 万t/a; 0.4. 4; 沥青; 罐车; 万t/a; 0.6. 5; 废旧沥青混凝土; 散装; 万t/a; 7.1. 6; 导热油; 初次注入量为3t，每年补充量为0.5t/a; t/a; 0.5. 石子：粒度等级在3~5mm、5~10mm、10~15mm、15~20mm、20~30mm范围内的石灰岩石子，主要化学成分为碳酸钙。 沥青：沥青是原油加工过程中的一种产品，密度一般在l.15-l.25g/cm3，熔点485℃，沸点低于470℃，不溶于水；主要成分是沥青质和树脂，沥青质不溶于低沸点烷烃，棕至黑色，树脂溶于低沸点烷烃，为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，粘结性、抗水性和防腐蚀性良好；用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。 表2-4 沥青质量指标 名称; 规格; 针入度; 闪点; 软化点; 延度. 沥青; 90#; 52（mm）; 236（℃）; 52（℃）; 152（cm）. 生产所用矿粉、石子、砂子、沥青由当地企业提供，粉状物料由密闭罐车运至厂区，经气力输送系统吹入物料筒仓，采用密闭筒仓储存；砂子和石子经货车运输至厂区砂石料堆场。沥青加热用的导热油，在本地正规加油站购买，并且要求符合国家标准。企业所用原料均来自有合法手续的生产企业，保证原料来源的合法性。 废旧沥青混凝土：主要为修路过程开挖出的原有沥青路面，本项目所利用的废旧沥青混凝土为破碎后原料（粒径10~20mm），进场后可直接利用，不需在厂内进行破碎。 5、产品方案 项目产品为再生沥青混凝土，不在厂区贮存，直接由罐车拉走，具体产品方案及生产量见下表。 表2-5 产品方案 序号; 产品种类; 产量; 单位. 1; 再生沥青混凝土; 15万; t/a. 再生沥青混凝土：再生沥青混凝土由废旧沥青混凝土+沥青混凝土（含有一定级配组成的矿料、碎石或轧碎砾石、石屑或砂、矿粉及沥青等）组成，在严格控制条件下拌制而成的混合料，主要用于市政道路及公路的路面面层铺装。 本项目产品再生沥青混凝土需满足《再生沥青混凝土》（GB/T25033-2010）标准。本项目属于厂伴热再生沥青混凝土，适用于各级公路和城市道路的沥青面层及柔性基层。 6、物料平衡分析 项目物料平衡见下表。 表2-6 项目物料平衡表 序号; 投入（t/a）; 产出. 1; 石子; 3.9; 年产再生沥青混凝土15万吨. 2; 砂; 3. 3; 矿粉; 0.4. 4; 沥青; 0.6. 5; 废旧沥青混凝土; 7.1. 7、平面布置合理性 项目厂区总体呈长方形，占地19980m2，出入口位于厂区西侧，厂区中部为办公生活区（利用原有二层建筑），北侧为物料堆放区，南侧为生产区。 项目厂区平面布置图见附图2。 8、公用工程 （1）供电 由附近电网线接入，厂区设一台1250kV变压器，一台200kV变压器。 （2）给水 本项目不单独自打井，从附近村庄拉水。 （3）排水 项目生活污水由旱厕收集后定期清掏外运附近农田施肥处理；车辆冲洗废水由废水收集池沉淀后回用。 （4）供暖工程 项目冬季不生产，不涉及供暖工程。 9、水平衡分析 （1）给水 项目运营期用水包括生活用水、车辆冲洗用水、抑尘用水。 ①生活用水 项目劳动定员10人，厂区内不设宿舍、浴室、食堂，厕所为旱厕。参照《山西省用水定额》（DB14/T 1049.4-2021），生活用水按70L/人•d计，则生活用水量为0.7m3/d（140m3/a）。 ②车辆冲洗用水 运输车辆冲洗用水：项目物料及成品在进出厂时需要对运输车辆进行冲洗，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021），按40L/辆·次计，项目运输总量为30万吨，车辆运输载重量为40t，年生产天数为200d，日运车次为38次，经计算，车辆冲洗用水量为1.52m3/d，其中补充新鲜水量1.52m3/d（304m3/a） ③抑尘用水 项目运营期原料堆放区设置雾炮抑尘装置。根据资料，雾炮用水用量为2.0L/m2·d，砂石料原料堆放面积为4500m2，经计算，雾炮用水量为9m3/d（1800m3/a），随物料带走或蒸发损耗掉，不存在废水产生。 综上所述，项目运营期用水量10.004m3/d（2000.8m3/a）。 （2）排水 项目废水主要为生活污水、车辆冲洗废水。 ①生活污水 项目生活用水量0.7m3/d（140m3/a），排污系数按0.8计，则员工生活污水量为0.56m3/d（112m3/a），设有旱厕，定期清掏外运附近农田施肥处理。 ②车辆冲洗废水 运输车辆冲洗废水：按用水量的8%计算，则运输车辆冲洗废水量为1.216m3/d，经洗车废水收集池处理后循环使用，不外排。 项目运营期用水估算见表2-7，水平衡图如下图所示： 表2-7 运营期用水平衡一览表 序号; 用水项目; 用水定额; 新鲜用水量m3/d; 废水量m3/d; 回用水量m3/d; 损耗水量m3/d. 1; 生活用水; 70L/人·d; 0.7; 0.56; 0; 0.14. 2; 车辆冲洗用水; /; 1.52; 10; 10; 1.52. 3; 抑尘用水; 2.0L/m2·d; 10.004; 0; 0; 10.004. 5; 合计; 12.224; 10.56; 10; 11.664. 新鲜水 10 洗车用水 生活用水 抑尘用水 0.14 0.56 0.7 10.004 10.004 1.52 1.52 洗车废水沉淀池 10 12.224 旱厕、定期清掏用作农肥 图2-1 项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 项目为新建项目，租用已有厂区，根据现场勘查，项目厂区现存一座占地面积1000m2的二层建筑（20m×50m）、一座占地面积1140m2的一层车间（12m×95m）（本次不利用该车间进行建设）。本次利用占地面积1000m2的二层建筑作为办公生活区，同时在二层建筑北侧新建一座4500m2的全封闭砂石原料库，在二层建筑南侧新建一座2500m2的生产车间，拟建设砂石原料库及生产车间的区域现状为空地，经土地开挖、构筑基础而成，施工单位于厂区内设一临时工作区，做为施工营地。项目施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程图 2、施工期产污环节 （1）废气 在挖土、推土及砂石等的装卸、运输过程中有尘埃逸散、汽车运输建筑材料时引起的道路扬尘。 （2）废水 施工期废水产生环节主要有施工机械冲洗废水和施工人员产生的生活污水。 （3）固体废物 施工期固体废物主要有建筑垃圾、废弃土石方和施工人员的生活垃圾。 （4）噪声 施工期噪声主要来源于施工设备产生的噪声。 3、运营期沥青混凝土生产工艺流程 项目再生沥青混凝土生产所需要原料有废旧沥青混凝土、沥青、矿粉、石子、砂子，其中沥青原料为液态，由沥青罐车通过接管直接输送给沥青储罐。矿粉为粉状原料，由供应商采用罐装车运输到厂区后，由气力输送泵输送至矿粉筒仓内储存；废旧沥青混凝土、砂子、石子由供货商采用加盖篷布的运输车辆运输入厂后，卸到料场内堆存。 （1）原料预处理 沥青预处理：沥青储罐内置盘管，由导热油炉进行保温，沥青温度控制在150℃左右，经过沥青计量罐称量后由沥青泵雾状喷入拌缸。导热油炉运行过程会产生油炉废气，包括烟尘、SO2、NOx；沥青保温、沥青加热、沥青添加、废旧沥青混凝土烘干加热过程会产生沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃等废气。 砂石预处理流程：砂石从料场以装载机送入上料斗，称量后通过皮带机自动进料。为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，砂石在拌合前也要经过热处理。砂石由皮带输送机先送入烘干筒，在其中不断加热，烘干筒不停转动，以使砂石受热均匀；天然气经管道送至干燥滚筒的燃烧器，为其源源不断提供热源。热砂石通过砂石提升机卸入热砂石筛分机中，将其筛分成若干规格，分别流进相对应的热料储仓中存储起来。烘干转筒、振动筛、提升机都在密闭的设备内工作，其产生的粉尘由系统内设置的二级除尘设备进行收尘处理，捕集的粉尘可作为原料进入搅拌缸，矿粉等通过配料斗、粉料提升机、计量器进入搅拌缸。此工序会产生烟（粉）尘、SO2、NOx等废气。 废旧沥青混凝土预处理流程：废旧沥青混凝土从料场以装载机送入上料斗，称量后通过皮带机自动进料。废旧沥青混凝土在拌合前也要经过热处理。废旧沥青混凝土由皮带输送机先送入烘干筒，在其中不断加热，烘干筒不停转动，以使废旧沥青混凝土受热均匀；天然气燃料经管道送至干燥滚筒的燃烧器，为其源源不断提供热源。 此工序会产生烟（粉）尘、SO2、NOx、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃等废气。 （2）搅拌 进入搅拌缸的砂石、矿粉、加热后的废旧沥青混凝土等经与沥青罐送来的热沥青拌合后成为成品，在密闭系统中进行。各种原料经计量之后进入搅拌机进行强制搅拌。搅拌过程采用微机全自动控制，对配料、卸料、搅拌、出料的生产过程进行控制，从而保证沥青制品的品质。此工序会产生沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃等废气。 （3）产品外运 再生沥青混凝土由运输车直接装运，送往施工工地。 沥青滴漏处和拌合残渣泄漏处用专用的容器接装，集中收集后返回生产。 图2-3 沥青混凝土生产工艺流程及产污环节图 4、运营期产污环节 （1）废气 ①物料运输扬尘； ②砂石料堆场扬尘； ③砂石料上料粉尘； ④废旧沥青混凝土上料粉尘； ⑤骨料烘干加热粉尘； ⑥废旧沥青混凝土烘干加热废气； ⑦热骨料筛分粉尘； ⑧导热油炉产生的油炉废气； ⑨矿粉筒仓粉尘； ⑩沥青保温、加热、装卸废气； ⑪搅拌废气。 （2）废水 ①生活污水，主要污染物COD、氨氮等； ②车辆冲洗废水，主要污染物为SS。 （3）噪声 项目运营期噪声声源主要来源于搅拌机、干燥筒、皮带输送机、风机及泵类等设备产生的噪声。 （4）固体废物 ①生活垃圾； ②除尘灰； ③沥青生产线滴漏沥青及搅拌残渣； ④沉淀废渣； ⑤废活性炭； ⑥废导热油； ⑦电捕焦油设备产生的沥青油； ⑧设备维修废机油及废油桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目建设地点位于山西华尔动力机械有限公司厂区内，本项目租用厂区范围内现存一座占地面积1000m2的二层建筑、一座占地面积1140m2的一层车间（12×95），场地内现存的二层建筑原为山西华尔动力机械有限公司办公区，无生产活动，一层车间为原为山西华尔动力机械有限公司库房，无生产活动。本次利用占地面积1000m2的二层建筑作为办公生活区，同时新建一座4500m2的全封闭砂石原料库，一座2500m2的生产车间，拟建设砂石原料库及生产车间区域现状为空地，不存在遗留的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 |  |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，确定项目保护目标如下所示： 1、大气环境保护目标 项目大气环境保护目标如下表所示： 表3-4 项目大气环境保护目标一览表 保护目标; 方位; 距离km; 影响人数; 坐标; 保护要求. 范牛村; NE; 0.17; 1500; 北纬35°40'57.575" 东经111°36'48.901"; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类标准. 2、地表水环境保护目标 项目地表水环境保护目标如下表所示： 表3-5 项目地表水环境保护目标 环境要素; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/km. 地表水; 浍河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅴ类; S; 3.2. 3、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 5、生态环境保护目标 项目区域主要是以农业生态系统为主，保护周边植被等不被破坏。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 生活污水由旱厕收集后定期清掏外运附近农田施肥处理；车辆冲洗废水由废水收集池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。 2、废气 （1）矿粉筒仓、沥青储罐加热、废旧沥青混凝土烘干加热、沥青混凝土搅拌及出料口等环节产生的颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 表 3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值 污染物; 最高允许 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限制. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0 mg/m3. 20; 5.9. 30; 23. 沥青烟; 75; 15; 0.18; 生产设备不得有明显无组织排放存在. 20; 0.30. 30; 1.3. 苯并[a]芘; 0.30×10-3; 15; 0.050×10-3; 周界外浓度最高点; 0.008 μg/m3. 20; 0.085×10-3. 30; 0.29×10-3. - （2）导热油炉废气 - 导热油炉天然气燃烧过程产生的颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中污染物排放限值要求。 表3-7《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中污染物排放限值 锅炉; 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 监控位置. 燃气锅炉; 颗粒物; 5; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 35. 氮氧化物; 50. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. - （4）滚筒式干燥及天然气燃烧过程排放的颗粒物、二氧化硫、NOx - 滚筒式烘干及天然气燃烧过程排放的颗粒物、二氧化硫、NOx执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）中“颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3”限值要求。 - 表 3-8 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号） 污染物; 最高允许排放浓度; 执行标准. （mg/m3）; 参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）. 烟尘; 30. SO2; 200. NOX; 300. 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 表3-9 环境噪声排放标准 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2; 60; 50. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省生态环境厅晋环规【2023】1号文关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》，纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物需要申请排放总量指标。 主要污染物是指氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氨等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物。 项目生活污水由旱厕收集后定期清掏外运附近农田施肥处理；车辆冲洗废水由废水收集池沉淀后回用于洗车工序，不外排。 经计算，项目新增主要污染物总量指标为：颗粒物0.614t/a、二氧化硫0.038t/a、氮氧化物0.691t/a、挥发性有机物0.00016t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、环境空气减缓措施 为防止施工对环境空气造成污染，施工过程中需要采取如下污染防治措施： ①根据《建设工程施工现场管理规定》，设置施工标志牌并标明当地环境保护主管部门的污染举报电话。 ②施工工地要做到“6个100%”，即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、土方开挖湿法作业100%、渣土车辆100%密闭运输。 ③禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土。 ④施工物料运输车辆要合理选择运输路线，尽可能避开集中居民区和主要交通干道，按照批准的路线和时间进行物料运输。 ⑤施工场地边界设置高度2.5m以上的围挡。 ⑥土方的开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网。 ⑦施工使用的水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应密闭存储。 ⑧施工过程产生的弃土及建筑垃圾应及时清运，在场区内堆存应覆盖防尘网并定期喷水压尘。 ⑨施工工地内及工地出口至铺装道路间硬化地面采用用水冲洗的方法清洁积尘，道路定时洒水抑尘。 ⑩此外，环境管理部门应加强监督管理，发现问题及时处理、警告，督促施工单位建设行为的规范性要求。 2、水环境减缓措施 （1）为减少施工期废水对周围环境的影响，在项目区设置1座2×2×1m3的沉淀池，施工人员产生的生活污水、施工机械和运输车辆清洗废水经沉淀池处理后，可用作施工物料混合用水、降尘、喷洒，不外排。 （2）对于雨季，由于施工现场地表裸露、土方及建筑材料堆积，降雨时受雨水冲击冲刷，初期雨水中将携带有大量泥沙。本项目在施工现场修建简易雨水排水渠，出口设置雨水沉淀池。 3、声环境减缓措施 要求施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对环境的影响。 （1）施工单位应使用低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 （2）合理安排施工时间，晚10:00以后至次日早晨6:00禁止使用产生噪声的机械设备；由于工艺或工程进度要求需在夜间施工时，需事先征得环保部门的同意，并树立公告牌向周边居民说明情况。 （3）合理安排施工，防止高噪声设备同时进行施工。 （4）运输车辆严格按照规定行驶路线行走，行驶线路要尽量绕开居住区，路过噪声敏感目标时减速慢行并禁止鸣笛。 （5）为避免局部地区声级过高，在同一施工点不要安排大量施工机械，尽量将强噪声设备分散安排，尽量避免同时运转，同时相对固定的机械设备尽量入棚操作。 4、固体废物减缓措施 施工建筑垃圾、废弃土石方：本次工程施工建设期间产生的建筑垃圾主要包括砂、石、废砖、废弃土石方等。 施工单位对施工期间产生的建筑垃圾、废弃土石方进行拣选，砂、石、废砖等可暂存于厂区内，后期直接作为生产原料进行使用，堆放过程中进行遮盖措施。 项目施工前清运车辆应采用封闭形式或采用篷布进行遮盖，清运车辆应每天清洗，严禁轮胎带土上路。未能及时清运的建筑垃圾及废弃土石方要集中堆放，并进行遮盖，防止起尘或因雨水冲刷产生二次污染。 施工人员产生的生活垃圾定期交由当地环卫部门集中处置，禁止乱堆乱放。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 项目运营期废气主要是物料运输扬尘、砂石料堆场扬尘、砂石料上料粉尘、废旧沥青混凝土堆场扬尘、废旧沥青混凝土上料粉尘、骨料烘干加热粉尘、废旧沥青混凝土烘干加热废气、热骨料筛分粉尘、导热油炉产生的油炉废气、矿粉筒仓粉尘、沥青保温、加热、装卸废气、搅拌废气。 1.1源强估算 （1）运输扬尘 原料进厂和产品出厂均采用汽车运输，物料在运输过程中产生道路扬尘及物料的散落，对周围村庄及居民造成影响；运输车辆产生的运输扬尘源强的大小与运输距离、道路路面、行驶速度有关，一般情况下，在自然风作用下车辆产生的扬尘所涌向的范围在垂直于道路两侧20m范围内。 汽车运输道路扬尘计算公式如下： QP=0.123×(v5)×(M6.8)0.85×(P0.5)0.72 Qp'=Qp⋅L⋅QM 式中：QP—交通运输起尘量，kg/km·辆； Q′P—运输途中总扬尘量，kg/a； V—车辆行驶速度，km/h； M—车辆载重，t/辆； P—路面灰尘覆盖率，kg/m2； L—运输距离，km； Q—运输量，t/a； 运输过程中各路段的扬尘量估算见表4-1。 表4-1 运输过程中各路段扬尘量估算一览表 路段; 货物; P（kg/m2）; V（km/h）; M（t/辆）; Q（t/a）; L（km）; Q′P（kg/a）. 进出厂道路300 m; 原料; 0.10; 30; 40; 150000; 0.3; 1175.1. 成品; 0.10; 30; 40; 150000; 0.3; 1175.1. 合计; 2350.2. 运输过程中产生的扬尘主要集中在进出厂300 m范围内，经计算，运输过程中产生的扬尘约为2.35t/a。 针对道路运输扬尘，本次评价提出以下防治措施： ①建设单位对厂区内外运输道路要加强养护、修整，道路两边进行绿化，并对该路段定期进行清扫和洒水抑尘，保持路面相对湿度。 ②使用国Ⅴ及以上车辆或采用LNG燃气车进行物料的运输，且加盖篷布，防止物料洒落，同时配套建设车辆清洗平台和循环水池，车辆进出厂区需冲洗车辆轮胎以及车身。 ③车辆在沿村道路上要限速行驶，严禁超载超速，以降低二次扬尘对村庄的影响。 ④参照执行《非道路移动机械污染防治技术政策》中相关要求，如：不得使用高排放非道路移动机械、最大可能地采用天然气、生物柴油等燃料的移动机械等。 采取以上措施后，可减少道路无组织扬尘量的80%，经治理后道路扬尘量约为0.47t/a。 （2）堆场扬尘 项目原料由汽车运入封闭的料库内，地面硬化，属于密闭环境，原料堆存过程产生的粉尘较小，最大程度减少原料堆存产生的粉尘，提出以下减缓措施： a、原料堆场安装升降门，无原料进出时及时关闭； b、喷淋措施：原料堆场设置干雾抑尘装置，喷淋范围覆盖整个原料堆场，原料库设干雾喷淋装置，拟上喷淋洒水设备单个喷头喷洒半径为5m，覆盖面积78.5m2，原料堆场内共设58个喷头，每个喷头流量约为50L/h，每天约开启2h（分四次，每次30min）； c、原料堆场内洒落的物料及时清理。 采取以上措施后，原料堆存过程产生的粉尘对周围环境空气影响可忽略不计。 （3）上料粉尘 1）砂石原料上料 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子，上料过程粉尘产生系数取值0.2kg/t原料，砂石原料上料量为6.9万吨/年，经计算，上料粉尘产生量为13.8t/a，产生速率27.6kg/h。 项目砂石原料由铲车送往上料斗，通过给料机将原料从上料斗中送入干燥滚筒，上料过程中伴随着粉尘产生，建设单位在其上方设集气罩，各个上料斗的尺寸大小均为2.5×0.8m，上方集气罩尺寸与上料斗尺寸基本一致，高度取0.4m。 建设单位在集气罩与上料斗之间三侧设刚性帘布，一侧设软帘；集气罩的风机风量计算参考《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华），公式如下： Q=3600×VX×A 式（1） Q —吸尘罩风机风量，m3/h； 矩形罩口：Vx—罩口平均风速（m/s），项目取1.0m/s； A —罩口面积（m2），A=（a+0.5H）×（b+0.5H）； a—设备平面的长（m）； b—设备平面的宽（m）； H—罩口离设备面的高度（m）。 经计算，项目每个上料工序集气罩所需风量为9720m3/h，砂石原料上料共6个上料斗，风量为58320m3/h。 项目砂石原料上料废气同烘干废气一并经1套旋风除尘+布袋除尘二级除尘后经1根15m排气筒（DA001）排放。 - 废旧沥青混凝土上料 - 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子，废旧沥青混凝土上料过程粉尘产生系数取值0.2kg/t原料，废旧沥青混凝土上料量为7.1万吨/年，经计算，上料粉尘产生量为14.2t/a，产生速率28.4kg/h。 项目废旧沥青混凝土原料由铲车送往上料斗，通过给料机将原料从上料斗中送入干燥滚筒，上料过程中伴随着粉尘产生，建设单位在其上方设集气罩，各个上料斗的尺寸大小均为2.5×0.8m，上方集气罩尺寸与上料斗尺寸基本一致，高度取0.4m。 建设单位在集气罩与上料斗之间三侧设刚性帘布，一侧设软帘；集气罩的风机风量计算参考《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华），公式如下： Q=3600×VX×A 式（1） Q —吸尘罩风机风量，m3/h； 矩形罩口：Vx—罩口平均风速（m/s），项目取1.0m/s； A —罩口面积（m2），A=（a+0.5H）×（b+0.5H）； a—设备平面的长（m）； b—设备平面的宽（m）； H—罩口离设备面的高度（m）。 经计算，项目每个上料工序集气罩所需风量为9720m3/h，废旧沥青混凝土上料共2个上料斗，风量为19440m3/h。 - 项目废旧沥青混凝土上料废气同烘干废气一并经1套旋风除尘+布袋除尘二级除尘后经1根15m排气筒（DA001）排放。 （4）骨料滚筒干燥机干燥废气及燃烧器燃烧废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx a、干燥机入料及干燥过程产生的粉尘 砂、石子等骨料在滚筒干燥机内干燥加热，废旧沥青混凝土在滚筒干燥机内干燥加热，滚筒在不停的转动过程中使骨料受热均匀，会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，滚筒干燥机粉尘产生量为0.25kg/t原料，本项目骨料年用量为6.9万t/a，则骨料滚筒干燥机粉尘产生量为17.25t/a，产生速率34.5kg/h。 b、燃烧废气 - 本项目采用燃烧器向滚筒干燥机提供热空气对石子、砂进行加热，燃料为天然气，低位发热量QD=34.63MJ/Nm³。根据建设单位提供的设计数据，原生烘干滚筒天然气消耗量为1600m3/h，项目年生产500h，则原生烘干滚筒天然气量为80万m3/a。 1）基准烟气量 依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本次评价采用经验公式估算法计算基准烟气量。依据“规范”中“表5基准烟气量取值表”给出的燃气锅炉基准烟气量估算公式，基准烟气产生量计算如下： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy-基准烟气量（Nm3/m3）； Qnet-气体燃料低位发热量（34.63MJ/m3） 计算得基准烟气量为10.21Nm3/m3。 2）烟气总量：Vyt=B×Vgy 式中：B--燃气总量（Nm3/a） 据此计算，原生烘干滚筒全年基准烟气量8.17×106m3/a 3）原生烘干滚筒燃烧烟气中污染物排放量 ① SO2排放量计算 E SO2=2R×St×（1-η%）×K×10-5 R--燃料消耗量，万m3 St—燃料总硫的质量浓度，取14.12mg/m3 η%--脱硫效率，取0% K—燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取1。 ②NOX排放量计算 E NOX=ρNOX×Q×（1-η%）×10-9 Q—标态干烟气排放量，m3 ρNOX—炉膛出口氮氧化物质量浓度，取燃烧器生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值50mg/m3 η%--脱硝效率，取0% ③颗粒物（烟尘）排放量计算 颗粒物（烟尘）出口浓度按5mg/m3计。 据此计算，原生烘干滚筒天然气燃烧污染物情况为烟尘0.041t/a、SO20.023t/a、NOX0.408t/a。 项目原生烘干滚筒废气同上料废气一并经1套旋风除尘+布袋除尘二级除尘后经1根15m排气筒（DA001）排放。 （5）废旧沥青混凝土滚筒干燥机干燥废气及燃烧器燃烧废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 a、干燥机入料及干燥过程产生的粉尘 废旧沥青混凝土在滚筒干燥机内干燥加热，滚筒在不停的转动过程中使骨料受热均匀，会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，滚筒干燥机粉尘产生量为0.25kg/t原料，本项目废旧沥青混凝土年用量为7.1万t/a，则废旧沥青混凝土滚筒干燥机粉尘产生量为17.75t/a。 b、干燥过程产生的粉尘沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 根据《石油沥青稳定性及其影响因素》中实验结果，加热到160℃，75分钟沥青烟的挥发量为0.15%；根据《工业生产中有害物质手册》（化学工业出版社）中提供的数据，沥青烟中的苯并芘含量约为0.01-0.02‰，本次评价取均值；每吨石油沥青在加热过程中可产生非甲烷总烃气体2.5g/t。 本项目废旧沥青混凝土中沥青含量约4%，使用旧沥青混凝土约7.1万t/a，则沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃产生量分别为4.26t/a、6.39×10-5t/a、0.007t/a。 c、燃烧废气 - 本项目采用燃烧器向滚筒干燥机提供热空气对废旧沥青混凝土进行加热，燃料为天然气，低位发热量QD=34.63MJ/Nm³。根据建设单位提供的设计数据，再生滚筒天然气消耗量为1000m3/h，项目年生产500h，则再生滚筒天然气量为50万m3/a。 1）基准烟气量 依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本次评价采用经验公式估算法计算基准烟气量。依据“规范”中“表5基准烟气量取值表”给出的燃气锅炉基准烟气量估算公式，基准烟气产生量计算如下： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy-基准烟气量（Nm3/m3）； Qnet-气体燃料低位发热量（34.63MJ/m3） 计算得基准烟气量为10.21Nm3/m3。 2）烟气总量：Vyt=B×Vgy 式中：B--燃气总量（Nm3/a） 据此计算，再生烘干滚筒全年基准烟气量5.11×106m3/a 3）燃烧烟气中污染物排放量 ① SO2排放量计算 E SO2=2R×St×（1-η%）×K×10-5 R--燃料消耗量，万m3 St—燃料总硫的质量浓度，取14.12mg/m3 η%--脱硫效率，取0% K—燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取1。 ②NOX排放量计算 E NOX=ρNOX×Q×（1-η%）×10-9 Q—标态干烟气排放量，m3 ρNOX—炉膛出口氮氧化物质量浓度，取燃烧器生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值50mg/m3 η%--脱硝效率，取0% ③颗粒物（烟尘）排放量计算 颗粒物（烟尘）出口浓度按5mg/m3计。 据此计算，再生烘干滚筒天然气燃烧污染物情况为烟尘0.026t/a、SO20.014t/a、NOX0.256t/a。 烟气为干燥筒密闭收集后引至主燃烧器，故收集效率按100%计算，根据《厂拌热再生设备沥青烟危害及治理的研究》（魏俊伟，现代盐化工，2017年6月第3期），在790℃以上高温，停留时间大于0.5s的情况下，沥青烟中烷烃类物质可完全燃烧；温度达900℃时，沥青烟中混杂的炭粒可燃烧殆尽。天然气燃烧器内温度可达到1600℃以上，具备沥青烟完全燃烧的条件。项目沥青烟与干燥滚筒接入口在火焰射入口处，因此在该段温度下沥青烟废气基本完全燃烧生成二氧化碳和水，最后二氧化碳和水（去除率按99.9%），再经旋风除尘+布袋除尘处理后，最后通过一根15m高的排气筒（DA001）高空排放。 上料、原生滚筒干燥机废气及燃烧烟气、再生滚筒干燥机废气及燃烧烟气引入1套旋风除尘+布袋除尘处理后后经1根15m排气筒排放，除尘器设计风量120000m3/h，除尘效率99.5%，设计排放浓度为10mg/m3，过滤风速<0.6m/min，过滤面积3334m2。 综上，上料、滚筒干燥机废气及燃烧烟气排放情况详见下表4-2。 表4-2 上料、原生滚筒干燥机废气及燃烧、再生滚筒干燥机废气及燃烧烟气排放量汇总表 名称; 颗粒物; SO2; NOX; 沥青烟; 苯并[a]芘; 非甲烷总烃. 排放量（t/a）; 0.6; 0.037; 0.664; 0.004; 6.39×10-8; 7×10-6. 排放浓度（mg/m3）; 10; 0.62; 11.07; 0.067; 1.07×10-6; 0.00012. （6）导热油炉燃烧洁净天然气产生的废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx - 本项目设1台100万大卡的导热油锅炉，根据建设单位提供的设计资料，导热油炉天然气消耗量按120m3/h计，采用低氮燃烧技术。本项目导热油炉运行时间为500h/a，经计算，导热油炉年消耗天然气6万m3。 1）废气量 依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本次评价采用经验公式估算法计算基准烟气量。依据“规范”中“表5基准烟气量取值表”给出的燃气锅炉基准烟气量估算公式，基准烟气产生量计算如下： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy-基准烟气量（Nm3/m3）； Qnet-气体燃料低位发热量（34.63MJ/m3） - 计算得基准烟气量为10.21Nm3/m3。 - 烟气量 烟气总量：Vyt=B×Vgy 式中：B--燃气总量（Nm3/a） 据此计算，导热油炉全年基准烟气量6.13×105m3/a 2）导热油炉烟气中污染物排放量 ① SO2排放量计算 E SO2=2R×St×（1-η%）×K×10-5 R--燃料消耗量，万m3 St—燃料总硫的质量浓度，取14.12mg/m3 η%--脱硫效率，取0% K—燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取1。 ②NOX排放量计算 E NOX=ρNOX×Q×（1-η%）×10-9 Q—标态干烟气排放量，m3 ρNOX—炉膛出口氮氧化物质量浓度，取燃烧器生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值50mg/m3 η%--脱硝效率，取0% ③颗粒物（烟尘）排放量计算 颗粒物（烟尘）出口浓度按5mg/m3计。 据此计算，导热油炉天然气燃烧污染物情况为烟尘0.003t/a、SO20.002t/a、NOX0.031t/a。 - （7）沥青储存加热、沥青混凝土搅拌及落料过程产生的废气，主要污染物为沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 根据沥青特性，当温度达到80℃左右时，便会挥发出沥青烟气（主要是沥青烟和苯并[a]芘），沥青烟气是含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。 ①产生情况 项目沥青需要加热至（160～180）℃，会产生沥青烟和苯并[a]芘。 根据《石油沥青稳定性及其影响因素》中实验结果，加热到160℃，75分钟沥青烟的挥发量为0.15%；根据《工业生产中有害物质手册》（化学工业出版社）中提供的数据，沥青烟中的苯并芘含量约为0.01-0.02‰，本次评价取均值；每吨石油沥青在加热过程中可产生非甲烷总烃气体2.5g/t。 项目石油沥青用量为6000t/a，沥青烟产生量为9t/a，产生速率为18kg/h；苯并芘产生量为0.135kg/a，产生速率为0.0027kg/h；非甲烷总烃产生量为0.015t/a，产生速率为0.03kg/h。 ②治理措施及排放情况 项目生产过程中搅拌设备密闭，拟将沥青混凝土卸料通道进行整体封闭。在卸料通道内安装一套高效沥青烟捕集系统，即在各排料口的周边及通道顶部水平布置多排风管，在通道内形成一个负压空间，并在顶部形成倒斗状回流层，高效捕集沥青烟气。当运输车辆进入卸料通道内时，封闭的结构可控制沥青烟气和尾料粉尘在装车过程中不向外扩散，由高效沥青烟捕集系统收集。捕集系统收集的沥青烟气，在引风机的作用下，通过管道将沥青烟吸入一套处理能力12000m3/h的“电捕焦油器+二级活性炭吸附器”组合工艺系统中对废气中污染物进行净化处理，净化后的尾气由1根15米高排气筒排放。引风机风量22000m3/h，收集效率95%，沥青烟和苯并芘处理效率为99%，非甲烷总烃处理效率为70%。 由电捕焦油器+二级活性炭吸附器处理后，沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃排放量分别为0.09t/a、1.35×10-3kg/a、4.5×10-3t/a，排放浓度分别为8.2mg/m3、0.00012mg/m3、0.41mg/m3达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。 （8）矿粉筒仓进出料粉尘 粉料仓顶部设置引风管，废气引入布袋除尘器，废气经除尘后经15米高排气筒排放。除尘器风量为2200m3/h，过滤风速为0.6m/min，过滤面积约62m2，设计出口排放浓度为≤10mg/m3，估算粉料仓废气排气筒排放粉尘量0.011t/a。 - （9）车辆运输扬尘 原料及产品装车过程中会产生扬尘，本项目建设全封闭原料库，环评要求汽车装运在封闭车间内进行，原料和成品装卸过程应加强生产管理，尽量平缓，配合洒水，减轻扬尘的扩散。全厂除绿化用地外全部硬化，道路定期洒水，减少扬尘。抑尘率达80%以上，当地平均风速小于4m/s，道路运输扬尘及装卸扬尘可忽略不计。 1.2废气产生情况 项目废气产生情况如下表所示： 表4-3 项目废气产生情况汇总表 名称; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 运输; 颗粒物; 2.35; /. 堆场; 颗粒物; /; /. 骨料上料; 颗粒物; 13.8; 27.60. 废旧沥青混凝土上料; 颗粒物; 14.2; 28.40. 原生烘干滚筒燃烧烟气; 颗粒物; 17.291; 34.58. 二氧化硫; 0.023; 0.05. 氮氧化物; 0.408; 0.82. 再生烘干滚筒燃烧烟气; 颗粒物; 17.776; 35.55. 二氧化硫; 0.014; 0.03. 氮氧化物; 0.256; 0.51. 沥青烟; 4.26; 8.52. 苯并[a]芘; 6.39×10-5; 12.78. 非甲烷总烃; 0.007; 0.014. 导热油炉废气; 颗粒物; 0.003; 0.006. 二氧化硫; 0.002; 0.004. 氮氧化物; 0.031; 0.062. 矿粉筒仓粉尘; 颗粒物; 1.1; 9.60. 沥青保温加热装卸废气、沥青搅拌废气; 沥青烟; 9; 18. 苯并[a]芘; 0.135kg/a; 0.0027. 非甲烷总烃; 0.015; 0.003. 1.3有组织废气排放情况 （1）骨料上料、废旧沥青混凝土上料、原生滚筒干燥机及燃烧器、再生滚筒干燥机干燥及燃烧器废气排气筒（DA001） - 项目骨料上料废气、废旧沥青混凝土上料废气、原生滚筒干燥机干燥废气及燃烧器燃烧废气、再生滚筒干燥机干燥废气及燃烧器燃烧废气一并经1套旋风除尘+布袋除尘二级除尘后经1根15m排气筒（DA001）排放，其中再生滚筒干燥机干燥废气返回干燥滚筒燃烧后再进入除尘系统处理。 旋风除尘+布袋除尘处理风量为120000m3/h，过滤风速为0.6m/min，过滤面积约3334m2，除尘效率不低于99.5%，材质采用涤纶针刺毡材质，承受最高温度为200℃，粉尘排放浓度为10mg/m3，排放速率为1.2kg/h，排放量约0.6t/a（500h/a）；SO2排放量为0.037t/a，排放速率为0.074kg/h，排放浓度为0.62mg/m3；NOX排放量为0.665t/a，排放速率为1.33kg/h，排放浓度为11.07mg/m3；沥青烟排放量为0.004t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为0.071mg/m3；苯并[a]芘排放量为6.39×10-8t/a，排放速率为1.28×10-7kg/h，排放浓度为1.07×10-6mg/m3；非甲烷总烃排放量为7×10-6t/a，排放速率为1.4×10-5kg/h，排放浓度为1.2×10-4mg/m3。 （2）导热油炉排气筒（DA002） 建设单位对导热油炉废气收集后直接由1根8m高排气筒（DA002）有组织排放，其中烟尘排放量为0.003t/a，排放浓度5mg/m3；氮氧化物产生量为0.031t/a，排放浓度50mg/m3；二氧化硫排放量为0.002t/a，排放浓度3.26mg/m3。 （3）沥青保温加热装卸废气、沥青生产线搅拌废气排气筒（DA003） 建设单位对沥青保温加热装卸废气、沥青生产线搅拌废气统一收集后送“电捕焦油器+二级活性炭吸附器”装置处理后由1根15m高的3#排气筒（DA003）有组织排放。 项目4个沥青储罐上方设呼吸口，且分别安装大管径倾斜式管道，在引风机作用下引入排气总管，进入烟气处理装置。 项目搅拌、卸料、装车产生的沥青烟全部汇入封闭的卸料通道，在引风机作用下引入排气总管，进入烟气处理装置。 根据建设单位提供资料，“电捕焦油器+二级活性炭吸附器”装置风量为22000m3/h，沥青烟和苯并[a]芘处理效率为99%，非甲烷总烃处理效率为70%。 经计算，项目3#排气筒沥青烟排放量为0.09t/a，排放速率为0.18kg/h，排放浓度为8.2mg/m3；苯并[a]芘排放量为1.35×10-3kg/a，排放速率为2.7×10-6kg/h，排放浓度为0.000012mg/m3；非甲烷总烃排放量为1.5×10-4t/a，排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.014mg/m3。 （4）矿粉筒仓仓顶除尘器（DA004） 矿粉筒仓仓顶配套有脉冲式除尘器，风量为2200m3/h，过滤风速为0.6m/min，过滤面积约62m2，除尘效率≥99%。 根据除尘器设置方案，矿粉筒仓粉尘排放浓度为10mg/m3，排放速率为0.022kg/h，排放量约0.011t/a（500h/a）。 （5）有组织废气排放汇总 项目有组织废气排放情况如下表所示： 表4-4 有组织废气排放情况汇总表 排气筒; 污染物名称; 污染物; 产生量t/a; 风量m3/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 骨料上料; 颗粒物; 13.8; 120000; 颗粒物; 0.6; 1.2; 10. 废旧沥青混凝土上料; 颗粒物; 14.2. 原生烘干滚筒燃烧烟气; 颗粒物; 17.291. 二氧化硫; 0.023; 二氧化硫; 0.037; 0.074; 0.62. 氮氧化物; 0.409; 氮氧化物; 0.665; 1.33; 11.07. 再生烘干滚筒燃烧烟气; 颗粒物; 17.776; 沥青烟; 0.004; 0.008; 0.067. 二氧化硫; 0.014; 苯并[a]芘; 6.39×10-8; 1.28×10-7; 1.07×10-6. 氮氧化物; 0.256; 非甲烷总烃; 7×10-6; 1.4×10-5; 1.2×10-4. 沥青烟; 4.26. 苯并[a]芘; 6.39×10-5. 非甲烷总烃; 0.007. DA003; 导热油炉废气; 颗粒物; 0.003; 1225; 0.003; 0.0188; 5. SO2; 0.001; 0.001; 0.063; 3.26. NOx; 0.026; 0.031; 0.062; 50. DA003; 沥青保温加热装卸废气、沥青搅拌废气; 沥青烟; 9; 22000; 0.09; 0.018; 8.2. 苯并[a]芘; 0.135kg/a; 1.35×10-3; 2.7×10-6; 1.2×10-5. 非甲烷总烃; 0.015; 4.5×10-3; 0.009; 0.41. DA004; 矿粉筒仓粉尘; 颗粒物; 1.1; 2200; 0.011; 0.022; 10. 1.4无组织废气排放情况 物料运输扬尘：产生量为2.35t/a，采取措施后，排放量为0.47t/a； 原料堆存扬尘：采取措施后，对周围环境基本不存在影响； 转载粉尘：采取措施后，对周围环境基本不存在影响； 1.5废气处理装置 （1）电捕焦油器+二级活性炭吸附器装置 项目沥青保温加热装卸废气、沥青搅拌废气收集后送1套电捕焦油器+二级活性炭吸附器装置处理后由1根15m高排气筒有组织排放。 ①集气方式 项目4个沥青储罐上方呼吸口，分别安装大管径倾斜式管道，在引风机作用下引入排气总管，进入烟气处理装置。 搅拌、卸料、装车产生的沥青烟全部汇入封闭的卸料通道，在引风机作用下引入排气总管，进入烟气处理装置。 ②工作原理 沥青烟气净化装置工艺流程图 图4-1 沥青烟气废气处理工艺示意图 ③技术参数 项目选用电捕焦油器其结构形式是管式电捕焦油器，处理风量为22000m³/h，当烟气通过电捕焦油器时，烟气中的尘埃和焦油在电荷作用下被电离，向带有电荷的金属线和管壁运动，并失去电荷，在重力的作用下，落到电捕焦油器底部流出，回收利用，从而使污染物得以降解去除。 ④电捕焦油器工作原理 电捕焦油器工作原理即在金属导线与金属管壁（或极板）间施加高压直流电，以维持足以使气体产生电离的电场，使阴阳极之间形成电晕区。 按电场理论，正离子吸附于带负电的电晕极，负离子吸附于带正电的沉淀极；所有被电离的正负离子均充满电晕极与沉淀极之间的整个空间。 当含焦油雾滴等杂质的气体通过该电场时，吸附了负离子和电子的杂质在电场库伦力的作用下，移动到沉淀极后释放出所带电荷，并吸附于沉淀极上，从而达到净化气体的目的，通常称为荷电现象。当吸附于沉淀极上的杂质量增加到大于其附着力时，会自动向下流淌，从电捕焦油器底部排出，净气体则从电捕焦油器上部离开并进入下道工序。 ⑤电捕焦油器系统组成 电捕焦油器由“本体系统”和“电气系统”两个部分组成。本体系统为除焦油的核心部件，其电晕极系统均匀地设置于该塔体各层内。当烟气从进气口送入塔体下部经配气板后，向上流经中部“沉淀极”区段，带有负电的焦油、水雾、粉尘等混合物，在该区段高压电场吸引力作用下，这些带负电的混合物被沉淀极（正极）吸捕而收集在极板上，在自身重力作用下沿极板下落，而后定期排出，经净化后的废气从塔体上部出气口逸出。更细小的含油微粒经集气管道收集后引入二级活性炭吸附处理系统，引风机风量为22000m3/h，处理后的废气经不低于15米高排气筒排放。 ⑥两级活性炭吸附装置 项目设两级活性炭吸附装置，进一步净化吸附有机废气。参照《石家庄市涉VOCs企业活性炭吸附脱附技术指南》，项目活性炭选用柱状活性炭，直径≤5mm，活性炭两排，每排分为上下各3层，一层3个，活性炭用量36×25kg约900kg，更换周期不超过3个月。处理风量为22000m3/h。 表4-5 二级活性炭吸附设备环保参数 项目; 参数; 备注. 废气停留时间; ≥2s. 活性炭装填量; 900kg; 3个月更换. 活性炭碘值; ≥800mg/g. 设备规格; 共两个活性炭箱，每个2个抽屉式蜂窝活性炭砖，单个箱体长宽高尺寸为1500mm×1000mm×1100mm. 去除效率; ≥70%. 功率; 12kw. 风阻; 800Pa. （2）布袋除尘系统 布袋除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中粉尘的分离净化装置，是一种干式高效的过滤除尘器。 布袋除尘器的工作原理：含尘气体通过滤袋时，粗粒粉尘以惯性碰撞的方式被捕集，而捕集细粒粉尘则主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。当滤袋上的粉尘积累到一定程度时，通过脉冲使滤袋外吸附的粉尘落入集灰斗。 正常工作时含尘气体从除尘器的底部进入，均匀地进入各室的每个滤袋，此时由于气体速率迅速降低，气体中较大颗粒的粉尘首先沉降下来，含尘气体经滤袋时粉尘被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出，当某个室要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入压缩空气，以清除滤袋外表面的粉尘，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均由专门的控制器控制，设置为自动连续进行。 布袋除尘器主要特点如下： ①布袋除尘器对净化含微米或亚微米数量级粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%以上，且能有效去除废气中PM10微细粉尘。 ②除尘效率不受粉尘比、电阻、浓度、粒度等性质的影响，负荷变化、废气量波动对袋式除尘器出口排放浓度的影响较小。 ③袋式除尘器采用分室结构后，布袋可轮换检修而不影响除尘系统的运行。 ④袋式除尘器结构和维修均较简单。 ⑤作为袋式除尘器的关键问题——滤料材质目前已获得突破，使用寿命一般在2年以上，有的可达4-6年。 （3）低氮燃烧器 根据建设单位提供资料，项目低氮燃烧器主要采用FGR烟气回收技术；烟气外循环（FGR）技术，锅炉尾部约10%至30%的烟气通过不锈钢烟气管道被吸入燃烧器的进气口，并混入燃烧空气进入炉内。由此降低燃烧区的温度，同时降低燃烧区中的氧浓度，并最终减少NOx的产生量，从而在锅炉的烟道气中实现低浓度的氮氧化物排放。 项目所采用低氮燃烧所需设备主要包括烟气回用管道、温度控制装置、空气补给装置等，具体如下图所示： 图4-1 FGR烟气回收技术设备图 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7燃气锅炉，二氧化硫和烟尘可实现直接达标排放，低氮燃烧技术属于降低氮氧化物排放量的可行技术。 1.6废气达标排放分析 项目运营期废气达标排放分析如下表所示： 表4-6 项目大气污染物达标情况 污染源名称; 污染物; 风量m3/h; 排气筒; 治理措施; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 标准 浓度mg/m3; 达标情况. 高度m; 直径m. 骨料上料、废旧沥青混凝土上料、原生滚筒干燥机及燃烧器、再生滚筒干燥机干燥及燃烧器废气排气筒（DA001）; 颗粒物; 120000; 15; 1.0; 骨料上料废气、废旧沥青混凝土上料废气、原生滚筒干燥机干燥废气及燃烧器燃烧废气、再生滚筒干燥机干燥废气及燃烧器燃烧废气一并经1套旋风除尘+布袋除尘二级除尘后经1根15m排气筒（DA001）排放，其中再生滚筒干燥机干燥废气返回干燥滚筒燃烧后再进入除尘系统处理; 0.6; 10; 30; 达标. 二氧化硫; 0.037; 0.62; 200; 达标. 氮氧化物; 0.665; 11.07; 300; 达标. 沥青烟; 0.004; 0.067; 75; 达标. 苯并[a]芘; 6.39×10-8; 1.07×10-6; 0.30×10-3; 达标. 非甲烷总烃; 7×10-6; 1.2×10-4; 120; 达标. 导热油炉排气筒（DA002）; 颗粒物; 1224; 8; 0.3; 低氮燃烧; 0.003; 5; 5; 达标. SO2; 0.001; 3.26; 35. NOx; 0.031; 50; 50. 沥青保温加热装卸废气、沥青生产线搅拌废气排气筒（DA003）; 沥青烟; 22000; 15; 0.8; 电捕焦油器+两级活性炭; 0.09; 8.2; 75; 达标. 苯并[a]芘; 1.35×10-3; 1.2×10-5; 0.0003. 非甲烷总烃; 4.5×10-3; 0.009; 120. 矿粉筒仓仓顶除尘器（DA004）; 颗粒物; 2200; 15; 0.3; 布袋除尘器; 0.011; 10; 120; 达标. 1.7环保措施可行性分析 依据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），骨料预处理、粉料供应系统等颗粒物推荐的污染治理设施名称及工艺为袋式除尘法，沥青预处理系统、拌合系统推荐的污染治理设施名称及工艺为活性炭吸附、电捕焦油。 项目采用的环保措施均与《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）推荐的废气污染防治可行技术一致，可实现废气的稳定达标排放。 1.8废气污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）且结合项目污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。监测点位、监控项目及监测频率见表4-7。 表4-7 项目废气污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 大气; DA001（上料、筛分、烘干）; 颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃; 每半年监测一次. DA002（导热油炉废气）; 颗粒物、SO2、NOx; 每年监测一次. DA003（沥青保温加热装卸废气、沥青搅拌废气）; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃; 每半年监测一次. DA004（矿粉筒仓仓顶）; 颗粒物; 每年监测一次. 无组织; 厂界（周界外最高点）; 颗粒物、苯并[a]芘、非甲烷总烃、沥青烟; 每年监测一次. 1.9结论 项目运营期废气污染物为颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘和非甲烷总烃，颗粒物经收集后由袋式除尘器处理，沥青烟、苯并[a]芘和非甲烷总烃经电捕焦油器+两级活性炭吸附处理后，符合《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中相关要求，处理后均可实现达标排放，对周围大气环境质量影响较小。 2、水环境影响分析 2.1废水源强 项目运营期废水主要为生活污水、冲洗废水。 （1）生活污水 根据水平衡分析，生活污水量为0.7m3/d（140m3/a），设有旱厕，定期清掏外运至附近农田施肥处理。 （2）车辆冲洗废水 根据水平衡分析，运输车辆冲洗废水量为1.52m3/d，经废水收集池处理后循环使用，不外排。 （3）初期雨水 项目降雨初期，厂区内会产生初期雨水。对于初期雨水量，评价按下式计算： Q=Ф×q×F 其中：Q—初期雨水流量（L/s）； Ф—径流系数，取0.9； q—设计暴雨强度（L/s·ha）； F—汇水面积（根据占地情况，取用地面积的50%，即9990m2）。 暴雨强度q参照榆次暴雨强度公式： 式中：T—为重现期（取2 a）； t—降雨历时（取15 min）。 经计算，暴雨强度q=169.7L/s·ha，初期雨水量Q=169.5L/s，本项目厂区内每次需要收集的前15min初期雨水水量为152.6m3。 2.2废水处理可行性分析 （1）车辆冲洗废水收集池设置合理性分析 项目厂区进出口建设车辆冲洗平台和2座12m3（2m×1m×3m）的废水收集池，地面硬化，四周设置导流渠，冲洗废水可自流进入冲洗废水收集池循环使用，冲洗废水收集池要求硬化处理。 项目车辆冲洗废水产生量为1.52m3/d，该冲洗废水收集池可收集1d冲洗废水量，则项目所设车辆冲洗废水收集池容积完全可满足使用。 （2）初期雨水收集合理性分析 项目厂区西南侧（地势最低处）设一座初期雨水收集池，容积为160m3，规格约为10m×8m×2m，厂区周围设置导流渠。 经计算，初期雨水水量为152.6m3（＜160m3），评价认为项目初期雨水收集池设置合理。 3、声环境影响分析 3.1噪声源及源强 本项目主要噪声源为滚筒、筛分机、水泵、沥青搅拌机等设备在运行时产生噪声，噪声源强度在85～95dB（A）之间。噪声声级见表4-8。 |

表4-8  噪声源及噪声级一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 |  | 声源控制措施 | 空间相对位置 |  |  | 距室内边界距离/m① | 室内边界声级/dB(A)② | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB③ | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 距声源距离 | 声压级 |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级dB(A)④ | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产 车间 | 搅拌机 | 1m | 85 | 选用低噪音设备、隔声、减振等 | -33.3 | 7.1 | 3 | 10.48 | 64.6 | 昼间 | 10 | 48.6 | 1m |
| 2 |  | 烘干滚筒 | 1m | 85 |  | -28.3 | 7.1 | 3 | 9.48 | 65.5 | 昼间 | 10 | 49.5 | 1m |
| 3 |  | 烘干滚筒 | 1m | 85 |  | 6.4 | -19.2 | 3 | 1.44 | 81.8 | 昼间 | 10 | 65.8 | 1m |
| 4 |  | 导热油炉 | 1m | 90 |  | 2.9 | -22.3 | 1 | 3.47 | 79.2 | 昼间 | 10 | 63.2 | 1m |
| 5 |  | 提升机 | 1m | 85 |  | -1.7 | -20.2 | 2 | 1.07 | 84.4 | 昼间 | 10 | 68.4 | 1m |
| 6 |  | 空压机 | 1m | 85 |  | -1.2 | 5.9 | 1 | 8.23 | 66.7 | 昼间 | 10 | 50.7 | 1m |
| 7 |  | 燃烧器 | 1m | 85 |  | 3.3 | 5.7 | 3 | 6.65 | 68.5 | 昼间 | 10 | 52.5 | 1m |
| 8 |  | 燃烧器 | 1m | 85 |  | -30.2 | -8.3 | 3 | 7.68 | 70.3 | 昼间 | 10 | 54.3 | 1m |
| 9 |  | 燃烧器 | 1m | 85 |  | -36.1 | -13.5 | 1 | 13.41 | 62.5 | 昼间 | 10 | 46.5 | 1m |
| 注：①“距室内边界距离”取设备与四侧室内边界距离最小值； ②室内边界声级计算公式为Lp（r）=Lp（r0）—20lg（r/r0）； ③建筑物外噪声声压级计算公式为Lp2=Lp1—（TL+6）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2噪声影响及达标分析 （1）厂址噪声影响分析 本次环境噪声影响预测主要是针对本项目主要噪声源对厂界的影响进行预测，厂界以现状监测点为受测点。 根据声源参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，公式如下： Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处声压级，dB； Dc—指向性校正，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏障引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB； Adiv=20lg（r/r0） 式中：r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离； 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗外）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗外）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2—靠近开口处（或窗外）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗外）倍频带或A声级的隔声量，dB。 经分析和预测，通过采取墙体隔声、基础减震等噪声防治措施后，噪声可削减5~10dB（A），再经建筑物隔声及有效的距离衰减后，对厂界声环境的贡献值较小，厂界噪声预测结果见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测方位; 预测值dB（A）; 达标情况. 东厂界; 50.1; 达标. 南厂界; 55.1; 达标. 西厂界; 54.6; 达标. 北厂界; 47.9; 达标. 项目为新建项目，从上表可以看出，厂界昼间噪声预测值在47.9~55.1dB（A）之间，夜间不运行；则厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。 3.3防治措施 为减缓噪声对周围环境的影响，本次评价要求采取以下治理措施： ①设备选用低噪声设备； ②合理布局，高噪声设备放置于车间中部； ③采取声学控制措施，设备采取声学控制措施，如对设备与基座间设一层或多层橡胶减震垫； ④管理措施：加强设备的维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化。 采取以上措施后，项目厂址内设备运行对附近敏感点影响较小。 3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目噪声监测因子、点位、频率及监测因子列于表4-10： 表4-10 环境监测计划内容 环境要素; 监测点; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界四周1m处; 等效A声级; 每季度一次. 4、固体废物 项目固体废物主要包括一般工业固废、生活垃圾和危险废物。 4.1一般工业固废 （1）除尘灰 项目运营期除尘灰产生量为216.227t/a，收集后回用于生产。 （2）沉淀废渣 车辆冲洗废水由废水收集池沉淀后回用；废水处理过程产生沉淀废渣，产生量约3t/a，定期清掏直接回用于生产，不外排。 表4-11 一般工业固废汇总表 一般工业固废名称; 沉淀废渣; 除尘灰. 来源; 非特定行业生产过程中产生的一般固体废物. 类别; 无机废水污泥; 除尘灰. 产生量（吨/年）; 3; 216.227. 产生工序及装置; 沉淀池; 废气处理. 形态; 固态; 固态. 主要成分; 沉渣; 颗粒物. 贮存场所; /; /. 位置; /; /. 占地面积; /; /. 污染防治措施; 收集后回用于生产; 收集后直接回用生产. 4.2生活垃圾 项目劳动定员10人，年工作日200天，生活垃圾产生量以0.5kg/人·日计，则生活垃圾的产生量为1t/a（5kg/d）。要求建设单位在厂区内设置集中式垃圾箱，收集职工生活垃圾，并定期运至指定地点统一处置。 4.3危险废物 （1）沥青残渣 当散装沥青运输车将沥青输入厂区内沥青储罐，沥青泵将沥青从储罐打入拌合系统时，由于接口的密闭性问题，存在少量沥青滴漏。沥青暴露于常温下时呈凝固状态，不会四处流溢，滴漏沥青及拌合残渣年产生量参照同类企业类比，约为0.3t/a。 项目滴漏的沥青残渣属于生产过程中泄漏的原材料和产品，指定专人对滴漏的沥青残渣采用专用容器接装，收集后直接回用于沥青混凝土生产工序。 （2）沥青油 项目电捕焦油设备将一部分沥青冷凝下来形成沥青油，收集后回收利用，约为8.91t/a，由专人采用专用容器接装，收集后直接回用于沥青混凝土生产工序。 （3）废活性炭 项目活性炭吸附装置装填量为0.9吨，每年更换4次，产生的废活性炭约3.6t/a，属于危险废物（HW49），用密封包装袋包装，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位回收处理。 （4）废机油及废油桶 项目机械设备维修保养产生废机油，废机油的产生量约为0.8t/a，废油桶约0.2t/a。 建设单位于厂区内设危废暂存间（10m2），废活性炭等危险废物各自存放在固定的密封容器中，分区放置，最终交由危废处置单位处理。 项目危险废物汇总情况如下表所示： 表4-12 危险废物污染源汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成份; 产废周期; 危险特征; 污染防治措施. 1; 沥青残渣; HW11; 900-013-11; 0.3t/a; 生产过程; 固态; 沥青; /; T; 直接回用于沥青混凝土生产工序. 2; 沥青油; HW11; 309-001-11; 8.91t/a; 烟气处理; 液态; 沥青; /; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 3.6t/a; 废活性炭箱体; 固态; 废活性炭; 3月; T/IN; 暂存于危废暂存间，交由资质的单位回收处置. 4; 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.2t/a; 包装; 固态; 废油; 3月; T/IN. 5; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.8t/a; 机械润滑; 液态; 废油; 3月; T I. 表4-13 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 暂存间; 沥青残渣; HW11; 900-013-11; /; /; /; 不贮存，直接回用. 2; 沥青油; HW11; 309-001-11; /; /; 不贮存，直接回用. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 厂区西北侧; 10m2; 密封 袋装; 4t; 3月. 4; 废油桶; HW49; 900-041-49; /; 0.4t/a; 3月. 5; 废机油; HW08; 900-214-08; 利用废油桶包装; 1t/a; 3月. 4.4一般工业固体废物环境管理要求 要求建设单位严格按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）中相关要求做好台账管理相关工作，提出以下环境管理相关措施： ①如实记录工业固体废物的种类、数量、流量、贮存、利用、处置等信息； ②管理台账实施分级管理； ③建议建设单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账； ④台账记录表各表单的负责人需对记录信息的真实性、完整性和规范性负责； ⑤应当设立专人负责台账的管理与归档，管理台账保存期限不少于5 年。 4.5危险废物环境管理要求 据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目危废暂存间属于贮存库，本次评价提出以下建设要求： （1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单，危废暂存间标识如下： （2）危废暂存间、危废贮存容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物购存设施标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 （3）采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月； （4）根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 （5）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 （6）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）或其他防渗性能等效的材料。 （7）应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （8）不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 （9）危废暂存间内暂存废机油区域四周设截流措施，且设事故池，容积约2m3。 （10）危废包装容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。 （11）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 （12）定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 （13）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 （14）应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 （15）依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查:发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 （16）应建立贮在设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （17）危险废物运输过程 危险废物的储存运输应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物污染防治技术政策》的要求进行。 危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落。 危险废物内部转运应尽量避开办公区；危险废物内部转运采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》；危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清理。 危险废物转运时应遵守《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号），作好废物的记录登记交接工作。 5、地下水环境影响分析 项目运营过程中产生的生活废水进入旱厕，定期清掏外运农田施肥处理；车辆冲洗废水循环使用不外排；导热油、沥青均在全封闭密闭储罐中存放。 正常工况下，做好洗车废水收集池、沥青及导热油储罐防渗措施，对地下水环境基本不存在影响。 项目生活废水进入旱厕，定期清掏外运农田施肥处理；车辆冲洗废水沉淀处理后循环使用不外排；污水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，根据该区域的地质条件及土壤的自净作用，项目附近区域地下水质受废水渗漏的影响较小，不会改变区域地下水现状使用功能。 在运营过程中可能发生洗车废水收集池、沥青储罐、导热油炉导热油储存系统损坏，废水、废油等下渗入地下，会对地下水环境产生影响，本次评价提出如下防渗漏措施： （1）厂区地面采用水泥防渗，厚度为15-20cm，要求地面无裂纹； （2）原料堆放场地采用水泥+三道防渗漆防渗，厚度为15-20cm，要求地面无裂纹； （3）洗车废水收集池、搅拌机冲洗废水沉淀水池均建设为钢筋混凝土防渗水泥池，基础采用三合土夯实，池底及四壁采用防渗混凝土构筑，厚度不小于15cm，确保防渗层渗透系数小于1×10-7m/s； （4）沥青储罐、导热油炉基础均使用采用三合土夯实，铺设HDPE防渗膜，采用厚度不小于15cm的防渗混凝土构筑且四周设置围堰。 综上所述，采取相关措施后，项目运营对区域地下水环境基本不存在影响。 6、环境风险 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目涉及导热油、天然气、废机油危险性物质，厂区天然气为管道天然气，厂内不储存，危险物质数量与临界量比值Q=0.00152＜1，综上，本项目涉及的风险物质最大储存量未超过临界量，无需设置专题评价。 表4-14 项目主要有毒有害化学品一览表 物质名称; 危险性类别; 储存形式; 最大存储量/t; 临界量/t; Q; 备注. 导热油; 易燃易爆; 罐装; 3; 2500; 0.0012; 毒性易燃. 天然气; 易燃易爆; 管道输送; /; 10; /; 易燃. 废机油; 易燃易爆; 桶装; 0.8; 2500; 0.00032; 毒性易燃. 6.1环境风险源识别 项目风险源主要为导热油、天然气、废机油，可能发生泄漏、引发火灾造成废水二次污染等。 表4-15 化学品危险特性一览表 名称; 危险性类别; 物化性质; 危险特性. 天然气; 易燃; 天然气主要成分为甲烷。另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。 天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。; 天然气易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。天然气主要成分为甲烷，对人基本无毒，只在极高浓度成为单纯性窒息。当空气中甲烷含量增加到10%以上时，则氧的含量相对减少，就使人感到氧气不足，此时中毒现象是虚弱眩晕，进而可能失去知觉，直到死亡。 天然气中硫化氢的含量低，具有毒性，可能引起人体中毒。空气中硫化氢浓度达到0.02g/m3时，就会引起人体中毒，主要症状表现为恶心头痛，胸部压迫感和疲倦，在此浓度下作用5~8min时，眼、鼻及咽喉的粘膜部分就会感到剧痛，而且口腔出现金属味。当硫化氢浓度为0.7g/m3时，会引起剧烈中毒，表现为抽筋、丧失知觉，使人的呼吸器官麻痹而最终导致死亡。. 导热油; 毒性，易燃; 室温下为琥珀色液体，闪点216℃，初沸点及沸程＞280℃，密度890kg/m3，燃烧上下极限1%-10%（V）; 在正常条件下使用不应会成为健康危险源。长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺/毛囊炎等疾病。用过的油可能包含有害杂质。. 废机油; 毒性，易燃; 废机油是复杂的碳氢化合物的混合物，润滑油的密度随其组成中含碳、氧、硫的数量的增加而增大，因而在同样粘度或同样相对分子质量的情况下，含芳烃多的，含胶质和沥青质多的润滑油密度最大，含环烷烃多的居中，含烷烃多的最小。; 油雾是液滴直径为0.01微米-10微米的气相分散体系。当油滴较大时会被鼻子过滤，但当油滴或油粒直径小于5微米时，就会由支气管顺利到达肺泡，并沉积到肺泡，从而造成人体危害。如果人体吞咽下油雾后，在胃的酸性条件下润滑油中的亚硝酸盐就可能生成亚硝胺，从而产生致癌作用。. 6.2环境风险类型 根据项目风险情况，其可能发生的风险事故类型如下： 表4-16 项目可能产生的事故类型 名称; 可能发生的事故. 原因; 类型; 后果. 导热油、废机油; 破损; 泄漏; 对地表水、地下水、土壤造成影响. 遇明火; 火灾; 产生二次污染废水，从而对地表水、地下水、土壤造成影响. 天然气; 管道破损; 泄漏; 对环境空气造成影响. 遇明火; 火灾; 产生二次污染废水，从而对地表水、地下水、土壤造成影响. 6.3风险影响分析 （1）泄漏对地表水的污染 导热油、废机油泄漏一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。首先是造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，可生化性较差，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低且长时间无法自净，引起水质恶化。 项目要求设置围堰，可完全控制导热油泄漏量，要求危废间设置集油坑，完全可控制废机油泄漏量。因此，泄漏对地表水体的影响较小。 （2）泄漏对地下水和土壤的污染 导热油、废机油一旦发生泄漏，可使土壤层污染，地下水水质遭到破坏。地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 针对导热油、废机油存放处严格按照规范进行地面硬化、防渗，避免对地下水和土壤的污染。 （3）泄漏对大气环境的污染 当发生泄漏或溢出事故时，由于导热油表面有一定的蒸汽压，油气随风扩散进入大气中，将会对下风向敏感目标产生一定影响，另外，油气与空气形成爆炸性气体混合物，遇明火即会发生燃烧爆炸。 项目导热油由油罐车运往厂区后注入油罐中存放，事故发生概率较小，对大气环境影响较小。 天然气主要成分为甲烷，为无色、无臭、易燃气体，甲烷对人基本无毒，但是在高浓度时可成为单纯性窒息剂，空气中甲烷浓度达到25%～30%时，就会出现头昏、呼吸加速、运动失调等症状。作为燃料，当天然气在房屋或帐篷等封闭环境里聚集的情况下，达到一定的比例时，就会触发威力巨大的爆炸。甲烷在空气中的爆炸极限下限为5%，上限为15%。若输送管道发生泄漏后，可导致周边下风向区域内产生高浓度甲烷，对附近村庄人员造成危害。 因此，企业要针对输送管道从设计、施工、管理等方面做好防范措施，严防此类事故的发生。 （4）伴次生二次污染的后果分析 ①火灾事故中的次生危险性分析 当发生火灾爆炸事故时，进入大气的燃烧产物包括氮氧化物、不完全燃烧形成的CO烟雾或其它中间产物化学物质，这些物质往往具有毒性特征，会形成与毒物泄漏同样后果的次生环境污染事故。同时，火灾事故会产生消防废水，因此，建设单位应配备沙土等筑坝物资和消防空桶，及时收集产生的消防废水，避免消防废水外排对周围农田及周边水环境产生影响。 ②泄漏事故中的次生危险性分析 项目在泄漏事故中向空气中散发气态或低沸点有机物进入环境后，或在空气中迁移、或进入水体、或进入土壤。泄漏事故源附近局部区域会因少量物料沉积或渗透降至土壤或地下水，在短时间内会对植物生长造成影响，严重的会污染土壤和地下水。本项目导热油使用及储存量较少，针对导热油存放处严格按照规范进行地面硬化、防渗，避免对地下水和土壤的污染。 6.4风险防范措施 （1）风险防范措施 ①为了防止导热油、废机油泄漏对环境造成污染，应对导热油、废机油存放区的地面进行防腐防渗处理，严禁污染地表水、地下水及土壤。 ②配备相应品种和数量的消防器材。原料储存区应备有合适的材料收容泄漏物。 ③定期进行电路、电气检查、消除安全隐患。 ④组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质，组织开展防火检查，消除火险隐患。 ⑤导热油罐下方应设置一个15cm高的围堰，容积12.5m3，地面采取1m黏土层+黏土夯实+2mmHDPE膜+15cm防渗混凝土处理措施。 ⑥危废暂存间进行防渗处理，建设导油槽及集油坑。 ⑦在工艺设计中，天然气管线主要考虑选用密封性能好的设备、阀门和管件；改进密封设备或采用自动密封系统，减少泄漏和缩短释放时间；隔离泄漏污染区，周围设警告标志；设置应急救援设施、救援通道、应急疏散通道及避难所。 （2）生产管理防范措施： ①建立和完善各级安全生产责任制，并切实落实到实处。各级领导和生产管理人员必须重视安全生产，积极推广科学安全的管理方法，强化安全操作制度和劳动纪律。 ②对职工要加强职业培训和安全教育。 ③加强对新职工和转岗职工的专业培训、安全教育和考核。 ④应制定出尽可能完善的各项安全生产规章制度并贯彻执行。 ⑤建立健全各工种安全操作规程并坚持执行。 ⑥针对事故发生情况制定详细的事故应急救援预案，并定期进行演练和检查救援设施器具的良好度。 综上，项目导热油、废机油、天然气发生火灾、泄漏及引发的风险事故，在严格落实各项风险防范措施后，风险发生概率进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。 7、土壤环境影响分析 项目运营期无废水外排，对土壤的影响途经主要是大气沉降、垂直入渗。 （1）大气沉降影响分析 项目产生的烟（粉）尘、沥青烟、苯并（a）芘、SO2、NOX通过大气沉降进入土壤，对土壤理化性质会产生影响。因本项目生产过程中排放的烟（粉）尘、沥青烟、苯并（a）芘、SO2、NOX进入土壤后会使土壤的PH等产生变化。但经过大气环境影响分析，PM10最大落地浓度为1.2ug/m³，SO2的最大落地浓度为1.6ug/m³，NO2的最大落地浓度为5.4ug/m³，沥青烟最大落地浓度为0.09ug/m³，苯并（a）芘最大落地浓度为1.4×10-5ug/m³，非甲烷总烃最大落地浓度为0.0015ug/m³，烟（粉）尘、沥青烟、苯并（a）芘、SO2、NOX、TSP的沉降量较少，对土壤的pH值影响轻微。 （2）垂直入渗影响分析 项目可能发生沥青罐破损造成沥青泄漏，从而使得沥青进入土壤，影响土壤环境。要求建设单位严格管理，于沥青罐四周设0.3m高围堰，则基本不存在沥青罐破损对土壤环境造成影响。 （3）减缓措施 为了防止项目运营过程中对土壤质量产生影响，必须从源头进行控制，环评要求采取以下防范措施： ①按要求定期开展自行监测，确保各大气污染物稳定达标； ②定期维护环保设施，有效控制大气污染物的沉降量； ③加强厂区设备环境管理措施，及时对沥青罐破损口进行维修； ④于沥青罐四周设0.3m高围堰，且地面做好防渗措施。 8、环保投资及概算 本项目总投资为2500万元，环保投资为102万元，环保投资占总投资的4.08%。环保投资的各项考核指标见下表。 表4-17 建设项目环保投资一览表 内容类型; 污染源; 污染物名称; 防治措施; 环保投资（万元）. 废气; DA001; 上料、烘干滚筒废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃; 上料口上方均设集尘罩（尺寸2.5m×0.8m），集气罩与上料斗之间三侧设刚性帘布，一侧设软帘，废旧沥青混凝土烘干滚筒废气经主燃烧器燃烧后，同原生烘干滚筒废气、上料口废气一同送一套旋风除尘+布袋除尘（风量120000m3/h，过滤风速0.6m/min，去除效率99.5%，过滤面积3334m2）处理，最终由1根15m高1#排气筒有组织排放。; 28. DA002; 导热油炉废气; 烟尘、SO2、NOX; 低氮燃烧，废气由1根8m高排气筒有组织排放。; 5. DA003; 沥青保温加热装卸废气、沥青搅拌废气; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃; 收集后送“电捕焦油器+二级活性炭吸附器”装置处理，风量22000m3/h，最终由1根15m高排气筒有组织排放。; 13. DA004; 矿粉筒仓; 粉尘; 仓顶配套脉冲式布袋除尘系统处理，最终由仓顶（高约15m）有组织达标排放。; 4. 物料转载; 粉尘; 全封闭运输皮带。; 5. 物料运输; 扬尘; 运输车辆不得超载，减速慢行，定期洒水。; 2. 物料堆存; 扬尘; 全封闭料库，地面硬化，全封闭式；设干雾喷淋洒水降尘装置；洒落的物料及时清理。; 4. 废水; 运输车辆冲洗; SS; 废水收集池（2×12m3），经处理后循环使用，不外排; 1.5. 生活污水; COD、 氨氮; 设旱厕，生活污水排入旱厕，定期由附近村民清淘; 2. 初期雨水收集池; 厂区西南侧（地势最低处）设一座初期雨水收集池，容积为160m3，规格约为10m×8m×2m，厂区周围设置导流渠; 22. 固废; 除尘器; 除尘灰; 收集后返回生产系统作为生产原料。; /. 沉淀池; 沉渣; 定期清掏收集后直接回用于生产工序。; /. 沥青罐、搅拌罐; 滴漏沥青、拌合残渣; 采用专用的容器接装，收集后回收利用。; 1. 电捕焦油设备; 沥青油; 收集后回用于沥青混凝土生产工序。; /. 沥青烟吸附装置; 废活性炭; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理; 10. 设备维护; 废机油废油桶. 职工生活; 生活垃圾; 厂区设置封闭式垃圾收集箱，经收集后送至环卫部门指定点统一处理; 0.5. 噪声; 搅拌机、风机等设备; 噪声; 选用低噪声设备，基础减振，室内布置等措施; 4. 合计; 102. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 上料、烘干滚筒废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 | 上料口上方均设集尘罩（尺寸2.5m×0.8m），集气罩与上料斗之间三侧设刚性帘布，一侧设软帘，废旧沥青混凝土烘干滚筒废气经主燃烧器燃烧后，同原生烘干滚筒废气、上料口废气一同送一套旋风除尘+布袋除尘（风量120000m3/h，过滤风速0.6m/min，去除效率99.5%，过滤面积3334m2）处理，最终由1根15m高1#排气筒有组织排放。 | 《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》、《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气【2019】56号 |
|  | DA002 | 导热油炉废气 | 烟尘、SO2、NOX | 低氮燃烧，废气由1根8m高排气筒有组织排放。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019） |
|  | DA003 | 沥青保温加热装卸废气、沥青搅拌废气 | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 | 收集后送“电捕焦油器+二级活性炭吸附器”装置处理，风量22000m3/h，最终由1根15m高排气筒有组织排放。 | 《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》 |
|  | DA004 | 矿粉筒仓 | 粉尘 | 仓顶配套脉冲式布袋除尘系统处理，最终由仓顶（高约15m）有组织达标排放。 | 《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》 |
|  | 物料转载 |  | 粉尘 | 全封闭运输皮带。 |  |
|  | 物料运输 |  | 扬尘 | 运输车辆不得超载，减速慢行，定期洒水。 |  |
|  | 物料堆存 |  | 扬尘 | 全封闭料库，地面硬化，全封闭式；设干雾喷淋洒水降尘装置；洒落的物料及时清理。 |  |
| 地表水环境 | 运输车辆冲洗 |  | SS | 废水收集池（2×12m3），经处理后循环使用，不外排 | 不外排 |
|  | 生活污水 |  | COD、 氨氮 | 设旱厕，生活污水排入旱厕，定期由附近村民清淘 | 不外排 |
|  | 初期雨水 |  |  | 厂区西南侧（地势最低处）设一座初期雨水收集池，容积为160m3，规格约为10m×8m×2m，厂区周围设置雨水渠 | 不外排 |
| 声环境 | 搅拌机、水泵风机等 |  | 设备噪声 | 室内设置、减震、隔声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运输车辆 |  | 交通噪声 | 限制车速，禁止鸣笛 |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 厂区内设置垃圾箱，定期送环卫部门指定地点 | 《一般工业固体废物贮存及填埋场污染控制标准》（GB18599－2020） |
|  | 除尘器 |  | 除尘灰 | 收集后返回生产系统作为生产原料。 |  |
|  | 沉淀池和废水收集池 |  | 沉渣 | 定期清掏收集后直接回用于生产工序。 |  |
|  | 沥青罐、搅拌罐 |  | 滴漏沥青、拌合残渣 | 采用专用的容器接装，收集后回收利用。 | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023） |
|  | 电捕焦油设备 |  | 沥青油 | 收集后回用于沥青混凝土生产工序。 |  |
|  | 沥青烟吸附装置 |  | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间后定期由有资质单位进行处置 |  |
|  | 设备维护 |  | 废机油、废油桶 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目运营期无废水外排，对土壤的影响途经主要是大气沉降。 项目按照国家相关规范建设，从源头上尽可能减少污染物产生。对管道、设备及相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低污水的跑、冒、滴、漏，将污水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。场地进行硬化和防渗，可有效防止下渗污染。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | （1）项目实施的全过程，包括设计方案、施工建设方案的各个时期，充分体现环境友好理念，减少对区域生态环境的影响程度。 （2）建立规范化施工操作程序和制度，合理安排施工时间，避免因施工作业对生态敏感时段的影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强管理，由专人负责，加强防火。加强设备的密封措施。危险废物堆放按相关要求做好防渗措施。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）环境管理 针对本项目不同建设阶段，制定环境管理工作计划，见表5-1。 表5-1 环境管理工作的具体内容 阶段; 环境管理工作主要内容. 生产运行期; 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行； 2、对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，同时建立环保设施台账，认真做好运行维护记录； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，提升企业内部职工素质； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 5、积极配合环保部门的检查。. 信息反馈和群众监督; 1、建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； 2、配合上级环保部门的检查。. （2）信息公开内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》，建设单位需及时、如实地公开其环境信息，可通过张贴、媒体等方式进行公开，公示内容主要包括以下信息： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 |

- 六、结论

综上所述，山西永烁材料科技有限公司年产15万吨环保再生沥青混凝土建设项目符合国家产业政策，选址合理，在严格执行本次环评提出的环保措施的基础上，项目建成后产生的污染物均能做到达标排放，对周围环境质量的影响很小，从环保角度分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | / | / | / | 0.038t/a | / | 0.038t/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.691t/a | / | 0.691t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.614t/a | / | 0.614t/a | / |
|  | 沥青烟 | / | / | / | 0.094t/a | / | 0.094t/a | / |
|  | 苯并[a]芘 | / | / | / | 1.35kg/a | / | 1.35kg/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.00016t/a | / | 0.00016t/a | / |
| 废水 | 运输车辆冲洗 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 生活污水 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 216.227t/a | / | 216.227t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | / |
|  | 沉淀池出渣 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | / |
| 危险废物 | 沥青残渣 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | / |
|  | 沥青油 | / | / | / | 8.91t/a | / | 8.91t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 3.6t/a | / | 3.6t/a | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目厂区平面布置图

附图3  项目四邻关系及保护目标图

附图4  山西省生态环境管控单元图

附图5  临汾市生态环境管控单元分布图

附图6  本项目与翼城县县城总体规划相对位置关系图

附图7  翼城县地表水系图

附件：

附件1  委托书

附件2  备案证

附件3  租地协议

附件4  监测报告

- 山西永烁材料科技有限公司年产15万吨

- 环保再生沥青混凝土建设项目

- 大气环境影响专项评价

编制日期：2023年5月

山西永烁材料科技有限公司年产15万吨环保再生沥青混凝土建设项目位于翼城县南唐乡范牛村南170m处，排放废气中含有苯并[a]芘，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，设大气专题。

1、废气源强核算

（1）有组织废气排放

项目运营期废气排放如下所示：

表1  有组织废气排放情况汇总表

| 排气筒 | 污染物名称 | 污染物 | 产生量t/a | 风量m3/h | 排放量t/a |  | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 骨料上料 | 颗粒物 | 13.8 | 120000 | 颗粒物 | 0.6 | 1.2 | 10 |
|  | 废旧沥青混凝土上料 | 颗粒物 | 14.2 |  |  |  |  |  |
|  | 原生烘干滚筒燃烧烟气 | 颗粒物 | 17.291 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0.023 |  | 二氧化硫 | 0.037 | 0.074 | 0.62 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.409 |  | 氮氧化物 | 0.665 | 1.33 | 11.07 |
|  | 再生烘干滚筒燃烧烟气 | 颗粒物 | 17.776 |  | 沥青烟 | 0.004 | 0.008 | 0.071 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.014 |  | 苯并[a]芘 | 6.39×10-8 | 1.28×10-7 | 1.07×10-6 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.256 |  | 非甲烷总烃 | 7×10-6 | 1.4×10-5 | 1.2×10-4 |
|  |  | 沥青烟 | 4.26 |  |  |  |  |  |
|  |  | 苯并[a]芘 | 6.39×10-5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.007 |  |  |  |  |  |
| DA003 | 导热油炉废气 | 颗粒物 | 0.003 | 1224 | 0.003 |  | 0.0188 | 5 |
|  |  | SO2 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.063 | 1.96 |
|  |  | NOx | 0.026 |  | 0.026 |  | 0.202 | 50 |
| DA003 | 沥青保温加热装卸废气、沥青搅拌废气 | 沥青烟 | 9 | 22000 | 0.09 |  | 0.018 | 8.2 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 0.135kg/a |  | 1.35×10-3 |  | 2.7×10-6 | 1.2×10-5 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.015 |  | 1.5×10-4 |  | 0.0003 | 0.014 |
| DA004 | 矿粉筒仓粉尘 | 颗粒物 | 1.1 | 2200 | 0.011 |  | 0.022 | 10 |

（2）无组织废气排放

物料运输扬尘：产生量为2.35t/a，采取措施后，排放量为0.47t/a；

原料堆存扬尘：采取措施后，对周围环境基本不存在影响；

转载粉尘：采取措施后，对周围环境基本不存在影响；

2、污染源参数

项目参数如下表所示：

表2  点源参数表

| 名称 | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001（上料、筛分、烘干） | 15 | 1.0 | 10.62 | 150 | 500 | 正常 | PM10 | 1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.074 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOx | 1.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 沥青烟 | 0.008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 1.28×10-7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.4×10-5 |
| DA002（导热油炉废气） | 8 | 0.3 | 1.20 | 100 | 500 | 正常 | PM10 | 0.0188 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.063 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.202 |
| DA003（沥青保温加热装卸废气、沥青搅拌废气） | 15 | 0.8 | 3.06 | 50 | 500 | 正常 | 沥青烟 | 0.018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 2.7×10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0003 |
| DA004（矿粉筒仓仓顶） | 15 | 0.3 | 2.16 | 25 | 500 | 正常 | PM10 | 0.022 |

3、气候气象

翼城县属暖温带大陆性气候，一年四季分明。冬季多风少雨，春季干旱象比较明显，夏秋两季雨量集中，比较湿润。常年多晴朗天气。

根据气象站近20年记录统计，翼城县年平均气温为10℃-12℃ ，一月份最冷，平均气温为-4.4℃，七月份最热，平均气温为24.8℃；极端最低气温出现在二月份，曾降至-22℃，极端最高气温出现在六月份，曾高达39.7℃；一般在十二月份，日最低气温始降至0℃或以下，三月份上升至0℃以上。年平均相对湿度为56.9%。年均降水量为400.2mm，年内降水量分配亦相差悬殊，降水主要集中在7、8、9 三个月内。年均日照时数为2266.9小时。

翼城县全年最多风向为静风，频率为20.1%，其次为WSW风天，频率为9.8%。翼城县多年平均风速1.7m/s，最大风速为19.3m/s。

4、估算模型参数

表3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -22 |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 √否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

5、模型预测

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式预测项目对周边大气环境的影响，主要针对生产过程中排放的不同污染物以及排放方式，根据所选的模式及参数进行预测分析，预测内容主要为地面浓度分布情况、最大落地浓度和出现距离。

项目大气污染物主要来自物料装卸、矿粉筒仓、皮带输送、烘干、筛分过程产生的粉尘，沥青加热，沥青混凝土卸料、装车产生的沥青烟气等。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi的定义见下列公式。

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

6、评价因子及评价标准

根据项目所排大气污染物，筛选环境空气预测因子为TSP、PM10、SO2、NOX、苯并(a)芘、沥青烟、非甲烷总烃。

表4  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 3倍日均 | 450μg /m³ | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| SO2 | 小时值 | 500μg /m³ |  |
| NOX | 小时值 | 200μg /m³ |  |
| 苯并(a)芘 | 3倍日均 | 0.0075μg /m³ |  |
| 沥青烟 | 小时值 | 0.073mg/m3 | / |
| 非甲烷总烃 | 3倍日均 | 6000μg /m³ | 河北省标准（DB13T1577-2012） |

7、预测结果

项目污染物估算结果如下表所示：

表5  污染物估算模式计算结果一览表（1#上料、筛分、烘干废气排气筒）

| 下风向距离m | 上料、筛分、烘干废气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | SO2 |  | NOx |  |
|  | 预测质量浓度（ug /m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（ug /m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（ug /m3） | 占标率/% |
| 10 | 0.15112 | 3.35822×10-2 | 0.00915879 | 1.83176×10-3 | 0.16943 | 8.47150×10-2 |
| 25 | 0.57596 | 1.27991×10-2 | 0.0349067 | 6.98134×10-3 | 0.64577 | 3.22885×10-1 |
| 50 | 0.56684 | 1.25964×10-1 | 0.0343539 | 6.87078×10-3 | 0.63555 | 3.17775×10-1 |
| 75 | 0.7519 | 1.67089×10-1 | 0.0455697 | 9.11394×10-3 | 0.84304 | 4.21520×10-1 |
| 100 | 0.99228 | 2.20507×10-1 | 0.0601382 | 1.20276×10-2 | 1.1126 | 5.56300×10-1 |
| 125 | 1.1818 | 2.62622×10-1 | 0.0716242 | 1.43248×10-2 | 1.325 | 6.62500×10-1 |
| 150 | 1.1909 | 2.64644×10-1 | 0.0721758 | 1.44352×10-2 | 1.3352 | 6.67600×10-1 |
| 174 | 1.1618 | 2.58178×10-1 | 0.0704121 | 1.40824×10-2 | 1.3026 | 6.51300×10-1 |
| 175 | 1.1046 | 2.45467×10-1 | 0.0669455 | 1.33891×10-2 | 1.2385 | 6.19250×10-1 |
| 200 | 1.0664 | 2.36978×10-1 | 0.0646303 | 1.29261×10-2 | 1.1957 | 5.97850×10-1 |
| 225 | 0.99319 | 2.20709×10-1 | 0.0601933 | 1.20387×10-2 | 1.1136 | 5.56800×10-1 |
| 250 | 0.94836 | 2.10747×10-1 | 0.0574764 | 1.14953×10-2 | 1.0633 | 5.31650×10-1 |
| 275 | 0.90575 | 2.01278×10-1 | 0.0548939 | 1.09788×10-2 | 1.0155 | 5.07750×10-1 |
| 300 | 0.86309 | 1.91798×10-1 | 0.0523085 | 1.04617×10-2 | 0.96771 | 4.83855×10-1 |
| 325 | 0.81316 | 1.80702×10-1 | 0.0492824 | 9.85648×10-3 | 0.91173 | 4.55865×10-1 |
| 350 | 0.781 | 1.73556×10-1 | 0.0473333 | 9.46666×10-3 | 0.87567 | 4.37835×10-1 |
| 375 | 0.76002 | 1.68893×10-1 | 0.0460618 | 9.21236×10-3 | 0.85214 | 4.26070×10-1 |
| 400 | 0.73324 | 1.62942×10-1 | 0.0444388 | 8.88776×10-3 | 0.82212 | 4.11060×10-1 |
| 425 | 0.70323 | 1.56273×10-1 | 0.04262 | 8.52400×10-3 | 0.78847 | 3.94235×10-1 |
| 450 | 0.70858 | 1.57462×10-1 | 0.0429442 | 8.58884×10-3 | 0.79446 | 3.97230×10-1 |
| 475 | 0.71272 | 1.58382×10-1 | 0.0431952 | 8.63904×10-3 | 0.79912 | 3.99560×10-1 |
| 500 | 0.71377 | 1.58616×10-1 | 0.0432588 | 8.65176×10-3 | 0.80029 | 4.00145×10-1 |
| 525 | 0.7123 | 1.58289×10-1 | 0.0431697 | 8.63394×10-3 | 0.79864 | 3.99320×10-1 |
| 550 | 0.70879 | 1.57509×10-1 | 0.042957 | 8.59140×10-3 | 0.7947 | 3.97350×10-1 |
| 575 | 0.70362 | 1.56360×10-1 | 0.0426436 | 8.52872×10-3 | 0.7889 | 3.94450×10-1 |
| 600 | 0.69711 | 1.54913×10-1 | 0.0422491 | 8.44982×10-3 | 0.7816 | 3.90800×10-1 |
| 625 | 0.68952 | 1.53227×10-1 | 0.0417891 | 8.35782×10-3 | 0.7731 | 3.86550×10-1 |
| 650 | 0.68107 | 1.51349×10-1 | 0.041277 | 8.25540×10-3 | 0.76363 | 3.81815×10-1 |
| 675 | 0.67194 | 1.49320×10-1 | 0.0407236 | 8.14472×10-3 | 0.75338 | 3.76690×10-1 |
| 700 | 0.66227 | 1.47171×10-1 | 0.0401376 | 8.02752×10-3 | 0.74255 | 3.71275×10-1 |
| 725 | 0.6521 | 1.44911×10-1 | 0.0395212 | 7.90424×10-3 | 0.73115 | 3.65575×10-1 |
| 750 | 0.64273 | 1.42829×10-1 | 0.0389533 | 7.79066×10-3 | 0.72064 | 3.60320×10-1 |
| 775 | 0.63338 | 1.40751×10-1 | 0.0383867 | 7.67734×10-3 | 0.71015 | 3.55075×10-1 |
| 800 | 0.62385 | 1.38633×10-1 | 0.0378091 | 7.56182×10-3 | 0.69946 | 3.49730×10-1 |
| 825 | 0.61421 | 1.36491×10-1 | 0.0372248 | 7.44496×10-3 | 0.68866 | 3.44330×10-1 |
| 850 | 0.60451 | 1.34336×10-1 | 0.036637 | 7.32740×10-3 | 0.67778 | 3.38890×10-1 |
| 875 | 0.5948 | 1.32178×10-1 | 0.0360485 | 7.20970×10-3 | 0.6669 | 3.33450×10-1 |
| 900 | 0.58512 | 1.30027×10-1 | 0.0354618 | 7.09236×10-3 | 0.65604 | 3.28020×10-1 |
| 925 | 0.57549 | 1.27887×10-1 | 0.0348782 | 6.97564×10-3 | 0.64525 | 3.22625×10-1 |
| 950 | 0.56594 | 1.25764×10-1 | 0.0342994 | 6.85988×10-3 | 0.63454 | 3.17270×10-1 |
| 975 | 0.55644 | 1.23653×10-1 | 0.0337236 | 6.74472×10-3 | 0.62389 | 3.11945×10-1 |
| 1000 | 0.54703 | 1.21562×10-1 | 0.0331533 | 6.63066×10-3 | 0.61334 | 3.06670×10-1 |
| 1025 | 0.5384 | 1.19644×10-1 | 0.0326303 | 6.52606×10-3 | 0.60366 | 3.01830×10-1 |
| 1050 | 0.53456 | 1.18791×10-1 | 0.0323976 | 6.47952×10-3 | 0.59935 | 2.99675×10-1 |
| 1075 | 0.53074 | 1.17942×10-1 | 0.0321661 | 6.43322×10-3 | 0.59508 | 2.97540×10-1 |
| 1100 | 0.52682 | 1.17071×10-1 | 0.0319285 | 6.38570×10-3 | 0.59068 | 2.95340×10-1 |
| 1125 | 0.5228 | 1.16178×10-1 | 0.0316848 | 6.33696×10-3 | 0.58618 | 2.93090×10-1 |
| 1150 | 0.51872 | 1.15271×10-1 | 0.0314376 | 6.28752×10-3 | 0.58159 | 2.90795×10-1 |
| 1175 | 0.51457 | 1.14349×10-1 | 0.0311861 | 6.23722×10-3 | 0.57695 | 2.88475×10-1 |
| 1200 | 0.51039 | 1.13420×10-1 | 0.0309327 | 6.18654×10-3 | 0.57225 | 2.86125×10-1 |
| 1225 | 0.50617 | 1.12482×10-1 | 0.030677 | 6.13540×10-3 | 0.56753 | 2.83765×10-1 |
| 1250 | 0.50194 | 1.11542×10-1 | 0.0304206 | 6.08412×10-3 | 0.56278 | 2.81390×10-1 |
| 1275 | 0.4977 | 1.10600×10-1 | 0.0301636 | 6.03272×10-3 | 0.55803 | 2.79015×10-1 |
| 1300 | 0.49346 | 1.09658×10-1 | 0.0299067 | 5.98134×10-3 | 0.55327 | 2.76635×10-1 |
| 1325 | 0.48923 | 1.08718×10-1 | 0.0296503 | 5.93006×10-3 | 0.54853 | 2.74265×10-1 |
| 1350 | 0.48501 | 1.07780×10-1 | 0.0293945 | 5.87890×10-3 | 0.5438 | 2.71900×10-1 |
| 1375 | 0.48081 | 1.06847×10-1 | 0.02914 | 5.82800×10-3 | 0.53909 | 2.69545×10-1 |
| 1400 | 0.47664 | 1.05920×10-1 | 0.0288873 | 5.77746×10-3 | 0.53442 | 2.67210×10-1 |
| 1425 | 0.4725 | 1.05000×10-1 | 0.0286364 | 5.72728×10-3 | 0.52977 | 2.64885×10-1 |
| 1450 | 0.46839 | 1.04087×10-1 | 0.0283873 | 5.67746×10-3 | 0.52517 | 2.62585×10-1 |
| 1475 | 0.46432 | 1.03182×10-1 | 0.0281406 | 5.62812×10-3 | 0.5206 | 2.60300×10-1 |
| 1500 | 0.46029 | 1.02287×10-1 | 0.0278964 | 5.57928×10-3 | 0.51608 | 2.58040×10-1 |
| 1525 | 0.4563 | 1.01400×10-1 | 0.0276545 | 5.53090×10-3 | 0.51161 | 2.55805×10-1 |
| 1550 | 0.45235 | 1.00522×10-1 | 0.0274152 | 5.48304×10-3 | 0.50718 | 2.53590×10-1 |
| 1575 | 0.44845 | 9.96556×10-2 | 0.0271788 | 5.43576×10-3 | 0.50281 | 2.51405×10-1 |
| 1600 | 0.4446 | 9.88000×10-2 | 0.0269455 | 5.38910×10-3 | 0.49848 | 2.49240×10-1 |
| 1625 | 0.44079 | 9.79533×10-2 | 0.0267145 | 5.34290×10-3 | 0.49422 | 2.47110×10-1 |
| 1650 | 0.43703 | 9.71178×10-2 | 0.0264867 | 5.29734×10-3 | 0.49 | 2.45000×10-1 |
| 1675 | 0.43332 | 9.62933×10-2 | 0.0262618 | 5.25236×10-3 | 0.48584 | 2.42920×10-1 |
| 1700 | 0.42966 | 9.54800×10-2 | 0.02604 | 5.20800×10-3 | 0.48174 | 2.40870×10-1 |
| 1725 | 0.42605 | 9.46778×10-2 | 0.0258212 | 5.16424×10-3 | 0.47769 | 2.38845×10-1 |
| 1750 | 0.42249 | 9.38867×10-2 | 0.0256055 | 5.12110×10-3 | 0.4737 | 2.36850×10-1 |
| 1775 | 0.41898 | 9.31067×10-2 | 0.0253927 | 5.07854×10-3 | 0.46976 | 2.34880×10-1 |
| 1800 | 0.41552 | 9.23378×10-2 | 0.025183 | 5.03660×10-3 | 0.46588 | 2.32940×10-1 |
| 1825 | 0.4121 | 9.15778×10-2 | 0.0249758 | 4.99516×10-3 | 0.46206 | 2.31030×10-1 |
| 1850 | 0.40874 | 9.08311×10-2 | 0.0247721 | 4.95442×10-3 | 0.45829 | 2.29145×10-1 |
| 1875 | 0.40543 | 9.00956×10-2 | 0.0245715 | 4.91430×10-3 | 0.45457 | 2.27285×10-1 |
| 1900 | 0.40216 | 8.93689×10-2 | 0.0243733 | 4.87466×10-3 | 0.45091 | 2.25455×10-1 |
| 1925 | 0.39895 | 8.86556×10-2 | 0.0241788 | 4.83576×10-3 | 0.4473 | 2.23650×10-1 |
| 1950 | 0.39578 | 8.79511×10-2 | 0.0239867 | 4.79734×10-3 | 0.44375 | 2.21875×10-1 |
| 1975 | 0.39265 | 8.72556×10-2 | 0.023797 | 4.75940×10-3 | 0.44025 | 2.20125×10-1 |
| 2000 | 0.38958 | 8.65733×10-2 | 0.0236109 | 4.72218×10-3 | 0.4368 | 2.18400×10-1 |
| 2025 | 0.38655 | 8.59000×10-2 | 0.0234273 | 4.68546×10-3 | 0.4334 | 2.16700×10-1 |
| 2050 | 0.38356 | 8.52356×10-2 | 0.0232461 | 4.64922×10-3 | 0.43005 | 2.15025×10-1 |
| 2075 | 0.38062 | 8.45822×10-2 | 0.0230679 | 4.61358×10-3 | 0.42675 | 2.13375×10-1 |
| 2100 | 0.37772 | 8.39378×10-2 | 0.0228921 | 4.57842×10-3 | 0.4235 | 2.11750×10-1 |
| 2125 | 0.37486 | 8.33022×10-2 | 0.0227188 | 4.54376×10-3 | 0.4203 | 2.10150×10-1 |
| 2150 | 0.37205 | 8.26778×10-2 | 0.0225485 | 4.50970×10-3 | 0.41714 | 2.08570×10-1 |
| 2175 | 0.36928 | 8.20622×10-2 | 0.0223806 | 4.47612×10-3 | 0.41404 | 2.07020×10-1 |
| 2200 | 0.36654 | 8.14533×10-2 | 0.0222145 | 4.44290×10-3 | 0.41097 | 2.05485×10-1 |
| 2225 | 0.36385 | 8.08556×10-2 | 0.0220515 | 4.41030×10-3 | 0.40795 | 2.03975×10-1 |
| 2250 | 0.3612 | 8.02667×10-2 | 0.0218909 | 4.37818×10-3 | 0.40498 | 2.02490×10-1 |
| 2275 | 0.35859 | 7.96867×10-2 | 0.0217327 | 4.34654×10-3 | 0.40205 | 2.01025×10-1 |
| 2300 | 0.35601 | 7.91133×10-2 | 0.0215764 | 4.31528×10-3 | 0.39916 | 1.99580×10-1 |
| 2325 | 0.35347 | 7.85489×10-2 | 0.0214224 | 4.28448×10-3 | 0.39632 | 1.98160×10-1 |
| 2350 | 0.35097 | 7.79933×10-2 | 0.0212709 | 4.25418×10-3 | 0.39351 | 1.96755×10-1 |
| 2375 | 0.34851 | 7.74467×10-2 | 0.0211218 | 4.22436×10-3 | 0.39075 | 1.95375×10-1 |
| 2400 | 0.34607 | 7.69044×10-2 | 0.0209739 | 4.19478×10-3 | 0.38802 | 1.94010×10-1 |
| 2425 | 0.34368 | 7.63733×10-2 | 0.0208291 | 4.16582×10-3 | 0.38534 | 1.92670×10-1 |
| 2450 | 0.34132 | 7.58489×10-2 | 0.0206861 | 4.13722×10-3 | 0.38269 | 1.91345×10-1 |
| 2475 | 0.33899 | 7.53311×10-2 | 0.0205448 | 4.10896×10-3 | 0.38008 | 1.90040×10-1 |
| 2500 | 0.33669 | 7.48200×10-2 | 0.0204055 | 4.08110×10-3 | 0.3775 | 1.88750×10-1 |
| 下风向最大浓度 | 1.1909 | 2.64644×10-1 | 0.0721758 | 1.44352×10-2 | 1.3352 | 6.67600×10-1 |
| 出现距离（m） | 150 |  | 150 |  | 150 |  |

续表5  污染物估算模式计算结果一览表（1#上料、筛分、烘干废气排气筒）

| 下风向距离m | 上料、筛分、烘干废气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苯并[a]芘 |  | 沥青烟 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 预测质量浓度（ug /m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（ug /m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（ug /m3） | 占标率/% |
| 10 | 1.83×10-8 | 2.44×10-4 | 0.000916 | 1.25463×10-3 | 1.78138×10-6 | 2.96897×10-8 |
| 25 | 6.98×10-8 | 9.31×10-4 | 0.003491 | 4.78174×10-3 | 6.78935×10-6 | 1.13156×10-7 |
| 50 | 6.87×10-8 | 9.16×10-4 | 0.003435 | 4.70601×10-3 | 6.68184×10-6 | 1.11364×10-7 |
| 75 | 9.11×10-8 | 1.22×10-3 | 0.004557 | 6.24242×10-3 | 8.86331×10-6 | 1.47722×10-7 |
| 100 | 1.20×10-7 | 1.60×10-3 | 0.006014 | 8.23811×10-3 | 1.16969×10-5 | 1.94948×10-7 |
| 125 | 1.43×10-7 | 1.91×10-3 | 0.007162 | 9.81153×10-3 | 1.39309×10-5 | 2.32182×10-7 |
| 150 | 1.44×10-7 | 1.92×10-3 | 0.007218 | 9.88710×10-3 | 1.40382×10-5 | 2.33970×10-7 |
| 174 | 1.41×10-7 | 1.88×10-3 | 0.007041 | 9.64549×10-3 | 1.36952×10-5 | 2.28253×10-7 |
| 175 | 1.34×10-7 | 1.79×10-3 | 0.006695 | 9.17062×10-3 | 1.30209×10-5 | 2.17015×10-7 |
| 200 | 1.29×10-7 | 1.72×10-3 | 0.006463 | 8.85347×10-3 | 1.25706×10-5 | 2.09510×10-7 |
| 225 | 1.20×10-7 | 1.61×10-3 | 0.006019 | 8.24566×10-3 | 1.17076×10-5 | 1.95127×10-7 |
| 250 | 1.15×10-7 | 1.53×10-3 | 0.005748 | 7.87348×10-3 | 1.11792×10-5 | 1.86320×10-7 |
| 275 | 1.10×10-7 | 1.46×10-3 | 0.005489 | 7.51971×10-3 | 1.06769×10-5 | 1.77948×10-7 |
| 300 | 1.05×10-7 | 1.39×10-3 | 0.005231 | 7.16555×10-3 | 1.0174×10-5 | 1.69567×10-7 |
| 325 | 9.86×10-8 | 1.31×10-3 | 0.004928 | 6.75101×10-3 | 9.58543×10-6 | 1.59757×10-7 |
| 350 | 9.47×10-8 | 1.26×10-3 | 0.004733 | 6.48401×10-3 | 9.20633×10-6 | 1.53439×10-7 |
| 375 | 9.21×10-8 | 1.23×10-3 | 0.004606 | 6.30984×10-3 | 8.95902×10-6 | 1.49317×10-7 |
| 400 | 8.89×10-8 | 1.19×10-3 | 0.004444 | 6.08751×10-3 | 8.64334×10-6 | 1.44056×10-7 |
| 425 | 8.52×10-8 | 1.14×10-3 | 0.004262 | 5.83836×10-3 | 8.28959×10-6 | 1.38160×10-7 |
| 450 | 8.59×10-8 | 1.15×10-3 | 0.004294 | 5.88277×10-3 | 8.35266×10-6 | 1.39211×10-7 |
| 475 | 8.64×10-8 | 1.15×10-3 | 0.004320 | 5.91715×10-3 | 8.40146×10-6 | 1.40024×10-7 |
| 500 | 8.65×10-8 | 1.15×10-3 | 0.004326 | 5.92586×10-3 | 8.41383×10-6 | 1.40231×10-7 |
| 525 | 8.63×10-8 | 1.15×10-3 | 0.004317 | 5.91366×10-3 | 8.39651×10-6 | 1.39942×10-7 |
| 550 | 8.59×10-8 | 1.15×10-3 | 0.004296 | 5.88452×10-3 | 8.35513×10-6 | 1.39252×10-7 |
| 575 | 8.53×10-8 | 1.14×10-3 | 0.004264 | 5.84159×10-3 | 8.29419×10-6 | 1.38237×10-7 |
| 600 | 8.45×10-8 | 1.13×10-3 | 0.004225 | 5.78755×10-3 | 8.21745×10-6 | 1.36958×10-7 |
| 625 | 8.36×10-8 | 1.11×10-3 | 0.004179 | 5.72453×10-3 | 8.12798×10-6 | 1.35466×10-7 |
| 650 | 8.26×10-8 | 1.10×10-3 | 0.004128 | 5.65438×10-3 | 8.02837×10-6 | 1.33806×10-7 |
| 675 | 8.14×10-8 | 1.09×10-3 | 0.004072 | 5.57858×10-3 | 7.92075×10-6 | 1.32013×10-7 |
| 700 | 8.03×10-8 | 1.07×10-3 | 0.004014 | 5.49830×10-3 | 7.80676×10-6 | 1.30113×10-7 |
| 725 | 7.90×10-8 | 1.05×10-3 | 0.003952 | 5.41386×10-3 | 7.68688×10-6 | 1.28115×10-7 |
| 750 | 7.79×10-8 | 1.04×10-3 | 0.003895 | 5.33607×10-3 | 7.57642×10-6 | 1.26274×10-7 |
| 775 | 7.68×10-8 | 1.02×10-3 | 0.003839 | 5.25845×10-3 | 7.46621×10-6 | 1.24437×10-7 |
| 800 | 7.56×10-8 | 1.01×10-3 | 0.003781 | 5.17933×10-3 | 7.35387×10-6 | 1.22565×10-7 |
| 825 | 7.44×10-8 | 9.93×10-4 | 0.003722 | 5.09929×10-3 | 7.24023×10-6 | 1.20671×10-7 |
| 850 | 7.33×10-8 | 9.77×10-4 | 0.003664 | 5.01877×10-3 | 7.12589×10-6 | 1.18765×10-7 |
| 875 | 7.21×10-8 | 9.61×10-4 | 0.003605 | 4.93815×10-3 | 7.01143×10-6 | 1.16857×10-7 |
| 900 | 7.09×10-8 | 9.46×10-4 | 0.003546 | 4.85778×10-3 | 6.89732×10-6 | 1.14955×10-7 |
| 925 | 6.98×10-8 | 9.30×10-4 | 0.003488 | 4.77784×10-3 | 6.78381×10-6 | 1.13064×10-7 |
| 950 | 6.86×10-8 | 9.15×10-4 | 0.003430 | 4.69855×10-3 | 6.67123×10-6 | 1.11187×10-7 |
| 975 | 6.74×10-8 | 8.99×10-4 | 0.003372 | 4.61967×10-3 | 6.55925×10-6 | 1.09321×10-7 |
| 1000 | 6.63×10-8 | 8.84×10-4 | 0.003315 | 4.54155×10-3 | 6.44832×10-6 | 1.07472×10-7 |
| 1025 | 6.53×10-8 | 8.70×10-4 | 0.003263 | 4.46990×10-3 | 6.34659×10-6 | 1.05777×10-7 |
| 1050 | 6.48×10-8 | 8.64×10-4 | 0.003240 | 4.43803×10-3 | 6.30133×10-6 | 1.05022×10-7 |
| 1075 | 6.43×10-8 | 8.58×10-4 | 0.003217 | 4.40632×10-3 | 6.2563×10-6 | 1.04272×10-7 |
| 1100 | 6.39×10-8 | 8.51×10-4 | 0.003193 | 4.37377×10-3 | 6.21009×10-6 | 1.03502×10-7 |
| 1125 | 6.34×10-8 | 8.45×10-4 | 0.003168 | 4.34038×10-3 | 6.1627×10-6 | 1.02712×10-7 |
| 1150 | 6.29×10-8 | 8.38×10-4 | 0.003144 | 4.30652×10-3 | 6.11461×10-6 | 1.01910×10-7 |
| 1175 | 6.24×10-8 | 8.32×10-4 | 0.003119 | 4.27207×10-3 | 6.06569×10-6 | 1.01095×10-7 |
| 1200 | 6.19×10-8 | 8.25×10-4 | 0.003093 | 4.23736×10-3 | 6.01642×10-6 | 1.00274×10-7 |
| 1225 | 6.14×10-8 | 8.18×10-4 | 0.003068 | 4.20233×10-3 | 5.96667×10-6 | 9.94445×10-8 |
| 1250 | 6.08×10-8 | 8.11×10-4 | 0.003042 | 4.16721×10-3 | 5.91681×10-6 | 9.86135×10-8 |
| 1275 | 6.03×10-8 | 8.04×10-4 | 0.003016 | 4.13200×10-3 | 5.86683×10-6 | 9.77805×10-8 |
| 1300 | 5.98×10-8 | 7.98×10-4 | 0.002991 | 4.09681×10-3 | 5.81685×10-6 | 9.69475×10-8 |
| 1325 | 5.93×10-8 | 7.91×10-4 | 0.002965 | 4.06168×10-3 | 5.76698×10-6 | 9.61163×10-8 |
| 1350 | 5.88×10-8 | 7.84×10-4 | 0.002939 | 4.02664×10-3 | 5.71724×10-6 | 9.52873×10-8 |
| 1375 | 5.83×10-8 | 7.77×10-4 | 0.002914 | 3.99178×10-3 | 5.66773×10-6 | 9.44622×10-8 |
| 1400 | 5.78×10-8 | 7.70×10-4 | 0.002889 | 3.95716×10-3 | 5.61857×10-6 | 9.36428×10-8 |
| 1425 | 5.73×10-8 | 7.64×10-4 | 0.002864 | 3.92279×10-3 | 5.56977×10-6 | 9.28295×10-8 |
| 1450 | 5.68×10-8 | 7.57×10-4 | 0.002839 | 3.88867×10-3 | 5.52132×10-6 | 9.20220×10-8 |
| 1475 | 5.63×10-8 | 7.50×10-4 | 0.002814 | 3.85488×10-3 | 5.47335×10-6 | 9.12225×10-8 |
| 1500 | 5.58×10-8 | 7.44×10-4 | 0.002790 | 3.82142×10-3 | 5.42584×10-6 | 9.04307×10-8 |
| 1525 | 5.53×10-8 | 7.37×10-4 | 0.002765 | 3.78829×10-3 | 5.37881×10-6 | 8.96468×10-8 |
| 1550 | 5.48×10-8 | 7.31×10-4 | 0.002742 | 3.75551×10-3 | 5.33225×10-6 | 8.88708×10-8 |
| 1575 | 5.44×10-8 | 7.25×10-4 | 0.002718 | 3.72312×10-3 | 5.28627×10-6 | 8.81045×10-8 |
| 1600 | 5.39×10-8 | 7.19×10-4 | 0.002695 | 3.69116×10-3 | 5.24089×10-6 | 8.73482×10-8 |
| 1625 | 5.34×10-8 | 7.12×10-4 | 0.002671 | 3.65952×10-3 | 5.19598×10-6 | 8.65997×10-8 |
| 1650 | 5.30×10-8 | 7.06×10-4 | 0.002649 | 3.62832×10-3 | 5.15166×10-6 | 8.58610×10-8 |
| 1675 | 5.25×10-8 | 7.00×10-4 | 0.002626 | 3.59751×10-3 | 5.10792×10-6 | 8.51320×10-8 |
| 1700 | 5.21×10-8 | 6.94×10-4 | 0.002604 | 3.56712×10-3 | 5.06478×10-6 | 8.44130×10-8 |
| 1725 | 5.16×10-8 | 6.89×10-4 | 0.002582 | 3.53715×10-3 | 5.02223×10-6 | 8.37038×10-8 |
| 1750 | 5.12×10-8 | 6.83×10-4 | 0.002561 | 3.50760×10-3 | 4.98026×10-6 | 8.30043×10-8 |
| 1775 | 5.08×10-8 | 6.77×10-4 | 0.002539 | 3.47845×10-3 | 4.93889×10-6 | 8.23148×10-8 |
| 1800 | 5.04×10-8 | 6.72×10-4 | 0.002518 | 3.44973×10-3 | 4.8981×10-6 | 8.16350×10-8 |
| 1825 | 5.00×10-8 | 6.66×10-4 | 0.002498 | 3.42134×10-3 | 4.85778×10-6 | 8.09630×10-8 |
| 1850 | 4.95×10-8 | 6.61×10-4 | 0.002477 | 3.39344×10-3 | 4.81818×10-6 | 8.03030×10-8 |
| 1875 | 4.91×10-8 | 6.55×10-4 | 0.002457 | 3.36596×10-3 | 4.77916×10-6 | 7.96527×10-8 |
| 1900 | 4.87×10-8 | 6.50×10-4 | 0.002437 | 3.33881×10-3 | 4.74061×10-6 | 7.90102×10-8 |
| 1925 | 4.84×10-8 | 6.45×10-4 | 0.002418 | 3.31216×10-3 | 4.70277×10-6 | 7.83795×10-8 |
| 1950 | 4.80×10-8 | 6.40×10-4 | 0.002399 | 3.28585×10-3 | 4.66541×10-6 | 7.77568×10-8 |
| 1975 | 4.76×10-8 | 6.35×10-4 | 0.002380 | 3.25986×10-3 | 4.62851×10-6 | 7.71418×10-8 |
| 2000 | 4.72×10-8 | 6.30×10-4 | 0.002361 | 3.23437×10-3 | 4.59232×10-6 | 7.65387×10-8 |
| 2025 | 4.69×10-8 | 6.25×10-4 | 0.002343 | 3.20922×10-3 | 4.5566×10-6 | 7.59433×10-8 |
| 2050 | 4.65×10-8 | 6.20×10-4 | 0.002325 | 3.18440×10-3 | 4.52136×10-6 | 7.53560×10-8 |
| 2075 | 4.61×10-8 | 6.15×10-4 | 0.002307 | 3.15999×10-3 | 4.4867×10-6 | 7.47783×10-8 |
| 2100 | 4.58×10-8 | 6.10×10-4 | 0.002289 | 3.13590×10-3 | 4.45252×10-6 | 7.42087×10-8 |
| 2125 | 4.54×10-8 | 6.06×10-4 | 0.002272 | 3.11216×10-3 | 4.4188×10-6 | 7.36467×10-8 |
| 2150 | 4.51×10-8 | 6.01×10-4 | 0.002255 | 3.08884×10-3 | 4.38568×10-6 | 7.30947×10-8 |
| 2175 | 4.48×10-8 | 5.97×10-4 | 0.002238 | 3.06584×10-3 | 4.35303×10-6 | 7.25505×10-8 |
| 2200 | 4.44×10-8 | 5.92×10-4 | 0.002221 | 3.04308×10-3 | 4.32073×10-6 | 7.20122×10-8 |
| 2225 | 4.41×10-8 | 5.88×10-4 | 0.002205 | 3.02075×10-3 | 4.28902×10-6 | 7.14837×10-8 |
| 2250 | 4.38×10-8 | 5.84×10-4 | 0.002189 | 2.99875×10-3 | 4.25778×10-6 | 7.09630×10-8 |
| 2275 | 4.35×10-8 | 5.80×10-4 | 0.002173 | 2.97708×10-3 | 4.22702×10-6 | 7.04503×10-8 |
| 2300 | 4.32×10-8 | 5.75×10-4 | 0.002158 | 2.95567×10-3 | 4.1966×10-6 | 6.99433×10-8 |
| 2325 | 4.28×10-8 | 5.71×10-4 | 0.002142 | 2.93458×10-3 | 4.16666×10-6 | 6.94443×10-8 |
| 2350 | 4.25×10-8 | 5.67×10-4 | 0.002127 | 2.91382×10-3 | 4.13719×10-6 | 6.89532×10-8 |
| 2375 | 4.22×10-8 | 5.63×10-4 | 0.002112 | 2.89340×10-3 | 4.10819×10-6 | 6.84698×10-8 |
| 2400 | 4.19×10-8 | 5.59×10-4 | 0.002097 | 2.87314×10-3 | 4.07943×10-6 | 6.79905×10-8 |
| 2425 | 4.17×10-8 | 5.55×10-4 | 0.002083 | 2.85330×10-3 | 4.05126×10-6 | 6.75210×10-8 |
| 2450 | 4.14×10-8 | 5.52×10-4 | 0.002069 | 2.83371×10-3 | 4.02344×10-6 | 6.70573×10-8 |
| 2475 | 4.11×10-8 | 5.48×10-4 | 0.002054 | 2.81436×10-3 | 3.99597×10-6 | 6.65995×10-8 |
| 2500 | 4.08×10-8 | 5.44×10-4 | 0.002041 | 2.79527×10-3 | 3.96886×10-6 | 6.61477×10-8 |
| 下风向最大浓度 | 1.44×10-7 | 1.92×10-3 | 0.007218 | 9.88710×10-3 | 1.40382×10-5 | 2.33970×10-7 |
| 出现距离（m） | 150 |  | 150 |  | 150 |  |

表6   污染物估算模式计算结果一览表（2#导热油炉废气排气筒）

| 下风向距离m | 导热油炉废气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | SO2 |  | NOx |  |
|  | 预测质量浓度（ug /m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（ug /m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（ug /m3） | 占标率/% |
| 10 | 0.2226 | 4.94622×10-2 | 0.7277 | 1.45533×10-1 | 2.3970 | 1.19850×10-2 |
| 25 | 0.4041 | 8.98044×10-2 | 1.3212 | 2.64232×10-1 | 4.3520 | 2.17600×10-2 |
| 50 | 0.4543 | 1.00951×10-1 | 1.4852 | 2.97030×10-1 | 4.8923 | 2.44615×10-2 |
| 75 | 0.4974 | 1.10524×10-1 | 1.6260 | 3.25196×10-1 | 5.3562 | 2.67810×10-2 |
| 100 | 0.4933 | 1.09611×10-1 | 1.6126 | 3.22510×10-1 | 5.3120 | 2.65600×10-2 |
| 125 | 0.4666 | 1.03687×10-1 | 1.5254 | 3.05078×10-1 | 5.0248 | 2.51240×10-2 |
| 150 | 0.4594 | 1.02096×10-1 | 1.5020 | 3.00396×10-1 | 4.9477 | 2.47385×10-2 |
| 174 | 0.4293 | 9.53933×10-2 | 1.4034 | 2.80676×10-1 | 4.6230 | 2.31150×10-2 |
| 175 | 0.3887 | 8.63756×10-2 | 1.2707 | 2.54144×10-1 | 4.1859 | 2.09295×10-2 |
| 200 | 0.3563 | 7.91733×10-2 | 1.1648 | 2.32952×10-1 | 3.8369 | 1.91845×10-2 |
| 225 | 0.3273 | 7.27378×10-2 | 1.0701 | 2.14016×10-1 | 3.5250 | 1.76250×10-2 |
| 250 | 0.3011 | 6.69000×10-2 | 0.9842 | 1.96840×10-1 | 3.2420 | 1.62100×10-2 |
| 275 | 0.2885 | 6.41178×10-2 | 0.9433 | 1.88654×10-1 | 3.1072 | 1.55360×10-2 |
| 300 | 0.2748 | 6.10756×10-2 | 0.8985 | 1.79703×10-1 | 2.9598 | 1.47990×10-2 |
| 325 | 0.2609 | 5.79778×10-2 | 0.8529 | 1.70588×10-1 | 2.8097 | 1.40485×10-2 |
| 350 | 0.2475 | 5.49889×10-2 | 0.8090 | 1.61794×10-1 | 2.6648 | 1.33240×10-2 |
| 375 | 0.2377 | 5.28244×10-2 | 0.7771 | 1.55426×10-1 | 2.5599 | 1.27995×10-2 |
| 400 | 0.2280 | 5.06689×10-2 | 0.7454 | 1.49083×10-1 | 2.4555 | 1.22775×10-2 |
| 425 | 0.2186 | 4.85667×10-2 | 0.7145 | 1.42898×10-1 | 2.3536 | 1.17680×10-2 |
| 450 | 0.2116 | 4.70289×10-2 | 0.6919 | 1.38373×10-1 | 2.2791 | 1.13955×10-2 |
| 475 | 0.2066 | 4.59000×10-2 | 0.6753 | 1.35052×10-1 | 2.2244 | 1.11220×10-2 |
| 500 | 0.2013 | 4.47311×10-2 | 0.6581 | 1.31613×10-1 | 2.1678 | 1.08390×10-2 |
| 525 | 0.1959 | 4.35422×10-2 | 0.6406 | 1.28115×10-1 | 2.1102 | 1.05510×10-2 |
| 550 | 0.1906 | 4.23533×10-2 | 0.6231 | 1.24617×10-1 | 2.0525 | 1.02625×10-2 |
| 575 | 0.1853 | 4.11711×10-2 | 0.6057 | 1.21138×10-1 | 1.9952 | 9.97600×10-1 |
| 600 | 0.1801 | 4.00111×10-2 | 0.5886 | 1.17725×10-1 | 1.9390 | 9.69500×10-1 |
| 625 | 0.1749 | 3.88756×10-2 | 0.5719 | 1.14384×10-1 | 1.8840 | 9.42000×10-1 |
| 650 | 0.1700 | 3.77711×10-2 | 0.5557 | 1.11134×10-1 | 1.8304 | 9.15200×10-1 |
| 675 | 0.1651 | 3.66978×10-2 | 0.5399 | 1.07976×10-1 | 1.7785 | 8.89250×10-1 |
| 700 | 0.1605 | 3.56600×10-2 | 0.5246 | 1.04923×10-1 | 1.7282 | 8.64100×10-1 |
| 725 | 0.1560 | 3.46578×10-2 | 0.5099 | 1.01974×10-1 | 1.6796 | 8.39800×10-1 |
| 750 | 0.1516 | 3.36911×10-2 | 0.4956 | 9.91296×10-2 | 1.6328 | 8.16400×10-1 |
| 775 | 0.1480 | 3.28844×10-2 | 0.4838 | 9.67562×10-2 | 1.5937 | 7.96850×10-1 |
| 800 | 0.1461 | 3.24756×10-2 | 0.4778 | 9.55530×10-2 | 1.5738 | 7.86900×10-1 |
| 825 | 0.1442 | 3.20489×10-2 | 0.4715 | 9.42976×10-2 | 1.5531 | 7.76550×10-1 |
| 850 | 0.1423 | 3.16111×10-2 | 0.4650 | 9.30096×10-2 | 1.5319 | 7.65950×10-1 |
| 875 | 0.1402 | 3.11644×10-2 | 0.4585 | 9.16954×10-2 | 1.5102 | 7.55100×10-1 |
| 900 | 0.1382 | 3.07111×10-2 | 0.4518 | 9.03616×10-2 | 1.4883 | 7.44150×10-1 |
| 925 | 0.1362 | 3.02556×10-2 | 0.4451 | 8.90212×10-2 | 1.4662 | 7.33100×10-1 |
| 950 | 0.1341 | 2.97978×10-2 | 0.4384 | 8.76742×10-2 | 1.4441 | 7.22050×10-1 |
| 975 | 0.1320 | 2.93422×10-2 | 0.4317 | 8.63338×10-2 | 1.4219 | 7.10950×10-1 |
| 1000 | 0.1300 | 2.88867×10-2 | 0.4250 | 8.49934×10-2 | 1.3999 | 6.99950×10-1 |
| 1025 | 0.1280 | 2.84356×10-2 | 0.4183 | 8.36662×10-2 | 1.3780 | 6.89000×10-1 |
| 1050 | 0.1266 | 2.81422×10-2 | 0.4140 | 8.28030×10-2 | 1.3639 | 6.81950×10-1 |
| 1075 | 0.1257 | 2.79222×10-2 | 0.4108 | 8.21558×10-2 | 1.3531 | 6.76550×10-1 |
| 1100 | 0.1246 | 2.76911×10-2 | 0.4074 | 8.14758×10-2 | 1.3419 | 6.70950×10-1 |
| 1125 | 0.1235 | 2.74533×10-2 | 0.4039 | 8.07762×10-2 | 1.3304 | 6.65200×10-1 |
| 1150 | 0.1224 | 2.72089×10-2 | 0.4003 | 8.00570×10-2 | 1.3186 | 6.59300×10-1 |
| 1175 | 0.1213 | 2.69622×10-2 | 0.3967 | 7.93312×10-2 | 1.3066 | 6.53300×10-1 |
| 1200 | 0.1202 | 2.67089×10-2 | 0.3929 | 7.85858×10-2 | 1.2944 | 6.47200×10-1 |
| 1225 | 0.1190 | 2.64533×10-2 | 0.3892 | 7.78338×10-2 | 1.2820 | 6.41000×10-1 |
| 1250 | 0.1179 | 2.61978×10-2 | 0.3854 | 7.70820×10-2 | 1.2695 | 6.34750×10-1 |
| 1275 | 0.1167 | 2.59378×10-2 | 0.3816 | 7.63170×10-2 | 1.2570 | 6.28500×10-1 |
| 1300 | 0.1156 | 2.56778×10-2 | 0.3778 | 7.55520×10-2 | 1.2444 | 6.22200×10-1 |
| 1325 | 0.1144 | 2.54178×10-2 | 0.3739 | 7.47870×10-2 | 1.2317 | 6.15850×10-1 |
| 1350 | 0.1132 | 2.51556×10-2 | 0.3701 | 7.40154×10-2 | 1.2191 | 6.09550×10-1 |
| 1375 | 0.1120 | 2.48956×10-2 | 0.3663 | 7.32504×10-2 | 1.2065 | 6.03250×10-1 |
| 1400 | 0.1109 | 2.46356×10-2 | 0.3624 | 7.24854×10-2 | 1.1939 | 5.96950×10-1 |
| 1425 | 0.1097 | 2.43778×10-2 | 0.3586 | 7.17270×10-2 | 1.1814 | 5.90700×10-1 |
| 1450 | 0.1085 | 2.41200×10-2 | 0.3548 | 7.09684×10-2 | 1.1689 | 5.84450×10-1 |
| 1475 | 0.1074 | 2.38667×10-2 | 0.3511 | 7.02230×10-2 | 1.1566 | 5.78300×10-1 |
| 1500 | 0.1063 | 2.36133×10-2 | 0.3474 | 6.94776×10-2 | 1.1443 | 5.72150×10-1 |
| 1525 | 0.1051 | 2.33600×10-2 | 0.3437 | 6.87324×10-2 | 1.1321 | 5.66050×10-1 |
| 1550 | 0.1040 | 2.31111×10-2 | 0.3400 | 6.80000×10-2 | 1.1200 | 5.60000×10-1 |
| 1575 | 0.1029 | 2.28644×10-2 | 0.3364 | 6.72742×10-2 | 1.1080 | 5.54000×10-1 |
| 1600 | 0.1018 | 2.26200×10-2 | 0.3328 | 6.65550×10-2 | 1.0962 | 5.48100×10-1 |
| 1625 | 0.1007 | 2.23778×10-2 | 0.3292 | 6.58424×10-2 | 1.0844 | 5.42200×10-1 |
| 1650 | 0.0996 | 2.21376×10-2 | 0.3257 | 6.51356×10-2 | 1.0728 | 5.36400×10-1 |
| 1675 | 0.0986 | 2.19009×10-2 | 0.3222 | 6.44392×10-2 | 1.0613 | 5.30650×10-1 |
| 1700 | 0.0975 | 2.16669×10-2 | 0.3188 | 6.37506×10-2 | 1.0500 | 5.25000×10-1 |
| 1725 | 0.0965 | 2.14356×10-2 | 0.3154 | 6.30700×10-2 | 1.0388 | 5.19400×10-1 |
| 1750 | 0.0954 | 2.12071×10-2 | 0.3120 | 6.23978×10-2 | 1.0277 | 5.13850×10-1 |
| 1775 | 0.0944 | 2.09816×10-2 | 0.3087 | 6.17342×10-2 | 1.0168 | 5.08400×10-1 |
| 1800 | 0.0934 | 2.07591×10-2 | 0.3054 | 6.10796×10-2 | 1.0060 | 5.03000×10-1 |
| 1825 | 0.0924 | 2.05393×10-2 | 0.3022 | 6.04330×10-2 | 0.9954 | 4.97685×10-1 |
| 1850 | 0.0915 | 2.03224×10-2 | 0.2990 | 5.97948×10-2 | 0.9849 | 4.92430×10-1 |
| 1875 | 0.0908 | 2.01704×10-2 | 0.2967 | 5.93476×10-2 | 0.9775 | 4.88745×10-1 |
| 1900 | 0.0901 | 2.00280×10-2 | 0.2946 | 5.89286×10-2 | 0.9706 | 4.85295×10-1 |
| 1925 | 0.0895 | 1.98853×10-2 | 0.2925 | 5.85088×10-2 | 0.9637 | 4.81840×10-1 |
| 1950 | 0.0888 | 1.97427×10-2 | 0.2904 | 5.80890×10-2 | 0.9568 | 4.78380×10-1 |
| 1975 | 0.0882 | 1.95998×10-2 | 0.2883 | 5.76686×10-2 | 0.9498 | 4.74920×10-1 |
| 2000 | 0.0876 | 1.94571×10-2 | 0.2862 | 5.72488×10-2 | 0.9429 | 4.71460×10-1 |
| 2025 | 0.0869 | 1.93147×10-2 | 0.2841 | 5.68296×10-2 | 0.9360 | 4.68010×10-1 |
| 2050 | 0.0863 | 1.91724×10-2 | 0.2821 | 5.64112×10-2 | 0.9291 | 4.64565×10-1 |
| 2075 | 0.0856 | 1.90307×10-2 | 0.2800 | 5.59940×10-2 | 0.9223 | 4.61130×10-1 |
| 2100 | 0.0850 | 1.88893×10-2 | 0.2779 | 5.55782×10-2 | 0.9154 | 4.57700×10-1 |
| 2125 | 0.0844 | 1.87484×10-2 | 0.2758 | 5.51636×10-2 | 0.9086 | 4.54290×10-1 |
| 2150 | 0.0837 | 1.86082×10-2 | 0.2738 | 5.47512×10-2 | 0.9018 | 4.50895×10-1 |
| 2175 | 0.0831 | 1.84687×10-2 | 0.2717 | 5.43406×10-2 | 0.8950 | 4.47510×10-1 |
| 2200 | 0.0825 | 1.83298×10-2 | 0.2697 | 5.39318×10-2 | 0.8883 | 4.44145×10-1 |
| 2225 | 0.0819 | 1.81918×10-2 | 0.2676 | 5.35258×10-2 | 0.8816 | 4.40800×10-1 |
| 2250 | 0.0812 | 1.80544×10-2 | 0.2656 | 5.31218×10-2 | 0.8749 | 4.37470×10-1 |
| 2275 | 0.0806 | 1.79180×10-2 | 0.2636 | 5.27202×10-2 | 0.8683 | 4.34165×10-1 |
| 2300 | 0.0800 | 1.77824×10-2 | 0.2616 | 5.23214×10-2 | 0.8618 | 4.30880×10-1 |
| 2325 | 0.0794 | 1.76478×10-2 | 0.2596 | 5.19252×10-2 | 0.8552 | 4.27615×10-1 |
| 2350 | 0.0788 | 1.75140×10-2 | 0.2577 | 5.15316×10-2 | 0.8488 | 4.24375×10-1 |
| 2375 | 0.0782 | 1.73811×10-2 | 0.2557 | 5.11406×10-2 | 0.8423 | 4.21160×10-1 |
| 2400 | 0.0776 | 1.72493×10-2 | 0.2538 | 5.07528×10-2 | 0.8359 | 4.17965×10-1 |
| 2425 | 0.0770 | 1.71187×10-2 | 0.2518 | 5.03684×10-2 | 0.8296 | 4.14800×10-1 |
| 2450 | 0.2226 | 4.94622×10-2 | 0.2499 | 4.99866×10-2 | 0.8233 | 4.11655×10-1 |
| 2475 | 0.4041 | 8.98044×10-2 | 0.2480 | 4.96080×10-2 | 0.8171 | 4.08535×10-1 |
| 2500 | 0.4543 | 1.00951×10-1 | 0.2462 | 4.92326×10-2 | 0.8109 | 4.05445×10-1 |
| 下风向最大浓度 | 0.4974 | 1.10524×10-1 | 1.6260 | 3.25196×10-1 | 5.3562 | 2.67810×10-2 |
| 出现距离（m） | 75 |  | 75 |  | 75 |  |

表7  污染物估算模式计算结果一览表（3#沥青保温加热装卸废气、沥青搅拌废气排气筒）

| 下风向距离m | 沥青加热、卸料、搅拌 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苯并[a]芘 |  | 沥青烟 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 预测质量浓度（ug /m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（ug /m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（ug /m3） | 占标率/% |
| 10 | 1.2791×10-6 | 1.70547×10-2 | 0.00853 | 1.16813×10-2 | 0.000142 | 2.35923×10-6 |
| 25 | 1.2645×10-5 | 1.68600×10-1 | 0.08430 | 1.15479×10-1 | 0.001399 | 2.33230×10-5 |
| 50 | 1.2706×10-5 | 1.69413×10-1 | 0.08471 | 1.16037×10-1 | 0.001406 | 2.34355×10-5 |
| 75 | 1.3557×10-5 | 1.80760×10-1 | 0.09038 | 1.23808×10-1 | 0.001500 | 2.50052×10-5 |
| 100 | 1.2886×10-5 | 1.71813×10-1 | 0.08591 | 1.17680×10-1 | 0.001426 | 2.37675×10-5 |
| 125 | 1.1934×10-5 | 1.59120×10-1 | 0.07956 | 1.08986×10-1 | 0.001321 | 2.20117×10-5 |
| 150 | 1.1384×10-5 | 1.51787×10-1 | 0.07589 | 1.03963×10-1 | 0.001260 | 2.09972×10-5 |
| 174 | 1.0851×10-5 | 1.44680×10-1 | 0.07234 | 9.90959×10-2 | 0.001201 | 2.00140×10-5 |
| 175 | 1.0942×10-5 | 1.45893×10-1 | 0.07295 | 9.99270×10-2 | 0.001211 | 2.01818×10-5 |
| 200 | 1.1475×10-5 | 1.53000×10-1 | 0.07650 | 1.04795×10-1 | 0.001270 | 2.11650×10-5 |
| 225 | 1.145×10-5 | 1.52667×10-1 | 0.07633 | 1.04566×10-1 | 0.001267 | 2.11188×10-5 |
| 250 | 1.1107×10-5 | 1.48093×10-1 | 0.07405 | 1.01434×10-1 | 0.001229 | 2.04862×10-5 |
| 275 | 1.06×10-5 | 1.41333×10-1 | 0.07067 | 9.68037×10-2 | 0.001173 | 1.95512×10-5 |
| 300 | 1.0024×10-5 | 1.33653×10-1 | 0.06683 | 9.15434×10-2 | 0.001109 | 1.84887×10-5 |
| 325 | 9.431×10-6 | 1.25747×10-1 | 0.06287 | 8.61278×10-2 | 0.001044 | 1.73950×10-5 |
| 350 | 9.5796×10-6 | 1.27728×10-1 | 0.06386 | 8.74849×10-2 | 0.001060 | 1.76690×10-5 |
| 375 | 9.6607×10-6 | 1.28809×10-1 | 0.06440 | 8.82256×10-2 | 0.001069 | 1.78187×10-5 |
| 400 | 9.6462×10-6 | 1.28616×10-1 | 0.06431 | 8.80932×10-2 | 0.001068 | 1.77918×10-5 |
| 425 | 9.5609×10-6 | 1.27479×10-1 | 0.06374 | 8.73141×10-2 | 0.001058 | 1.76345×10-5 |
| 450 | 9.4241×10-6 | 1.25655×10-1 | 0.06283 | 8.60648×10-2 | 0.001043 | 1.73822×10-5 |
| 475 | 9.2508×10-6 | 1.23344×10-1 | 0.06167 | 8.44822×10-2 | 0.001024 | 1.70627×10-5 |
| 500 | 9.0523×10-6 | 1.20697×10-1 | 0.06035 | 8.26695×10-2 | 0.001002 | 1.66965×10-5 |
| 525 | 8.8374×10-6 | 1.17832×10-1 | 0.05892 | 8.07068×10-2 | 0.000978 | 1.63001×10-5 |
| 550 | 8.6294×10-6 | 1.15059×10-1 | 0.05753 | 7.88073×10-2 | 0.000955 | 1.59165×10-5 |
| 575 | 8.4219×10-6 | 1.12292×10-1 | 0.05615 | 7.69123×10-2 | 0.000932 | 1.55337×10-5 |
| 600 | 8.2115×10-6 | 1.09487×10-1 | 0.05474 | 7.49908×10-2 | 0.000909 | 1.51457×10-5 |
| 625 | 8.0007×10-6 | 1.06676×10-1 | 0.05334 | 7.30658×10-2 | 0.000885 | 1.47569×10-5 |
| 650 | 7.7916×10-6 | 1.03888×10-1 | 0.05194 | 7.11562×10-2 | 0.000862 | 1.43712×10-5 |
| 675 | 7.5856×10-6 | 1.01141×10-1 | 0.05057 | 6.92749×10-2 | 0.000839 | 1.39912×10-5 |
| 700 | 7.3837×10-6 | 9.84493×10-2 | 0.04922 | 6.74311×10-2 | 0.000817 | 1.36188×10-5 |
| 725 | 7.1866×10-6 | 9.58213×10-2 | 0.04791 | 6.56311×10-2 | 0.000795 | 1.32553×10-5 |
| 750 | 7.0325×10-6 | 9.37667×10-2 | 0.04688 | 6.42237×10-2 | 0.000778 | 1.29711×10-5 |
| 775 | 6.8824×10-6 | 9.17653×10-2 | 0.04588 | 6.28530×10-2 | 0.000762 | 1.26942×10-5 |
| 800 | 6.7334×10-6 | 8.97787×10-2 | 0.04489 | 6.14922×10-2 | 0.000745 | 1.24194×10-5 |
| 825 | 6.5863×10-6 | 8.78173×10-2 | 0.04391 | 6.01489×10-2 | 0.000729 | 1.21481×10-5 |
| 850 | 6.4415×10-6 | 8.58867×10-2 | 0.04294 | 5.88264×10-2 | 0.000713 | 1.18810×10-5 |
| 875 | 6.2995×10-6 | 8.39933×10-2 | 0.04200 | 5.75297×10-2 | 0.000697 | 1.16191×10-5 |
| 900 | 6.1604×10-6 | 8.21387×10-2 | 0.04107 | 5.62593×10-2 | 0.000682 | 1.13625×10-5 |
| 925 | 6.0245×10-6 | 8.03267×10-2 | 0.04016 | 5.50182×10-2 | 0.000667 | 1.11119×10-5 |
| 950 | 5.8919×10-6 | 7.85587×10-2 | 0.03928 | 5.38073×10-2 | 0.000652 | 1.08673×10-5 |
| 975 | 5.7628×10-6 | 7.68373×10-2 | 0.03842 | 5.26284×10-2 | 0.000638 | 1.06292×10-5 |
| 1000 | 5.703×10-6 | 7.60400×10-2 | 0.03802 | 5.20822×10-2 | 0.000631 | 1.05189×10-5 |
| 1025 | 5.6469×10-6 | 7.52920×10-2 | 0.03765 | 5.15699×10-2 | 0.000625 | 1.04154×10-5 |
| 1050 | 5.5888×10-6 | 7.45173×10-2 | 0.03726 | 5.10393×10-2 | 0.000618 | 1.03082×10-5 |
| 1075 | 5.5292×10-6 | 7.37227×10-2 | 0.03686 | 5.04949×10-2 | 0.000612 | 1.01983×10-5 |
| 1100 | 5.4682×10-6 | 7.29093×10-2 | 0.03645 | 4.99379×10-2 | 0.000605 | 1.00858×10-5 |
| 1125 | 5.4064×10-6 | 7.20853×10-2 | 0.03604 | 4.93736×10-2 | 0.000598 | 9.97180×10-6 |
| 1150 | 5.3438×10-6 | 7.12507×10-2 | 0.03563 | 4.88018×10-2 | 0.000591 | 9.85635×10-6 |
| 1175 | 5.2808×10-6 | 7.04107×10-2 | 0.03521 | 4.82264×10-2 | 0.000584 | 9.74015×10-6 |
| 1200 | 5.2175×10-6 | 6.95667×10-2 | 0.03478 | 4.76484×10-2 | 0.000577 | 9.62338×10-6 |
| 1225 | 5.1542×10-6 | 6.87227×10-2 | 0.03436 | 4.70703×10-2 | 0.000570 | 9.50663×10-6 |
| 1250 | 5.0909×10-6 | 6.78787×10-2 | 0.03394 | 4.64922×10-2 | 0.000563 | 9.38988×10-6 |
| 1275 | 5.0278×10-6 | 6.70373×10-2 | 0.03352 | 4.59160×10-2 | 0.000556 | 9.27350×10-6 |
| 1300 | 4.965×10-6 | 6.62000×10-2 | 0.03310 | 4.53425×10-2 | 0.000549 | 9.15767×10-6 |
| 1325 | 4.9025×10-6 | 6.53667×10-2 | 0.03268 | 4.47716×10-2 | 0.000543 | 9.04238×10-6 |
| 1350 | 4.8406×10-6 | 6.45413×10-2 | 0.03227 | 4.42064×10-2 | 0.000536 | 8.92822×10-6 |
| 1375 | 4.7792×10-6 | 6.37227×10-2 | 0.03186 | 4.36456×10-2 | 0.000529 | 8.81497×10-6 |
| 1400 | 4.7184×10-6 | 6.29120×10-2 | 0.03146 | 4.30904×10-2 | 0.000522 | 8.70283×10-6 |
| 1425 | 4.6583×10-6 | 6.21107×10-2 | 0.03106 | 4.25415×10-2 | 0.000516 | 8.59198×10-6 |
| 1450 | 4.5989×10-6 | 6.13187×10-2 | 0.03066 | 4.19990×10-2 | 0.000509 | 8.48242×10-6 |
| 1475 | 4.5402×10-6 | 6.05360×10-2 | 0.03027 | 4.14630×10-2 | 0.000502 | 8.37415×10-6 |
| 1500 | 4.499×10-6 | 5.99867×10-2 | 0.02999 | 4.10867×10-2 | 0.000498 | 8.29815×10-6 |
| 1525 | 4.4734×10-6 | 5.96453×10-2 | 0.02982 | 4.08530×10-2 | 0.000495 | 8.25093×10-6 |
| 1550 | 4.447×10-6 | 5.92933×10-2 | 0.02965 | 4.06119×10-2 | 0.000492 | 8.20225×10-6 |
| 1575 | 4.42×10-6 | 5.89333×10-2 | 0.02947 | 4.03653×10-2 | 0.000489 | 8.15245×10-6 |
| 1600 | 4.3925×10-6 | 5.85667×10-2 | 0.02928 | 4.01141×10-2 | 0.000486 | 8.10172×10-6 |
| 1625 | 4.3644×10-6 | 5.81920×10-2 | 0.02910 | 3.98575×10-2 | 0.000483 | 8.04990×10-6 |
| 1650 | 4.3359×10-6 | 5.78120×10-2 | 0.02891 | 3.95973×10-2 | 0.000480 | 7.99733×10-6 |
| 1675 | 4.307×10-6 | 5.74267×10-2 | 0.02871 | 3.93333×10-2 | 0.000477 | 7.94402×10-6 |
| 1700 | 4.2778×10-6 | 5.70373×10-2 | 0.02852 | 3.90667×10-2 | 0.000473 | 7.89017×10-6 |
| 1725 | 4.2484×10-6 | 5.66453×10-2 | 0.02832 | 3.87982×10-2 | 0.000470 | 7.83593×10-6 |
| 1750 | 4.2187×10-6 | 5.62493×10-2 | 0.02812 | 3.85270×10-2 | 0.000467 | 7.78115×10-6 |
| 1775 | 4.1888×10-6 | 5.58507×10-2 | 0.02793 | 3.82538×10-2 | 0.000464 | 7.72602×10-6 |
| 1800 | 4.1589×10-6 | 5.54520×10-2 | 0.02773 | 3.79808×10-2 | 0.000460 | 7.67087×10-6 |
| 1825 | 4.1288×10-6 | 5.50507×10-2 | 0.02753 | 3.77059×10-2 | 0.000457 | 7.61535×10-6 |
| 1850 | 4.0986×10-6 | 5.46480×10-2 | 0.02732 | 3.74301×10-2 | 0.000454 | 7.55963×10-6 |
| 1875 | 4.0684×10-6 | 5.42453×10-2 | 0.02712 | 3.71544×10-2 | 0.000450 | 7.50393×10-6 |
| 1900 | 4.0383×10-6 | 5.38440×10-2 | 0.02692 | 3.68795×10-2 | 0.000447 | 7.44842×10-6 |
| 1925 | 4.0081×10-6 | 5.34413×10-2 | 0.02672 | 3.66037×10-2 | 0.000444 | 7.39272×10-6 |
| 1950 | 3.978×10-6 | 5.30400×10-2 | 0.02652 | 3.63288×10-2 | 0.000440 | 7.33720×10-6 |
| 1975 | 3.9479×10-6 | 5.26387×10-2 | 0.02632 | 3.60538×10-2 | 0.000437 | 7.28168×10-6 |
| 2000 | 3.9179×10-6 | 5.22387×10-2 | 0.02612 | 3.57799×10-2 | 0.000434 | 7.22635×10-6 |
| 2025 | 3.888×10-6 | 5.18400×10-2 | 0.02592 | 3.55068×10-2 | 0.000430 | 7.17120×10-6 |
| 2050 | 3.8583×10-6 | 5.14440×10-2 | 0.02572 | 3.52356×10-2 | 0.000427 | 7.11642×10-6 |
| 2075 | 3.8287×10-6 | 5.10493×10-2 | 0.02552 | 3.49653×10-2 | 0.000424 | 7.06182×10-6 |
| 2100 | 3.7992×10-6 | 5.06560×10-2 | 0.02533 | 3.46959×10-2 | 0.000420 | 7.00742×10-6 |
| 2125 | 3.7699×10-6 | 5.02653×10-2 | 0.02513 | 3.44284×10-2 | 0.000417 | 6.95337×10-6 |
| 2150 | 3.7407×10-6 | 4.98760×10-2 | 0.02494 | 3.41616×10-2 | 0.000414 | 6.89952×10-6 |
| 2175 | 3.7118×10-6 | 4.94907×10-2 | 0.02475 | 3.38977×10-2 | 0.000411 | 6.84622×10-6 |
| 2200 | 3.683×10-6 | 4.91067×10-2 | 0.02455 | 3.36347×10-2 | 0.000408 | 6.79308×10-6 |
| 2225 | 3.6544×10-6 | 4.87253×10-2 | 0.02436 | 3.33736×10-2 | 0.000404 | 6.74033×10-6 |
| 2250 | 3.6261×10-6 | 4.83480×10-2 | 0.02417 | 3.31151×10-2 | 0.000401 | 6.68813×10-6 |
| 2275 | 3.5979×10-6 | 4.79720×10-2 | 0.02399 | 3.28575×10-2 | 0.000398 | 6.63613×10-6 |
| 2300 | 3.57×10-6 | 4.76000×10-2 | 0.02380 | 3.26027×10-2 | 0.000395 | 6.58467×10-6 |
| 2325 | 3.5423×10-6 | 4.72307×10-2 | 0.02362 | 3.23497×10-2 | 0.000392 | 6.53358×10-6 |
| 2350 | 3.5148×10-6 | 4.68640×10-2 | 0.02343 | 3.20986×10-2 | 0.000389 | 6.48285×10-6 |
| 2375 | 3.4875×10-6 | 4.65000×10-2 | 0.02325 | 3.18493×10-2 | 0.000386 | 6.43250×10-6 |
| 2400 | 3.4605×10-6 | 4.61400×10-2 | 0.02307 | 3.16027×10-2 | 0.000383 | 6.38270×10-6 |
| 2425 | 3.4337×10-6 | 4.57827×10-2 | 0.02289 | 3.13579×10-2 | 0.000380 | 6.33327×10-6 |
| 2450 | 3.4071×10-6 | 4.54280×10-2 | 0.02271 | 3.11151×10-2 | 0.000377 | 6.28420×10-6 |
| 2475 | 3.3808×10-6 | 4.50773×10-2 | 0.02254 | 3.08749×10-2 | 0.000374 | 6.23570×10-6 |
| 2500 | 3.3548×10-6 | 4.47307×10-2 | 0.02237 | 3.06374×10-2 | 0.000371 | 6.18775×10-6 |
| 下风向最大浓度 | 1.3557×10-5 | 1.80760×10-1 | 0.09038 | 1.23808×10-1 | 0.001500 | 2.50052×10-5 |
| 出现距离（m） | 75 |  | 75 |  | 75 |  |

表8   污染物估算模式计算结果一览表（4#矿粉筒仓仓顶）

| 下风向距离m | 矿粉筒仓仓顶 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10 |  |
|  | 预测质量浓度（ug /m3） | 占标率/% |
| 10 | 0.0445 | 9.88467×10-3 |
| 25 | 0.2857 | 6.34889×10-2 |
| 50 | 0.5365 | 1.19220×10-1 |
| 75 | 0.5173 | 1.14964×10-1 |
| 100 | 0.3767 | 8.37089×10-2 |
| 125 | 0.3262 | 7.24778×10-2 |
| 150 | 0.2613 | 5.80578×10-2 |
| 174 | 0.2070 | 4.59956×10-2 |
| 175 | 0.1894 | 4.20933×10-2 |
| 200 | 0.1956 | 4.34711×10-2 |
| 225 | 0.1946 | 4.32333×10-2 |
| 250 | 0.1893 | 4.20733×10-2 |
| 275 | 0.1819 | 4.04267×10-2 |
| 300 | 0.1735 | 3.85556×10-2 |
| 325 | 0.1648 | 3.66178×10-2 |
| 350 | 0.1562 | 3.47000×10-2 |
| 375 | 0.1478 | 3.28533×10-2 |
| 400 | 0.1400 | 3.11022×10-2 |
| 425 | 0.1326 | 2.94600×10-2 |
| 450 | 0.1257 | 2.79244×10-2 |
| 475 | 0.1192 | 2.64956×10-2 |
| 500 | 0.1133 | 2.51689×10-2 |
| 525 | 0.1078 | 2.39578×10-2 |
| 550 | 0.1073 | 2.38422×10-2 |
| 575 | 0.1069 | 2.37467×10-2 |
| 600 | 0.1062 | 2.35911×10-2 |
| 625 | 0.1052 | 2.33867×10-2 |
| 650 | 0.1041 | 2.31422×10-2 |
| 675 | 0.1029 | 2.28689×10-2 |
| 700 | 0.1016 | 2.25689×10-2 |
| 725 | 0.1001 | 2.22533×10-2 |
| 750 | 0.0987 | 2.19227×10-2 |
| 775 | 0.0971 | 2.15824×10-2 |
| 800 | 0.0956 | 2.12358×10-2 |
| 825 | 0.0940 | 2.08849×10-2 |
| 850 | 0.0924 | 2.05324×10-2 |
| 875 | 0.0908 | 2.01798×10-2 |
| 900 | 0.0892 | 1.98289×10-2 |
| 925 | 0.0877 | 1.94807×10-2 |
| 950 | 0.0861 | 1.91360×10-2 |
| 975 | 0.0846 | 1.87958×10-2 |
| 1000 | 0.0831 | 1.84604×10-2 |
| 1025 | 0.0816 | 1.81309×10-2 |
| 1050 | 0.0801 | 1.78071×10-2 |
| 1075 | 0.0787 | 1.74896×10-2 |
| 1100 | 0.0779 | 1.73220×10-2 |
| 1125 | 0.0772 | 1.71573×10-2 |
| 1150 | 0.0765 | 1.69891×10-2 |
| 1175 | 0.0757 | 1.68182×10-2 |
| 1200 | 0.0749 | 1.66453×10-2 |
| 1225 | 0.0741 | 1.64709×10-2 |
| 1250 | 0.0733 | 1.62956×10-2 |
| 1275 | 0.0725 | 1.61196×10-2 |
| 1300 | 0.0717 | 1.59433×10-2 |
| 1325 | 0.0710 | 1.57671×10-2 |
| 1350 | 0.0702 | 1.55916×10-2 |
| 1375 | 0.0694 | 1.54167×10-2 |
| 1400 | 0.0686 | 1.52427×10-2 |
| 1425 | 0.0678 | 1.50698×10-2 |
| 1450 | 0.0670 | 1.48984×10-2 |
| 1475 | 0.0663 | 1.47282×10-2 |
| 1500 | 0.0655 | 1.45598×10-2 |
| 1525 | 0.0648 | 1.43929×10-2 |
| 1550 | 0.0640 | 1.42280×10-2 |
| 1575 | 0.0633 | 1.40647×10-2 |
| 1600 | 0.0626 | 1.39036×10-2 |
| 1625 | 0.0618 | 1.37442×10-2 |
| 1650 | 0.0611 | 1.35869×10-2 |
| 1675 | 0.0604 | 1.34318×10-2 |
| 1700 | 0.0598 | 1.32787×10-2 |
| 1725 | 0.0591 | 1.31276×10-2 |
| 1750 | 0.0584 | 1.29787×10-2 |
| 1775 | 0.0577 | 1.28320×10-2 |
| 1800 | 0.0571 | 1.26873×10-2 |
| 1825 | 0.0565 | 1.25447×10-2 |
| 1850 | 0.0558 | 1.24042×10-2 |
| 1875 | 0.0552 | 1.22658×10-2 |
| 1900 | 0.0546 | 1.21296×10-2 |
| 1925 | 0.0540 | 1.19953×10-2 |
| 1950 | 0.0534 | 1.18631×10-2 |
| 1975 | 0.0528 | 1.17331×10-2 |
| 2000 | 0.0522 | 1.16049×10-2 |
| 2025 | 0.0517 | 1.14787×10-2 |
| 2050 | 0.0511 | 1.13547×10-2 |
| 2075 | 0.0505 | 1.12322×10-2 |
| 2100 | 0.0500 | 1.11120×10-2 |
| 2125 | 0.0496 | 1.10289×10-2 |
| 2150 | 0.0493 | 1.09547×10-2 |
| 2175 | 0.0490 | 1.08804×10-2 |
| 2200 | 0.0486 | 1.08064×10-2 |
| 2225 | 0.0483 | 1.07324×10-2 |
| 2250 | 0.0480 | 1.06587×10-2 |
| 2275 | 0.0476 | 1.05849×10-2 |
| 2300 | 0.0473 | 1.05116×10-2 |
| 2325 | 0.0470 | 1.04384×10-2 |
| 2350 | 0.0466 | 1.03656×10-2 |
| 2375 | 0.0463 | 1.02931×10-2 |
| 2400 | 0.0460 | 1.02209×10-2 |
| 2425 | 0.0457 | 1.01491×10-2 |
| 2450 | 0.0453 | 1.00776×10-2 |
| 2475 | 0.0450 | 1.00067×10-2 |
| 2500 | 0.0447 | 9.93600×10-3 |
| 下风向最大浓度 | 0.5365 | 1.19220×10-1 |
| 出现距离（m） | 50 | 50 |

根据估算模式计算结果可知：本项目各主要污染源排放污染物的最大地面浓度占标率Pmax=0.67%＜1%，根据导则评价等级判断标准确定大气环境影响评价等级为三级，评价范围是厂界外边长5km的矩形。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，三级评价建设项目污染物不需要进行进一步预测。

根据预测，项目废气厂界处废气可达标排放，可满足相关标准限值；厂界外大气污染物贡献浓度可达到环境质量浓度限值，则项目无需设大气环境防护距离。

项目运营期有组织废气排放量核算如下表所示：

表9  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（ug/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | PM10 | 10000 | 1.2 | 0.6 |
|  |  | SO2 | 620 | 0.074 | 0.037 |
|  |  | NOx | 11070 | 1.33 | 0.665 |
|  |  | 沥青烟 | 71 | 0.008 | 0.004 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 0.00107 | 1.28×10-7 | 6.39×10-8 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.12 | 1.4×10-5 | 7×10-6 |
| 2 | DA002 | PM10 | 5000 | 0.0188 | 0.003 |
|  |  | SO2 | 1960 | 0.063 | 0.001 |
|  |  | NOx | 50000 | 0.202 | 0.026 |
| 4 | DA003 | 沥青烟 | 8200 | 0.018 | 0.09 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 0.012 | 2.7×10-6 | 1.35×10-3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 14 | 0.0003 | 1.5×10-4 |
| 5 | DA004 | PM10 | 10000 | 0.022 | 0.011 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.614 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.038 |
|  |  | NOx |  |  | 0.691 |
|  |  | 沥青烟 |  |  | 0.094 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.00135 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.00016 |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.614 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.038 |
|  |  | NOx |  |  | 0.691 |
|  |  | 沥青烟 |  |  | 0.094 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.00135 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.00016 |

从上表可以看出，PM10影响最大的排放源为商品混凝土搅拌粉尘，PM10最大落地浓度出现在下风向150m处，最大占标率为0.26%；SO2影响最大的排放源加热炉排气筒，SO2最大落地浓度占标率为0.33%，最大落地浓度出现在下风向75米处；NOx影响最大的排放源加热炉排气筒，NOx最大落地浓度占标率为0.026%，最大落地浓度出现在下风向75米处；苯并[a]芘最大落地浓度占标率为0.18%，最大落地浓度出现在下风向75米处；沥青烟最大落地浓度占标率为0.12%，最大落地浓度出现在下风向75米处。对评价区的环境空气质量及关心点的影响均很小。

项目运营期无组织废气排放量核算如下表所示：

表10  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 排放限值（ug/m3） |  |
| 1 | WG1 | 原料和成品运输 | 颗粒物 | 运输道路要加强养护、修整；车辆进出清洗轮胎、车身 | 《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》 | 1000 | 0.47 |
| 2 | WG2 | 原料堆存 | 颗粒物 | 地面硬化，定期洒水 |  |  | / |
| 3 | WG3 | 物料转载 | 颗粒物 | 全封闭传送带 |  |  | / |
| 无组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 0.47 |

项目大气环境影响评价自查表见表11。

表11  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级£ |  |  |  |  |  | 三级R |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5 kmR |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  | 附录D□ |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源  本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD R | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km R |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NO2、PM10、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 ) |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 R |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | 最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  | 占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  | 占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 □ |  |  |  |  |  |  | 不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10、TSP、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测  无组织废气监测  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ / ） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ / ） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 R 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物：0.614t/a，SO2：0.038t/a，NOx：0.691t/a，沥青烟：0.094t/a，苯并[a]芘：0.00135t/a，非甲烷总烃：0.00016t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，项目运营期产生的废气对区域环境空气质量影响较小，在可接受范围内；建设单位做好项目三同时及污染物排放管理的基础上，评价认为从环境角度而言，本项目的建设是可行的。