- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 翼城县华城建筑材料有限公司

年产水泥制品1万吨建设项目

建设单位（盖章）：翼城县华城建筑材料有限公司

编制日期：       2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 翼城县华城建筑材料有限公司年产水泥制品1万吨建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-141022-89-01-585541 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山西省临汾市翼城县唐兴镇东寿城村北侧0.41km处 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 翼城县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2501-141022-89-01-585541 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 40.00 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1896 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于翼城县唐兴镇东寿城村北侧0.41km处，评价范围内无“自然保护区”、“森林公园”、“风景名胜区”、“世界文化自然遗产”、“地质公园”、“水源保护区”等敏感因素，项目建成后不会对周围生态环境造成明显影响，不触及生态保护红线。 本项目建设地点位于翼城县唐兴镇东寿城村北侧0.41km处，根据“山西省三线一单数据管理及应用平台”对本项目的智能研判分析结果，本项目位于翼城县浍河城区段控制单元水环境城镇生活污染重点管控单元，管控单元编码ZH14102220001。其管控要求如下： 表1 ZH14102220001管控单元管控要求 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.执行山西省、汾渭平原、临汾市的空间布局准入要求。 2.严格控制生产企业取用泉域岩溶地下水，分布推进重点保护区内已建高耗水企业退出。 3.严格管控自然保护地范围内人为活动，推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。; 本项目满足山西省、汾渭平原、临汾市的空间布局准入要求。 本项目不取用泉域岩溶地下水，不属于高耗水企业。 本项目占地不涉及自然保护地，且项目占地为工业用地。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行山西省、汾渭平原、临汾市的污染物排放控制要求。 2.加大农村生活污水入河排污口管控力度，对于生活污水未经处理直排入河的，要加强污水收集和处理，做到应收尽收、应治尽治。尤其是沿汾河的县（市、区）要加快推进农村生活污水治理，严禁生活污水直排入河。涉及养殖、屠宰县的要严格规范畜禽养殖、屠宰及肉类加工企业排污行为，杜绝畜禽粪污、废水直排或偷排。到2025年，全市畜禽规模养殖场建立粪污资源化利用计划和台账，粪污处理设施装备配套率达到98%，畜禽养殖户粪污处理设施装备配套水平明显提升。; 本项目运营期主要污染物为颗粒物，其满足山西省、汾渭平原、临汾市的污染物排放控制要求。 本项目运营期废水全部回用，不外排。 本项目不属于养殖、屠宰、肉类加工类项目。; 符合. 环境风险防范; 1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。; 本项目目前处于环评阶段，本次评价要求，本项目建成后，须及时制定突发环境事件应急预案，成立应急组织机构，提高预防、预警、应对能力。; 符合. 资源开发效率要求; 1.到2030年，煤炭在一次能源消费中比例稳定下降，可再生能源占全市能源消费总量的比重完成省下达指标。; 本项目不涉及煤炭消费。; 符合. 本项目的建设符合生态环境分区管控的要求。 （2）环境质量底线 本次评价收集了翼城县2024年全年环境空气例行监测数据，根据监测数据可知，翼城县2024年SO2全年平均浓度值为9μg/m3，NO2全年平均浓度值为16μg/m3，PM10全年平均浓度值为60μg/m3，PM2.5全年平均浓度值为35μg/m3，CO第95百分位数浓度1.6mg/m3，O3 8小时第90百分位数浓度178μg/m3。区域内监测值O3出现超标现象。翼城县属于不达标区。 本项目在落实了环评提出的各项环保防治措施后，各项污染物均可达标排放，并加强厂区绿化。本项目的建设不会对区域环境产生明显影响，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上限 本项目用水由东寿城村供水管网提供，用电由附近电网接入。本项目不涉及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于允许类。本项目符合国家产业政策。 综上所述，本项目建设符合 “三线一单”的管控要求，项目选址可行。 2、与《翼城县县城总体规划》的符合性分析 - 《翼城县县城总体规划》以“打通断头路、建起主框架、突出主街道、实现大循环”为目标，以建设“两轴三环”为重点，拓展城市发展空间。“两轴”就是以汇丰大道为南北中轴线，建设魁星街、桐封路两条平行线；以翔翼大街为东西中轴线，建设潞公街、金星街两条平行线。“三环”就是以神河路、南张线、王续线、营里线为主打造城市外环，以南环路、北环路为主打造城市中环，以兴华街、潞公街、魁星街、金星街为主打造城市内环，以两条中轴线交叉点为中心，以两条中轴线与中环的交接点为辐射点，向周边扩展，形成城市发展主体框架。 根据附图7可知，本项目厂址所在地不在翼城县规划范围内，项目的建设不违背翼城县总体规划的要求。 3、与《翼城县国土空间总体规划》的符合性分析 《翼城县国土空间总体规划》（2021-2035年）要求：“坚持底线约束，统筹落实永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界划定”。其中翼城县共划定永久基本农田29341.25公顷、生态保护红线274.82平方千米、城镇开发边界1996.15公顷。 根据项目与翼城县国土空间规划“三区三线”叠图分析，本项目占地不涉及永久基本农田、不在生态保护红线范围内，项目的建设不违背国土空间规划的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。本项目不设食堂、浴室。本项目主要建设内容见表2。 表2 本项目主要建设内容表 工程类别; 项目内容; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 建设全封闭生产车间1座，位于厂区南侧，占地面积1000㎡，内设原料区、搅拌区、水泥管生产区等。. 储运工程; 原料库; 位于生产车间内，占地面积800㎡，石子、砂子、钢筋均贮存于内，地面硬化防渗，厂房内设置有喷雾抑尘装置。. 筒仓; 位于生产车间外北侧，2座，单座容积60t。水泥筒仓、粉煤灰筒仓各1座。. 成品堆场; 位于厂区东北侧，占地面积600㎡，露天设置，地面硬化防渗。. 物料输送转运; 辅料粉煤灰、水泥采用螺旋输送，其他原辅材料采用输送皮带机输送；输送过程全封闭。. 辅助工程; 办公室; 位于厂区北侧，占地面积40m2。. 危废贮存间; 1座，10㎡. 车辆清洗平台; 在厂区大门处建设1座车辆冲洗平台及三级沉淀水池，可同时清洗车身两侧及轮胎。. 厂区道路硬化; 厂区道路地面全部硬化，地面硬化采用混凝土。. 公用工程; 供水; 由东寿城村供水管网提供. 供电; 由当地农村电网接入. 供暖; 采用电采暖. 环保工程; 搅拌工序粉尘; 设置1套布袋除尘器，废气经处理后通过1根15m高排气筒排放。. 仓顶粉尘; 粉煤灰筒仓、水泥筒仓仓顶各设置1台布袋除尘器+1根排气筒（共2套）。粉尘经布袋除尘器处理后排放，排气筒高度距离地面不低于20m。. 物料装卸及堆存粉尘; 所有物料均入库入仓储存；储库内地面硬化防渗，定期洒水（喷雾）抑尘。. 运输扬尘; 运输车辆密闭、道路洒水等；在厂区进出口设置洗车平台，外出车辆必须经冲洗后通行上路。. 初期雨水; 设一座容积为30m3初期雨水收集池。. 搅拌机清洗废水; 设1座20m³的沉淀池，全部回用于物料搅拌工序。. 车辆轮胎清洗废水; 设置三级沉淀池，硬化防渗，沉淀后废水回用于车辆清洗。. 生活污水; 全部用于厂区内洒水抑尘，不外排。. 废润滑油、废油桶; 暂存于危废贮存间，定期交由有资质的单位处置。. 废预制件渣; 全部送当地建筑垃圾填埋场处置。. 除尘灰; 全部返回生产再利用。. 废钢筋; 废品收购站回收处理。. 生活垃圾; 设置垃圾收集桶若干，定期交由环卫部门处置。. 噪声; 低噪设备、基础减振、建筑隔声、消声器等。. 2、主要生产设备 本项目不设烘干工序，成品采用自然养护。项目主要设备及规格型号见表3。 表3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 产能参数; 运行时数; 单位; 数量. 1; 搅拌机; 750型,12t/h; 2400h/a; 台; 1. 2; 料仓; 1600型; 台; 1. 3; 输送机; 12m; 台; 1. 4; 水泥管模具; ——; 套; 10. 5; 布袋除尘器; 覆膜滤袋、过滤面积420㎡; 台; 1. 6; 布袋除尘器; 覆膜滤袋、过滤面积55㎡; 台; 1. 7; 移动洒水车; ——; 台; 1. 8; 水泥筒仓; 60t; 18h/a; 台; 1. 9; 粉煤灰筒仓; 60t; 台; 1. 10; 装载机; ——; ——; 辆; 1. 根据上表内容并结合项目运行制度可知，本项目水泥制品生产线运行时数为2400h/a，搅拌机生产能力为12t/h，则搅拌机的最大生产能力为2.85万t/a（含水）。所有设备配置均可满足本项目产能要求。 3、产品方案 本项目年生产水泥制品1万吨，全部为水泥管，具体规格根据客户要求确定。 表4 物料平衡表 序号; 进料; 出料. 进料名称; 数量（t/a）; 出料名称; 数量（t/a）. 1; 石子; 5000; 产品; 水泥管; 10000. 2; 砂子; 3402.161; 有组织粉尘; 0.361. 3; 水泥; 750; 无组织粉尘; 0.8. 4; 粉煤灰; 750; 除尘灰; 143.927. 5; 钢筋; 100; 废预制件渣; 100. 6; 除尘灰; 143.927; 废钢筋; 1. 7; 废预制件渣; 100; 蒸发水; 18500. 8; 水; 18500. 9; 合计; 28746.088; 合计; 28746.088. 4、原辅材料 主要原辅材料为石子、砂子、水泥、粉煤灰、钢筋等。本项目石子、砂子全部外购，厂区内不设原料破碎、筛分环节。 表5 本项目原辅材料表 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; 石子（1-3cm）; 5000吨; 当地企业. 2; 砂子（4.75mm）; 3402.161吨; 当地企业. 3; 水泥; 750吨; 当地企业. 4; 粉煤灰; 750吨; 当地企业. 5; 钢筋（φ=5mm）; 100吨; 当地企业. 5、 职工定员及工作制度 生产制度：年生产300天，8小时单班制；劳动定员：项目总定员5人。 6、厂区平面布置 本项目占地面积1896m2。根据国家《工业企业总平面设计规范》的要求，总图布置在满足生产工艺流程的前提下，严格遵循安全、卫生等有关规定，充分利用地形优势，做到功能分区明确合理。具体设施布置如下：办公室位于北侧，生产车间位于厂区南侧，成品贮存于生产车间内，成品堆场位于厂区东北侧，厂区大门位于西北角。 7、给排水分析 （1）水源 项目供水由东寿城村供水管网供给。 （2）用水分析 用水主要为生产用水、搅拌机清洗用水、物料喷淋洒水（喷雾）、车辆轮胎清洗水、道路洒水、职工生活用水。 生产用水：本项目生产用水主要为预制件生产线搅拌用水及自然养护用水，根据《山西省用水定额 第2部分：工业用水定额》（DB14/T1049.2-2021）表22“非金属矿物制品业用水定额”，本项目生产用水按2m³/t计，项目年生产水泥制品1万吨，则生产用水量20000m³/a（66.67m³/d），其中生产线搅拌用水量为18500m³/a（61.67m³/d）、自然养护用水量为1500m³/a（5m³/d），全部自然蒸发。 搅拌机清洗用水：本项目搅拌机在暂时停止生产时须冲洗干净。本项目搅拌机平均每天冲洗一次，其冲洗水量按1.0m3/d计，本项目年生产300d，则年冲洗用水量约300m3。 物料喷淋洒水（喷雾）：按2.0m3/d计。 轮胎清洗用水：按3.0m3/d计。 道路洒水：按1m³/d计。 生活用水：厂区不设食堂、浴室，厕所为旱厕。根据《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021）表4“农村居民生活用水定额”，生活用水按5人计，人均用水量按70L/人·d计，总用水量为0.35m3/d。 （3）排水分析 本项目排水实行雨污分流制。本项目生活污水产生量按用水量的80%计，为0.28m3/d；搅拌机清洗废水产生量按用水量的90%计，为0.9m³/d。本项目搅拌机清洗废水全部回用于生产，生活污水全部用于厂区内抑尘洒水，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后全部循环使用，不外排。 本项目的用水使用情况见表6，水平衡图见图1。 表6 各类用水平衡 用水类型; 用水量指标; 用水量（m3）; 废水产生量（m3）. 日用水量; 年用水量; 日产生量; 年产生量. 生活用水; 70L/d·人、5人; 0.35; 105; 0.28; 84. 生产用水; 搅拌用水; 2m³/t; 61.67; 18500; /; /. 养护用水; 5; 1500; /; /. 搅拌机清洗水; 1.0m³/d; 1.0; 300; 0.9; 270. 物料堆场洒水（喷雾）; 2.0m3/d; 2.0; 600; /; /. 洗车用水（损耗）; 0.4m³/d; 0.4; 120; /; /. 道路洒水; 1m3/d; 1; 300; /; /. 合计; 71.42; 21425; 1.18; 354. 洗车用水 0.4 0.4 堆场洒水（喷雾） 1.72 2.0 70.24 新鲜水 道路洒水 1.0 1.0 生活用水 0.35 0.07 0.28 沉淀池 2.6 搅拌用水 60.77 61.67 设备清洗水 1.0 0.1 沉淀池 0.9 沉淀池 养护用水 5 5 图1 工程水平衡图（m³/d） |
| --- | --- |
| 艺流程和产排污环节 | 生产工艺简介： 粉尘、噪声、固废 钢筋 粉尘、噪声 给料机 拉直 编笼 入模成型 自然养护 水 脱模 成品区自然晾干 水泥 粉煤灰 筒仓 石子、砂子 筒仓 原料库 搅拌机 粉尘、噪声 粉尘 噪声 水 图2 本项目生产工艺流程 本项目建设一条水泥制品生产线，其生产工艺流程如下： （1）原料入厂及贮存 本项目生产所需要的主要原料有水泥、粉煤灰、石子、砂子、钢筋。水泥、粉煤灰入厂后均采用筒仓贮存，石子、沙子和钢筋入厂后全部在全封闭原料库内分区贮存。 （2）搅拌 生产时，石子、砂子通过料仓、皮带输送机送入搅拌机，水泥、粉煤灰通过螺旋输送机送入搅拌机，所有原料按比例在混合搅拌，混合搅拌时用水量根据配比单独加。 （3）布料成型 水泥管布置在成品堆场，事先编笼成模，将通过搅拌机搅拌好的湿料送入水泥管模具内进行成型，成型后的水泥管进行脱模处理后进入自然养护工序。 （4）产品养护、暂存待售 本项目产品均采用自然养护，养护过程中定期对水泥制品表面进行洒水作业。夏季养护时间一般为6h，冬季一般为1-3d。本项目养护过程中洒水采用喷壶进行洒水，洒水量较少，全部自然蒸发，不会产生淋滤水。 本项目产品移送至成品区堆存、待售。 - 主要污染工序 （1）废气 ①搅拌工序粉尘；②筒仓仓顶粉尘；③物料装卸及堆存粉尘；④运输扬尘。 （2）废水 ①生活污水；②搅拌机清洗废水；③车辆轮胎冲洗废水；④初期雨水。 （3）固体废物 ①生活垃圾；②除尘灰；③废预制件渣；④废钢筋；⑤废润滑油、废油桶。 （4）噪声 ①搅拌机、输送机、风机等设备运行噪声；②运输车辆噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目占地原为砖厂，根据“翼城县三调土地利用现状图（局部）”，本项目占地性质为工业用地。 根据现场踏勘，场地内遗留有部分构（建）筑物，无遗留设备，本次工程将对场地内遗留的构（建）筑物拆除后进行建设。本项目不涉及依托（利旧）工程。 存在的现有环境问题为：现场地面未硬化，地表裸露，如遇大风天气易起尘。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本次评价收集了翼城县2024年全年环境空气例行监测数据，环境空气质量现状的监测结果见表7。 表7 翼城县2024年全年环境空气例行监测数据 μg/m3（CO为mg/m³） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 86%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100%; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.6; 4; 40%; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 178; 160; 111%; 超标. 根据年均浓度监测结果可知：翼城县2024年SO2全年平均浓度值为9μg/m3，NO2全年平均浓度值为16μg/m3，PM10全年平均浓度值为60μg/m3，PM2.5全年平均浓度值为35μg/m3，CO第95百分位数浓度1.6mg/m3，O3 8小时第90百分位数浓度178μg/m3。区域内监测值O3出现超标现象。翼城县属于不达标区。 同时，建设单位还委托山西蓝标检测技术有限公司对本项目西侧0.25km处的北寿城村TSP进行了现状监测，监测时间为2025年4月8日-10日（共3天）。由监测统计结果来看，北寿城村TSP监测值为0.152-0.170mg/m³，监测点TSP达标。 2、地表水环境 本项目最近的地表水体为项目东侧2.5km处的浍河。本次评价收集到了山西省生态环境厅发布的“山西省地表水环境质量报告”，该报告显示：2025年2月浍河小韩村断面水质类别为Ⅲ类，水质状况为轻度污染。 3、声环境质量现状 本项目厂址周围50m范围内无声环境敏目标，故本次未对厂区周边声环境质量现状进行监测。 4、生态环境现状 本项目占地范围内无生态环境敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等；厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目占地范围内无生态环境保护目标。 表8 主要环境保护对象 类别; 保护对象; 方位; 距离(m); 坐标; 保护级别及要求. 环境空气; 东寿城村; S; 410; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级标准. 北寿城村; W; 252. 地下水; 无; ——; ——; ——; ——. 声环境; 无; ——; ——; ——; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 无; ——; ——. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气：本项目产生的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2及表3中相关标准，详见下表。 表9 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 单位：mg/m3 生产过程; 生产设备; 颗粒物有组织排放浓度限值. 水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 10. 表10 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 2、厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表11。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间; 说明. 2; 60; 50; 厂界四周. 3、固体废物：参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目一般固体废物的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2023）的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据计算，本项目有组织颗粒物（工业粉尘）排放量为0.361t/a。 根据晋环规【2023】1号文“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知”文件要求，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、环境空气保护措施 为了降低施工扬尘对施工人员和周围环境的影响，施工过程中应采取有效的防尘和抑尘措施： （1）采取湿式作业，定期对施工、作业场地及细料堆场进行洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适当增加洒水量及洒水次数，有效抑制粉尘； （2）控制细料堆存量，缩短堆存周期，多尘物料应使用帆布覆盖，采用商品混凝土。 （3）施工期物料尽可能减少运输量，以减小扬尘及噪声影响。 （4）厂区大门口设置洗车平台，不能将大量土、泥、碎片等物体带到公共道路上，且运输车辆应该加盖篷布，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落，以避免因为道路颠簸和大风天气起尘而对沿途的大气环境造成影响。 （5）建筑工地扬尘污染控制达到6个100%，即：工地沙土100%覆盖，工地路面100%硬化，出工地车辆100%冲洗车轮，拆迁工地100%洒水压尘，暂不开发处100%绿化，工地周边围挡100%，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。 本项目在施工过程中应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》、《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案的通知》进行施工活动，以减少施工期间的扬尘污染。 2、水环境保护措施 （1）设备冲洗水 施工期设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小，施工现场设集水沉淀池收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 （2）施工人员生活污水 施工人员在施工过程中产生少量盥洗用水，约0.5m3/d，由于水质简单，且产生量较少，集中收集后用于场地内洒水抑尘，不外排，不会对周围水环境产生影响。 3、固体废物 施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾，以及现场遗留构建（筑）物拆除过程中产生的建筑垃圾。施工中的建筑垃圾主要是废弃土石、碎砖块、灰浆、废料等，运往当地政府指定的建筑垃圾堆放点。生活垃圾可用垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运。按上述措施处理施工期的固体废弃物将不会对环境产生明显影响。 4、声环境保护措施 施工期间噪声主要包括施工机械噪声及交通噪声等，其中物料运输的交通噪声主要是施工噪声，施工阶段的噪声声级在70-85dB（A）。 环评要求采取如下措施： （1）降低施工设备噪声，要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备，加强定期检修、养护； （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小； （3）严格控制施工时间，禁止施工扰民。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工建设的结束，污染也会逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、环境空气影响分析 本项目大气污染物监测频次参照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）给出。 表12 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 搅拌工序; 水泥筒仓; 粉煤灰筒仓. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生量和浓度; 4000mg/m³，144t/a; 4000mg/m³，0.144t/a; 4000mg/m³，0.144t. 排放形式a; 有组织; 有组织; 有组织. 治理设施; 治理设施名称; 布袋除尘器; 布袋除尘器; 布袋除尘器. 处理能力; 15000m³/h; 2000m³/h; 2000m³/h. 收集效率; 95%; 100%; 100%. 治理工艺去除率; ≥99.9%; ≥99.9%; ≥99.9%. 是否为可行技术; 是; 是; 是. 污染物排放浓度（速率）; 10mg/m³、0.150kg/h; 10mg/m³、0.020kg/h; 10mg/m³、0.020kg/h. 污染物排放量; 0.360t/a; 0.00036t/a; 0.00036t/a. 排放口基本情况; 高度; 15; 20; 20. 排气筒内径; 0.8; 0.3; 0.3. 温度; 常温; 常温; 常温. 编号; DA001; DA002; DA003. 名称; 搅拌工序排放口; 水泥筒仓排放口; 粉煤灰筒仓排放口. 类型; 一般排放口; 一般排放口; 一般排放口. 地理坐标. 排放标准; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 监测要求; 监测点位; 排气筒进、出口; 排气筒出口; 排气筒出口. 监测因子; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 监测频次; 每两年一次; 每两年一次; 每两年一次. 表13 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 物料装卸及堆存; 运输扬尘. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生量和浓度; 4t/a; 0.657t/a. 排放形式; 无组织; 无组织. 治理设施; 治理设施名称; 全封闭/筒仓储库、洒水（喷雾）抑尘; 密闭运输、道路洒水、洗车平台. 处理能力; ——; ——. 收集效率; ——; ——. 治理工艺去除率; ——; ——. 是否为可行技术; 是; 是. 污染物排放浓度（速率）; ——; ——. 污染物排放量; 0.8t/a; 0.131t/a. 排放口基本情况; 高度; ——; ——. 排气筒内径; ——; ——. 温度; ——; ——. 编号; ——; ——. 名称; ——; ——. 类型; ——; ——. 地理坐标; ——; ——. 排放标准; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 监测要求; 监测点位; 厂界上下风向; ——. 监测因子; 颗粒物; ——. 监测频次; 每季度一次; ——. （1）搅拌工序粉尘 本项目搅拌工序中料仓、搅拌及输送皮带均位于全封闭厂房内，并对皮带输送走廊进行全封闭，同时对料仓、搅拌机等设备在入料口设置顶吸式集尘罩，废气引入布袋除尘器后经15m高排气筒排放。此工序运行2400h/a。 根据设计资料，本项目料仓入料口尺寸为1.5m×1.5m，搅拌机入料口尺寸为1m×1m，搅拌工序的1台料仓入料口、1台搅拌机入料口共设置2个顶吸式集气罩，将粉尘收集后送布袋除尘器进行处理后达标排放。 风量计算： 对照《排风罩的分类及技术条件》、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》，集气风量的计算公式如下： Q=3600×V×F 式中：Q——排风量（m3/h）； V——罩口平均风速（m/s，取1.2）； F——罩口面积（㎡）； 给料机入料口风量为： F=1.5×1.5=2.25㎡ Q=3600×2.25×1.2=9720m³/h 搅拌机入料口风量为： F=1×1=1㎡ Q=3600×1×1.2=4320m³/h 则总气量为9720+4320=14040m³/h，取整为15000m³/h。因此，本项目搅拌工序配套除尘器选用处理风量为15000m³/h的风机。布袋除尘器参数为：滤袋材质为覆膜，过滤面积420㎡，过滤风速0.6m/min。可保证此工序粉尘排放浓度保持在10mg/m³以内。 由以上可知，本项目搅拌工序粉尘排放量为0.360t/a。排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中排放限值标准（颗粒物10mg/m³）要求。 （2）筒仓仓顶粉尘 本项目共设置水泥筒仓1座、粉煤灰筒仓1座。所有筒仓仓顶均设置布袋除尘器，共设置2台布袋除尘器+2根排气筒。粉尘经布袋除尘器处理后排放。本项目筒仓整体高度为18.6m，排气筒距离地面高度20m。 本项目水泥、粉煤灰用量均为750吨/年，根据企业提供资料，水泥、粉煤灰均使用罐车由气泵吹入密闭筒仓，罐车容积为32吨/车，每车卸料时间为45min，则水泥筒仓、粉煤灰筒仓罐车卸料时间约为18h/a（取整）。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中表“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业——各种水泥制品”，确定本项目筒仓废气量产污系数为41.8m³/t-产品。本项目年生产水泥制品1万吨；本次评价按照所有筒仓运行制度均为18h/a进行考虑。则本项目筒仓风量计算结果为1742m³/h，考虑0.1的风阻损耗系数，最终确定本项目单座筒仓配套除尘器选用处理风量为2000m³/h的风机。 根据设计资料，2座筒仓仓顶均设置1台风机，每台布袋除尘器参数为：覆膜滤袋，过滤面积55㎡，过滤风速0.6m/min。可保证筒仓粉尘排放浓度保持在10mg/m³以内。 由以上可知，本项目筒仓仓顶粉尘排放总量为0.00072t/a（单座筒仓为0.00036t/a）。排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中排放限值标准（颗粒物10mg/m³）要求。 （3）物料装卸及堆存时产生的粉尘 物料在装卸及堆存过程中会产生粉尘，经类比估算，该部分产尘量为4t/a。 本项目将建设全封闭的原料库、产品库及各类筒仓，所有物料均入库、入仓堆存；厂房大门应设置可开闭功能（储库无车辆通行时处于封闭状态），最大限度降低物料起尘；邻近储库大门周边禁止划定为卸车堆存区与上料作业区；储库内主通道区与储库门周边区域无明显积尘。厂房内地面硬化，物料储库顶部设置干雾抑尘装置，需确保能覆盖整个储库；所有物料采用封闭或密闭输送，皮带输送机配套全封闭通廊；皮带受料点、落料点、除尘器皮带卸灰点设置配备遮尘帘的密闭罩收尘，除尘器设置锁气卸灰装置，卸灰口安装收尘容器，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；禁止装载机露天转运散装物料；采取以上措施后可抑尘80%，治理后粉尘排放量为0.8t/a。 （4）运输扬尘 本项目物料运输主要依靠G241国道及其之间的连接路。物料的运输会产生运输扬尘，起尘采用下述经验公式进行计算： Qp=0.123V5M6.80.85P0.50.72 QP'=Qp⋅L⋅QM 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； QP' ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h； M——车辆载重，t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； L——运输距离，km； Q——运输量，t/a。 运输过程各路段起尘量估算见下表。 表14 运输过程各路段起尘量估算 路 段; 货物; P （kg/m2）; V （km/h）; M （t/辆）; Q （t/a）; L （km）; QP' （kg/a）; 合 计（t/a）. 厂址—公路; 物料; 0.05; 40; 20; 20000; 1.4; 657; 0.657. 根据上述公式可计算得交通运输起尘产生量0.657t/a。 汽车运输过程的主要污染为道路扬尘，评价提出以下治理措施： 1）限制汽车超载，运输时应采用箱车，避免车辆沿路抛洒。 2）设置洗车平台，运输车辆出场前应对车体、轮胎进行清洗，并对路面进行清扫和洒水，保持路面的湿度和清洁度。洗车平台（建设在厂区大门处）要建设抖车台（不短于10m长）、洗车平台（长度不小于20m、喷水高度不低于1.2m，清洗水压不低于1Mpa，左右两侧、顶部设置挡板，两侧挡板高度不低于5m，采取保温措施，保证冬季正常使用）、烘干系统（设置风扇式烘干系统，并设置电加热设施）、四周集水沟、沉淀池、排水系统等，所有货运车辆出厂区必须进行轮胎和车身清洗，每车清洗时长应达到1分钟以上，冲洗平台安装视频监控，监测冲洗平台使用情况；洗车平台底部与车轮侧面冲洗喷嘴应均匀布设6个/m以上，车身冲洗喷嘴每边不小于10个。 3）对厂区外部衔接道路进行硬化，并加强道路两旁的绿化，最大化降低运输扬尘对周围环境产生的影响。 为本项目服务的所有运输车辆采用国六标准的清洁能源车辆（箱车），且需满足清洁运输的要求；厂区内非道路移动机械达到国四及以上排放标准；厂区所有运输通道出入口按要求安装门禁系统，门禁视频监控数据连续保存6个月以上。 采取上述措施后可抑尘80%，交通运输起尘减少为0.131t/a。 因此，本项目在严格按照环评要求采取相关的环保措施后，粉尘排放浓度可满足相应排放标准的要求，排放方式合理。从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。 2、水环境影响分析 表15 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 办公生活; 搅拌机清洗; 洗车. 类别; 生活污水; 清洗废水; 洗车废水. 污染物种类; COD、氨氮、总磷、SS、BOD、pH; SS; SS. 污染物产生量和浓度; 0.28m³/d; 0.9m³/d; ——. 治理设施; 处理能力; ——; 20m³沉淀池; 三级沉淀池. 治理工艺; 用于厂区内抑尘洒水; 循环使用; 循环使用. 治理效率; ——; ——; ——. 是否为可行技术; 是; 是; 是. 废水排放量; 0; 0; 0. 污染物排放量和浓度; 0; 0; 0. 排放方式; 无; 无; 无. 排放去向; 不外排; 不外排; 不外排. 排放规律; ——; ——; ——. 排放口基本情况; 编号; ——; ——; ——. 名称; ——; ——; ——. 类型; ——; ——; ——. 地理坐标; ——; ——; ——. 排放标准; 不外排; 不外排; 不外排. 监测要求; 监测点位; ——; ——; ——. 监测因子; ——; ——; ——. 监测频次; ——; ——; ——. （1）生活废水 本项目生活污水主要为职工洗手洗脸水，产生量约0.28m3/d，废水产生量较小，全部用于厂区内抑尘洒水，不外排。 （2）搅拌机清洗废水 本项目搅拌机清洗废水产生量为0.9m³/d，生产区设置1座容积为20m³的沉淀池（5m×2m×2m），搅拌机清洗废水经沉淀后回用于物料搅拌工序，不外排。 （3）汽车轮胎清洗水 本项目洗车平台配套建设三级沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排。 （4）初期雨水 厂区内降雨初期会产生初期雨水，为防止初期雨水夹带粉尘外排，评价要求在厂区设置初期雨水收集池一座，初期雨水产生量按临汾地区暴雨强度及雨水流量计算公式进行计算： Q=Ф×q×F×T 其中：Φ—径流系数，取0.9； q—设计暴雨强度（L/s·公顷）； F—汇水面积（1896m2）； t—收水时间(一般取15分钟) 暴雨强度q采用临汾市暴雨强度公式： q=1207.4（1+0.94Lg T）/（t+5.64）0.74 式中：T—设计重现期，取2年； 以上公式计算得初期雨水量为25.32m3。 故评价要求在生产区地势最低处（厂区西北侧）设30m3初期雨水收集池，厂区内设置雨水导流渠对初期雨水进行收集，收集的初期雨水经沉淀处理后洒水抑尘，不外排。 综上所述，本项目产生的废水可以得到合理处置，对周围水影响不大。 3、固废环境影响分析 本工程固体废物有生活垃圾、除尘灰、废预制件渣、废钢筋、废润滑油、废油桶等，其中废润滑油、废油桶为危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则本项目实施后生活垃圾产生量为0.75t/a。要求项目单位在厂区内设置封闭垃圾箱，定期交由当地环卫部门处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 （2）除尘灰 本项目除尘灰产生量约为143.927t/a，集中收集后全部返回生产工序再利用。 （3）废预制件渣 本项目运营期废预制件渣产生量约为100t/a，集中收集后全部送当地建筑垃圾填埋场处置。 （4）废钢筋 本项目运营期产生的废钢筋约1t/a，集中收集后全部交由废品收购站回收处置。 （5）废润滑油、废油桶 本项目运营期会产生0.1t/a的废润滑油、0.1t/a的废油桶，均为危险废物，其全部来源于设备维护。集中收集后暂存于危废贮存间（10㎡），定期交由有资质的单位处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，本项目设有一座10㎡的危废贮存间，场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，临时贮存场所应设防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等，且不应露天堆放危险废物。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： a. 建危险废物贮存专用库房； 根据本项目的工序特点，建一个危险废物专用暂存库，用于分类存放本项目产生的危废； b. 危废必须分类装入符合标准的容器内； c.装载危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； d.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（GB1276-2022）的标签。 e. 危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； f. 必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 g. 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； h. 危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； i. 转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 j. 危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 k. 危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 表16 固体废物排放信息 产生环节; 办公生活; 废气治理; 生产工序; 生产工序; 设备维护. 名称; 生活垃圾; 除尘灰; 废预制件渣; 废钢筋; 废润滑油; 废油桶. 属性; ——; 一般固体废物; 一般固体废物; 一般固体废物; 危险废物 HW900-214-08; 危险废物 HW900-249-08. 主要有毒有害物质名称; ——; ——; ——; ——; 矿物油; 矿物油. 物理性状; ——; 固体; 固体; 固体; 液体; 固体. 环境危险特性; ——; ——; ——; ——; 毒性、易燃性; 毒性、易燃性. 年度产生量; 0.75t/a; 143.927t/a; 100t/a; 1t/a; 0.1t/a; 0.1t/a. 贮存方式; 封闭垃圾箱; 原料库; 原料库; 危废贮存间. 利用处置方式和去向; 定期清运至当地环卫部门指定地点; 全部返回生产工序再利用; 全部送当地建筑垃圾填埋场处置; 由废品收购站回收处置; 定期交由有资质的单位处置. 利用或处置量; 0.75t/a; 143.927t/a; 100t/a; 1t/a; 0.1t/a; 0.1t/a. 4、声环境影响分析 本项目物料运输主要依靠G241国道以及之间的连接路，运输路线经过封壁村。本项目厂址周围50m范围内声环境敏目标为封壁村。 （1）本次工程噪声主要为搅拌机、输送机、风机等设备噪声和汽车运输产生的交通噪声等，经类比，其声级值在70-90dB(A)之间。 （2）防治措施 本项目将采取以下噪声防治措施： 1）总平面布置 从总平面布置的角度出发，将生产厂房进行全封闭设置，在厂区总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，生产厂房内合理布置设备，高噪声设备避免集中在同一区域。从而减少对周围环境的影响。 2）生产设施具体治理措施 具体到主要生产设施的防治措施具体如下： 生产设备：设备选型时，尽量选择低噪声的设备，并进行基础减震，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 运输车辆：加强管理，运输车辆在厂区内减速行驶，禁止鸣笛。 3）加强管理 - 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （3）噪声预测： ①计算公式 为了预测噪声对周围环境影响程度，以噪声点声源的几何发散衰减公式进行计算： 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为： Lp（r）=Lp (r0)-20lgr/r0 式中第二项表示了点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg（r/r0） 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： ②噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行分析预测，通过采取基础减震、距离衰减、消声等噪声防治措施后，本项目噪声对周围声环境影响较小，厂界噪声贡献值见表17。 表17 厂界噪声预测值dB（A） 测点编号; 测点位置; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 1; 北厂界; 40.18; 60; ——; 50. 2; 西厂界; 41.03; 60; ——; 50. 3; 南厂界; 47.42; 60; ——; 50. 4; 东厂界; 45.22; 60; ——; 50. 由上表可以看出，本项目运营期厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。本项目运营期噪声跟踪监测点位布置在厂界四周，监测频次为每季度一次。 表18 噪声排放信息表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 运行 台数; 声功率级dB（A）; 运行时段; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级dB（A）. X; Y; Z. 1; 生产车间; 搅拌机; ——; 1; 80～85; 连续; 低噪设备、基础减振、建筑隔声; 5.57; 6.83; 1; 10; 65. 2; 输送机; ——; 1; 70～75; 连续; 8.87; 1.16; 1; 8; 75. 3; 室外; 风机; ——; 1; ～90; 连续; 基础减振、建筑隔声、消声器; -27.08; 21.51; 1; /; 80. 4; 风机; ——; 1; ～90; 连续; -21.2; 25.43; 19; /; 80. 5; 风机; ——; 1; ～90; 连续; -19.42; -18.32; 19; /; 80. 5、地下水、土壤影响分析 本项目为年产水泥制品1万吨建设项目，项目所涉及的物料主要为水泥、粉煤灰、石子、砂子、钢筋等，项目将建设全封闭生产车间及全封闭筒仓，且物料全部入库入仓储存，生产线全过程封闭，厂区内地面全部硬化防渗；同时厂区内建设1座30m³的雨水收集池，保证厂区内的初期雨水不外排；具体防渗要求如下： 表19 本项目运营期防渗区设置一览表 名称; 类别; 防渗要求. 危废贮存间等; 重点防渗区; 防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。. 初期雨水收集池、洗车平台、沉淀水池、生产车间、成品堆场等; 一般防渗区; 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。. 其他区域; 简单防渗区; 地面硬化。. 在采取以上措施后可基本阻隔本项目对地下水、土壤的污染途径。 6、环境风险影响分析 6.1环境风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1和表H.1、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的风险物质临界量见下表。 表20 危险化学品危险源识别 序号; 名称; 临界量t; 实际储存量t. 1; 废润滑油; 2500; 0.1. 6.2评价工作等级确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值Q。 项目建成后全厂危险物质数量与临界量比值计算结果见下表。 表21 重大危险源辨识表 风险源区域; 工序; 名称; 最大存在量t; 临界量t; qi/Qi; 功能单元∑qi/Qi. 危废贮存间; 物料储存; 废润滑油; 0.1; 2500; 0.00004; 0.00004. 合计; 0.00004. 根据上表可知，项目全厂范围内危险物质数量与临界量比值Q为0.00004，属于Q＜1。 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。 6.3可能影响途径 本项目环境风险可能影响途径为：废润滑油桶破损物品渗漏引起土壤及地下水的污染。 6.4风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险，采取以下防范措施： ①建设单位对管道、盛装容器定期检修维护；危废贮存间设置防漏裙角，并配备空桶，发生泄漏及时更换容器；对导流沟、废润滑油储存间地面进行防腐防渗处理；门口设置围挡。 ②在存储仓库张贴严禁烟火标识；加强生产过程的风险防范。 ③建设单位应制定突发事故环境风险应急预案，并报当地环保部门备案。 ④废润滑油区需设置符合标准的灭火设施； ⑤建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 本环评根据工程特点针对性地提出了必要的风险防范措施。为此，公司必须加强风险防范管理，在建设和生产过程中必须把“安全第一，预防为主”的方针贯彻于始终。建设单位应完善相应的应急方案，并配备必要的消防装备，严格杜绝火灾、爆炸等事故的发生，防止因废润滑油桶破损物品渗漏等引起土壤及地下水的污染，造成环境事件的发生。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搅拌工序，DA001 | 颗粒物 | 设置1套布袋除尘器，废气经处理后通过1根15m高排气筒排放。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 仓顶粉尘，DA002-DA003 | 颗粒物 | 粉煤灰筒仓、水泥筒仓仓顶各设置1台布袋除尘器+1根排气筒（共2套）。粉尘经布袋除尘器处理后排放，排气筒高度距离地面不低于20m。 |  |
|  | 物料装卸及堆存粉尘 | 颗粒物 | 所有物料均入库入仓储存；储库内地面硬化防渗，定期洒水（喷雾）抑尘。 |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 运输车辆密闭、道路洒水等；在厂区进出口设置洗车平台，外出车辆必须经冲洗后通行上路。 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、总磷、SS、BOD、pH | 全部用于厂区内洒水抑尘，不外排。 | 不外排 |
|  | 搅拌机清洗废水 | SS | 设1座20m³的沉淀池，全部回用于物料搅拌工序。 | 不外排 |
|  | 车辆轮胎冲洗废水 | SS | 设置三级沉淀池，硬化防渗，沉淀后废水回用于车辆清洗。 | 不外排 |
|  | 厂区雨水 | SS | 设置初期雨水收集池（30m3）一座，硬化防渗。 | 不外排 |
| 声环境 | 搅拌机、输送机、风机等 | 噪声 | 低噪设备、基础减振、建筑隔声、消声器等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 固体废物 | 废润滑油、废油桶属于危险废物，在公司危险废物暂存库暂存，定期交由有资质单位回收处置；除尘灰集中收集后全部回用于生产工序；废预制件渣收集后全部送当地建筑垃圾填埋场处置；废钢筋交由废品收购站回收处置；生活垃圾集中收集后送当地环卫部门指定地点处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目所涉及的物料主要为水泥、粉煤灰、石子、砂子、钢筋等，项目将建设全封闭厂房及全封闭筒仓，且物料全部入库入仓储存，生产线全过程封闭，厂区内地面全部硬化防渗；同时厂区内建设1座30m³的雨水收集池，保证厂区内的初期雨水不外排；具体防渗要求为：重点防渗区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；简单防渗区进行地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区内地面全部硬化，厂区周边进行绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建设单位对管道、盛装容器、生产设施定期检修维护；危废贮存间设置防漏裙角，并配备空桶，发生泄漏及时更换容器；对导流沟、废润滑油储存间地面进行防腐防渗处理；门口设置围挡。 ②在存储仓库张贴严禁烟火标示；加强生产过程的风险防范。 ③建设单位应制定环境风险应急预案，并报当地环保部门备案。 ④废润滑油区需设置符合标准的灭火设施； ⑤建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立环境管理台账、固废管理台账，定期接受环保管理部门的监督和检查。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度出发，翼城县华城建筑材料有限公司年产水泥制品1万吨建设项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.361t/a |  | 0.361t/a | 0.361t/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 |  |  |  | 143.927t/a |  | 143.927t/a | 143.927t/a |
|  | 废预制件渣 |  |  |  | 100t/a |  | 100t/a | 100t/a |
|  | 废钢筋 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | 1t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①