- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- （报审本）

项目名称： 翼城县德源商贸有限公司新建储存量30万吨煤炭储煤场建设项目

建设单位（盖章）：  翼城县德源商贸有限公司

编制日期：           2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 翼城县德源商贸有限公司新建储存量30万吨煤炭储煤场建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-141022-89-01-656379 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山西 省（自治区） 临汾 市 翼城 县（区） 中卫 乡（街道） 吴寨村西860m |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0610烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业-06烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069-煤炭配煤、煤炭储存 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 翼城县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 9100 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 1.1生态保护红线 根据生态红线划定原则：自然保护区、风景名胜区、森林公园和饮用水源保护区等列入生态红线。本项目位于山西省临汾市翼城县中卫乡吴寨村西860m，项目选址不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水源地、水产种质资源保护区、极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、国家水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区等生态保护红线划定范围。 1.2与《临汾市人民政府关于印发临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》临政发〔2021〕10号符合性分析 临汾市2021年6月29日以临政发〔2021〕10号文发布了《临汾市人民政府关于印发临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》。 临汾市重点管控单元管控要求：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 符合性分析：项目采取各环保措施后，污染物均可达标排放，项目生产废水经沉淀处理后回用不外排，生活污水排入旱厕，定期清掏，用于农肥，固废合理处置，环境风险较小，项目的建设符合临汾市重点管控单元的管控要求，与其位置关系图见附图2。 1.3环境质量底线 本次评价收集了2023年翼城县环境空气质量例行监测结果，监测数据可以看出，翼城县环境空气PM10年平均质量浓度、O3-8h-90per日最大8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明翼城县城区为环境空气质量不达标区。 本项目引用《翼城县厚泽煤业运销中心新建储煤场项目》中的环境空气质量现状监测数据对所在区域环境空气质量现状进行分析，由监测结果可知，监测点TSP日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目周边50米范围内无声环境敏感目标，不对声环境质量现状进行分析。 项目运营期污染物主要为废气、固体废物和噪声，采取环评规定的环保措施后，经分析对周围环境影响较小，对项目所在区环境质量现状影响不大，不突破当地环境质量底线。 1.4资源利用上限 项目原辅料、动力供应充足，营运工序中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限的要求。 1.5环境准入负面清单 根据《临汾市人民政府关于印发临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》附件1临汾市生态环境总体准入管控要求。本项目符合临汾市生态环境总体准入管控要求，项目与临汾市生态环境总体准入管控要求相符性分析见表1-1。 根据临汾市政务服务网生态环境分区管控查询系统“山西省“三线一单”数据管理及应用平台”可知，本项目位于翼城县大气环境布局敏感重点管控单元 表1-1 项目与临汾市生态环境准入清单相符性分析 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 1、遏制“两高”项目盲目扩张。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达标达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目属于全封闭储煤场建设项目，不属于高污染、高排放项目; 符合. - 2、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 本项目属于全封闭储煤场建设项目，不属于两高项目. - 3、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染物的措施。; 本项目属于全封闭储煤场建设项目，不属于两高项目. - 4、优化焦化钢铁企业布局。汾河谷地平川区域焦化企业按照“退城入园、退川入谷”的原则，钢铁企业按照“入园入区，集聚发展”的要求，实施关小上大、转型升级、布局调整。; 不涉及. - 5、市区城市规划区155平方公里区域范围内禁止建设洗选煤企业；高铁、高速沿线两侧1公里范围内不得新建洗选煤企业。; 不涉及. - 6、对洗选煤企业项目建设审批手续不全的、违规占用基本农田、在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源地保护区、泉域重点保护区、湿地公园、森林公园、山西省永久性生态公益林等依法划定需要特别保护的环境敏感区范围内的项目予以取缔关闭。; 不涉及. 污染物排放管控; - 1、定期通报降尘量监测结果，降尘量最高值高于9吨/月·平方公里的市县要开展降尘专项整治。 - 2、2021年10月底前，全面完成钢铁企业在产设备超低排放改造。 - 焦化行业超低排放改造于2023年底前全部完成。 - 4、年货运量150万吨以上工业企业公路运输的车辆要全部达到国五以上标准，其中位于市区规划区的钢铁等企业，进出厂大宗物料2021年10月1日前要全部采用铁路或管道、管状带式输送机等清洁运输方式，公路运输采用国六排放标准及以上的汽车或新能源车辆。; 本项目为全封闭储煤场，对煤进行储存，项目煤炭的运输车辆达到国四标准，年运输量约为30万吨；; 符合. 环境风险防控; - 1、项目防护距离应符合相关国家标准或规范要求。装置外部安全防护距离要符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准》要求。 - 2、在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标排放的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。 - 3、加强汾河、沁河等流域及饮用水水源地水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。; 不涉及; 符合. 资源利用效率; 水资源利用; - 1、水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 - 2、实施严格水资源管控，加强岩溶泉域水资源的保护和管理; 本项目用水由供水管网供给，可以满足本项目需求; 符合. 能源利用; - 煤矿企业主要污染物达标排放率达到100% - 保持煤炭消费总量负增长，积极推进碳达峰碳中和目标愿景。; 不涉及; 符合. 土地资源利用; - 土地资源利用上线严格落实国土空间规划和“十四五”相关目标指标。 - 严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。 - 以黄河干流沿岸县（市、区）为重点，全面实行在塬面修建软埝田、塬面缓坡地建设果园、陡坡耕地全面退耕造林并实行封禁、沟底打坝造地建设高标准基本农田的水土保持治理模式，促进黄河流域生态保护和高质量发展。 - 开展黄河流域历史遗留矿山生态修复项目，推动矿山生态恢复治理示范工程建设。; 本项目租赁吴寨村原吸附材料厂现有场地，不占用耕地; 符合. 表1-2临汾市生态环境汾河流域管控要求 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.执行山西省、汾渭平原、临汾市的空间布局准入要求。2.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市、区）人民政府规定的期限内改用清洁能 源。在禁煤区内，除煤电、集中供热和原料用煤企业外，禁止储存、销售和燃用煤炭及其制品。 3.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、火电、水泥、化工、有色金属等高排放、高污染项目。钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 本项目符合山西省、汾渭平原、临汾市空间布局准入要求。本项目不在禁燃区内，且属于向集中供热提供燃料的企业。煤炭破碎、筛分、配煤工序废气收集后进入布袋除尘器进行处置，符合要求; 符合. 污染物排放管控; 1.执行山西省、汾渭平原、临汾市的污染物排放控制要求。2.加大工业炉窑深度治理力度，稳步推进铸造、铁合金、陶瓷、耐火材料、砖瓦、石灰等行业工业炉窑全面达标排放，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。3.推动工业炉窑、生物质锅炉改用电、气等清洁能源，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料，对违规使用的责令停产整改，整改未完成前不得复产。; 本项目废气执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）山西省地方标准，不涉及工业炉窑及高污染燃料使用。; 符合. 环境风险防控; 1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。; 本项目建成后制度环境风险应急预案; 符合. 资源利用效率; 1.到2030年，煤炭在一次能源消费中比例稳定下降，可再生能源占全市能源消费总量的比重完成省下达指标。; 不涉及。。; 符合. 表1-3临汾市生态环境汾河流域管控要求 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.在地下水禁采区和限采区，不得开凿新井。已建成的水井依法限期封闭。2.禁止在河道内私挖滥采，确保河道防洪安全。禁止在引调水工程沿线保护范围内从事采石、采砂、取土、爆破等活动。3.禁止占用或者征收、征用汾河流域内一级保护林地和天然草甸；禁止随意变更水源涵养林地和天然草甸用途。; 本项目为全封闭储煤场，对煤进行储存，不涉及地下水开采。; 符合. 污染物排放管控; 1.持续开展重点河流河道疏浚和清淤，清理河道河岸垃圾，提高河流自净能力。2.持续开展入河排污口排查整治，确保动态“清零”。3.加强沿河农村生活污水处理，强化农灌退水管理和资源化利用。; 本项目污水经过处理后综合利用，不外排，不涉及排污口。; 符合. 环境风险防控; 加快水资源管理系统和检测系统建设，实现汾河干流监测监控系统全覆盖。; 不涉及。; 符合. 资源利用效率; 1.统筹调配区域水资源，对汾河水资源进行统一调配，加快实施引沁入汾工程。2.实施以水定产、以水定城，统筹生活生产生态用水需求，全面落实水资源保护“三条红线”和国家节水行动，明确汾河临汾段流域水量分配指标。; 本项目用水由供水管网供给。; 符合. 综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的管控原则。 - 2、产业政策相符性 - 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，本项目为国家允许建设的项目。 - 2023年8月15日翼城县行政审批服务管理局对翼城县德源商贸有限公司新建储存量30万吨煤炭储煤场建设项目进行了备案（项目代码：2408-141022-89-01-656379）。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 - 3、与《翼城县国土空间总体规划（2021-2035）》的符合性分析 根据《翼城县国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目选址不属于生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，项目用地为建设用地，项目不降低生态功能，不破坏生态系统，符合翼城县国土空间总体规划的要求。 项目与翼城县国土空间控制线规划相对位置关系见附图3。 - 4、其他符合性分析 4.1与翼城县“禁煤区”符合性分析 依据翼城县人民政府《关于划定“禁煤区”加强散煤管控的通告》（翼政发〔2021〕36号），“禁煤区”、其他区域范围和散煤管控有关事项通告如下： - “禁煤区”包括以下行政村和自然村： 唐兴镇：北关、寿城、陵下、城南、营里、东寿城、苇沟、世家庄、西关上高、封壁、下高、南官庄、石桥、冶南、西石桥、下石、春安、古城、上石。 南梁镇：南梁、武池、贺水、东尹、梁壁、冯史、东西郑、程公、西张、马册、凸里、南史、北常、故城、白马、泠吉、庄里(行政村主村)、涧峡(行政村主村)、南常(行政村主村)。 南唐乡：南唐、北史、北唐、樊店、范牛、东唐、符册、云唐、东下坪、西下坪、下阳、河法、原村、晓史。 中卫乡：中卫、辛庄、泠史、木坂、浮图、人望、南北庙、屋山。 里柴镇：里柴、东续、西沟、吉壁、天马、唐城、感军、南石(属东午寄自然村)。 王庄镇：王庄、岳庄、北丁、龙女、郑庄(行政村主村)。 隆化镇：大河口(行政村主村)。 “禁煤区”内除集中供热和原料用煤企业外，禁止储存、销售和燃用煤炭及其制品。 二、其他区域：全县除“禁煤区”以外区域村庄，居民生活取暖禁止燃用含硫量0.5%、灰分15%以上的煤炭及其制品。 三、严格落实管控标准要求，“禁煤区”实现散煤及燃煤设施“双清零”其他区域实现劣质煤清零。 本项目位于山西省临汾市翼城县中卫乡吴寨村西860m，不位于翼城县“禁煤区”范围。项目将作为保供煤场，所储存的煤炭仅限于向翼城县超腾供热有限公司进行出售，不向居民或其他非保供用煤用户供应使用。 4.2与山西省人民政府办公厅 《关于印发山西省黄河(汾河)流域水污染治理攻坚方案的通知》晋政发【2020】19号相符性分析 表1-4 项目建设与《山西省黄河(汾河)流域水污染治理攻坚方案的通知》符合性分析一览表 方案要求; 本项目; 符合性. 加强工业企业达标排放监管。工业废水排放口、清净水排口直接排放的废水化学需氧量、氨氮、总磷三项污染物达地表水Ⅴ类标准，其他指标达行业特别排放限值。落实水环境应急监测措施，配套建设排水口生态鱼监测池。建设初期雨水收集储蓄水池，加强处理回用，工业雨水排口非汛期严格封堵。充分发挥第三方治理机构专业化优势，鼓励工业企业购买第三方废水治理专业服务。; 本项目废水综合利用，不外排。设置初期雨水收集池，初期雨水收集后，用于道路洒水抑尘，不外排。; 符合要求. 提升河流沿岸生态缓冲带防护水平。加强河流堤外缓冲隔离防护林带建设，留足河道、湖泊和滨河带保护范围，在国家相关政策范围内，有序推进还林、还草、还湿、还滩，非法挤占的要限期退出。汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间。(省林草局、省水利厅、省生态环境厅按职责分工牵头，各市人民政府负责)。; 本项目南侧距离常家河1.1km，属于浍河支流，距离大于50m；; 项目选址符合要求. - 4.3与《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》符合性分析 根据《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号）第十一条“在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力。”，第十六条“我省境内桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河上游段（唐河、沙河）等流域的治理工作，参照此决定执行”。 常家河为距离本项目最近的地表水体，在本项目南侧1.1km处。常家河为浍河支流，属黄河汾河支流。因此，建设不违背与《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号）。 4.4《山西省小储煤认定标准》（晋煤环发[2017]422号）符合性分析 依据《山西省小储煤认定标准》（晋煤环发〔2017〕422号），本企业不认定为小储煤企业。具体分析见下表。 表1-5 与《山西省小储煤认定标准》（晋煤环发〔2017〕422号）符合性分析 重点任务; 具体要求; 符合性分析. 一、无照或超经营范围擅自从事煤炭经营活动的储煤企业; 根据《无照经营查处取缔办法》（国务院令第370号）、《2017年山西省查处取缔无证无照经营专项行动实施方案》（晋查无联办〔2017〕2号），凡未依法取得营业执照擅自从事煤炭经营活动的储煤企业；已办理注销登记或者被吊销、撤销营业执照，以及营业执照有效期届满后未按规定重新办理登记或延期变更手续，擅自从事煤炭经营活动的储煤企业；营业执照核准登记没有煤炭经营项目的储煤企业，均认定为小储煤企业，予以取缔关停; 翼城县德源商贸有限公司统一社会信用代码：91141022325809553Q，营业期限：2007-8-1至无固定期限；经营范围包括煤炭及制品销售. 二、扬尘污染防治未达到规定要求的储煤企业; 根据《中华人民共和国大气污染防治法》、省政府办公厅《山西省大气污染防治2017年行动计划》（晋政办发〔2017〕30号）和《关于进一步控制燃煤污染改善空气质量的通知》（晋政办发〔2017〕37号）规定要求，凡储煤场扬尘污染防治技术措施达不到省环保厅《关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》（晋环环评函〔2017〕102号）技术规范要求且整改无望的储煤企业，认定为小储煤企业; 项目为储煤项目，各环节污染物采取相应的治理措施后，污染物均能达标排放. 三、选址不符合布局规划要求的储煤企业; 储煤场地选址不符合当地政府或煤炭管理部门（煤炭经营监管部门）制定的储煤场规划布局要求，不符合当地土地利用总体规划，不能达到资源集约开发和节约利用的要求的储煤企业，认定为小储煤企业; 项目不在翼城县禁煤区范围内；翼城县未进行储煤场布点规划设计. 四、不按规定要求进行经营备案的储煤企业; 未根据《煤炭经营监管办法》（国家发展和改革委员会令第13号）规定在工商行政管理机关办理登记注册后，不向所在地的同级煤炭经营监督管理部门进行告知性备案，且不按煤炭经营监管部门要求进行整改、不接受监管部门监督管理的储煤企业，认定为小储煤企业; 为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革、加快政府职能转变的要求，2019年3月28日废止《煤炭经营监管办法》（2014年中华人民共和国国家发展和改革委员会令第13号）. 五、不诚信守法经营的储煤企业; 存在有销售不符合《商品煤质量管理暂行办法》（国家发展和改革委员会、环境保护部、商务部、海关总署、工商行政管理总局、质量监督检验检疫总局令第16号）的商品煤的经营行为；不按规定向明确管制地区销售灰分≥16%、硫分≥1%的散煤、向城市高污染燃料禁燃区和禁煤区销售不符合规定标准的劣质煤的储煤企业，认定为小储煤企业; 本项目销售精煤灰分11.68%，硫分0.03%，项目商品煤质量满足《商品煤质量管理暂行办法》（国家发展和改革委员会、环境保护部、商务部、海关总署、工商行政管理总局、质量监督检验检疫总局令第16号）要求. 4.6与《山西省推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022-2025年）》符合性分析 #### 表1-6 与《山西省推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022-2025年）》的符合性 序号; 要求; 情况说明; 符合性. 1; 推动大宗物资“公转铁”。鼓励工矿企业等实施大宗货物“公转铁”、“散改集”，中长距离运输时主要采用铁路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道或新能源车。加快推动铁路专用线建设，新建或迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业及粮食储备库等，原则上要接入铁路专用线或管道。; 本项目年周转量为30万吨，采用箱式密闭汽车公路运输，采用国六及以上排放标准货车; 符合. 2; 提高技术装备绿色化水平。积极推动新能源和清洁能源车辆、航空器应用，推动在高速公路服务区和站场枢纽规划建设充换电、加气等配套设施。在场区短途运输和固定线路运输等场景示范应用新能源重型卡车及汽车列车。加快推进枢纽场站绿色化、智能化改造和设施设备改造。; 优先采用绿色车队; 符合. 3; 加快推进北斗系统在营运车辆上的应用，推动企业间物流信息交换安全、高效、顺畅，提供公正、权威的物流相关公共信息服务，有效促进物流产业链各环节信息互通与资源共享，到2025年基本实现运输全程可监测、可追溯。加强公路运输方式和铁路运输方式的信息共享和业务系统顺畅衔接。; 按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料; 符合. 5、选址可行性 本项目符合国家和山西省有关环境保护法律法规、标准、政策、规范，符合《翼城县国土空间总体规划（2021-2035）》，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的管控原则。 距离项目最近的居民生活区为西南侧520米处的北庙村，位于项目侧风向，项目为全封闭储煤库项目，在采取废气处理措施后，对南庙村影响较小；距本项目最近的水源地为中卫乡集中式饮用水水源地，位于项目东北侧1.0km，项目生活污水排入旱厕，定期清掏，用于农肥，不外排，不会对饮用水水源地造成影响。 综上所述，项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、建设工程 - 本项目租赁吴寨村原吸附材料厂现有场地，占地面积9100m2，拟建设1座封闭式钢结构仓库，建筑面积8000m2，建设破碎机、分级筛及相关配套设备、公用工程等。 - 建设规模：煤炭年周转量为30万吨，其中20万吨需要进行配煤处理销售，剩余10万吨原煤周转贮存，作为原煤直接销售。主要工程内容详见表2-1。 表2-1 工程主要建设内容一览表 类别; 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 储煤库; 1座，建筑面积共8000m2，长91m，宽83m（局部地区宽100m），高18m（最高点），为钢架结构全封闭式储煤库，分为2个棚跨，分为储煤区和配煤区，其中，配煤区1000m2，储煤区7000m2；储煤库基础采用砖混结构，储煤库大门采用可移动式的钢结构推拉门，储煤库内地面全部硬化，建设一套配煤设备，并建设喷雾洒水装置及相应环保设施; 新建. 辅助工程; 办公区; 一层，砖混结构，4栋，单栋长16m，宽5m，建筑面积80m2，单栋设置房间4间; 利用现有. 门房及磅房; 一层，砖混结构，长10m，宽5m，建筑面积50m2; 利用现有. 洗车平台; 设置沉淀收集池（10m×3m×4m）; 新建. 公用工程; 供水; 由吴寨村供水管网供给; 新建. 供电; 接自中卫乡变电站，依托现有1台100kVA变压器；; 新建. 供热; 办公区冬季采用空调供暖，生产车间不供暖；; 新建. 环保工程; 废气; 煤炭储存、装卸扬尘; 建设1座全封闭式彩钢结构配煤、储煤库，并对地面采取硬化处理，在仓库四周和储煤仓库四周设洒水喷头，喷头数量保证喷洒覆盖率100%，煤炭在装卸运输时，需要在进行喷淋处理后进行操作; 新建. 车辆运输扬尘; 运输车辆遮盖篷布，场内道路硬化，路面定期清理、洒水降尘，设置洗车平台，车辆驶离场区时进行轮胎清洗，限制车速，适当种植绿化等; 新建. 破碎、筛分、配煤工序废气; 输送皮带采用橡胶板全围挡，在破碎机受料斗上方设置集气罩，分级筛全封闭建设，在顶部设置集气措施，配煤机全封闭建设，并设置集气措施，配煤机受料斗上方设置集气罩，煤炭破碎、筛分、配煤工序粉尘经集气管道收集后共同引入1套脉冲式布袋除尘器处理，处理后经1根15m高的排气筒外排; 新建. 废水; 车辆清洗废水; 场区出口设洗车平台，设置沉淀收集池（10m×3m×4m），经沉淀池沉淀后，回用于洗车工序，不外排; 新建. 初期 雨水; 排入雨水收集池，最终用于厂区洒水抑尘; 新建. 生活 污水; 员工生活区厕所为旱厕，生活废水排入旱厕，定期清掏，用于农肥; 新建. 噪声; 车辆在场区行驶时减速慢行，禁止鸣笛；生产设备置于生产车间内，安装减振、消声措施；; /. 固废; 沉淀池污泥; 洗车平台沉淀池底部煤泥定期清理，作为产品外售; 新建. 废矿物油、废棉纱、废油桶; 暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质部门处置; 新建. 生活垃圾; 收集后定期运至当地环卫部门指定地点处置; 新建. 除尘器除尘灰; 收集后作为产品外售; 新建. 场地硬化; 厂内道路场地硬化1000m2; 新建. - 2、原料来源及产品方案 根据《山西省煤炭销售质量管理暂行办法》在中国境内运距小于600km的商品煤应满足灰分≤40%，硫分≤3%。根据《山西省煤炭销售质量管理暂行办法》，严格限制销售灰分≥16%，硫分≥1%的散煤，同时禁止销售或进口高灰分、高硫分的劣质煤炭，以及向城市高污染燃料禁燃区等范围内单位或个人销售不符合标准的煤炭。 依据《商品煤质量管理暂行办法（2015年）》，煤炭生产、加工、储运、销售、进口、使用企业是商品煤质量的责任主体，分别对各环节商品煤质量负责，商品煤应当满足下列基本要求：灰分其他煤种≤40%，硫分其他煤种≤3%。本项目原煤来源于翼城县境内及周边地区取得合法手续的煤矿及洗煤厂。本项目年储存周转原煤量约30万吨。 本项目原煤和精煤煤质见下表2-2，由表可知，本项目原煤和精煤灰分和硫分符合要求，本项目产品主要外售给供热公司，少量煤炭销售给非禁燃区工业企业，不外售煤炭给禁燃区内单位和个人。 表2-2 本项目原煤、精煤煤质一览表 序号; 物料名称; 粒径（cm）; 硫分（St,d），%; 灰分（Ad），%; 发热量，kcal/kg. 1; 原煤; 10cm; 0.63; 14.34; 20934. 2; 精煤; 1-3cm; 0.5~0.6; ＜10; 6000～6700. - 3、主要生产设施及设施参数 - 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备能力或规格; 单位; 数量; 备注. 1; 储煤库; 堆放面积7000m2，堆放高度5m，最大堆存量41700吨；; 座; 1; 配煤区1000m2. 2; 提升机; 台; 4; 每跨储煤库2台. 3; 破碎机; 台; 1. 4; 分级筛; 1550型; 台; 1; 新建. 5; 配煤机; 100-110t/h; 台; 1; 固定式. 6; 装载机; 柳工50型; 台; 2. 7; 洒水车; 10t; 辆; 1. 8; 喷洒主水泵; 10m3/h，2kw; 台; 2; 一开一备. 9; 煤场固定喷雾洒水装置; /; 套; 1; 可覆盖主体堆煤场. 10; 车辆清洗设备; 配有洗车槽，水泵，喷水设施等; 1; 洗车平台下设15m3沉淀池，沉淀处理后回用，不外排. 1）储煤能力核算： - 储煤棚贮存能力计算公式如下： - Q=V×ρ×r - 式中：Q——物料储存量，t； - V——物料堆放体积，m3； - ρ——堆料的松散系数，计为0.9； - r——物料堆积密度，t/m3，取1.5。 - 煤炭在储煤棚内呈梯形堆放，最高堆高为5m。 - 考虑空间有效利用性及车辆在库房内运输，汽车运转道路宽5m，则煤堆体积为V=（a短边梯形截面上边+b短边梯形截面下底）×H÷2×L；储煤棚长90m×宽88m×高12m，V（1#）=（56+83）×5÷2×80=27800m3（41700吨）。 - 经计算，储库可储存煤炭41700t。本项目年储运煤炭30万t，则周转次数为7次，周转周期为42天。 2）破碎、筛分设备合理性及产能核算 破碎机生产能力为120t/h。破碎煤量约20万吨/年，破碎机每年工作1664h可满足生产需求。本项目年工作300天，每天8小时，根据计算，项目破碎机设置合理。 分级筛生产能力为90t/h~100t/h，本次按90t/h计算。筛选煤量约20万吨/年，分级筛每年工作2222h可满足生产需求。本项目年工作300天，每天8小时，根据计算，项目分级筛设置合理。 配煤机生产能力为100t/h~110t/h，本次按100t/h计算。配煤量约20万吨/年，分级筛每年工作2000h可满足生产需求。本项目年工作300天，每天8小时，根据计算，项目配煤机设置合理。 4、项目用水、排水 4.1给水水源 本项目用水由吴寨村供水管网供给。 4.2给水系统 本项目用水类型主要包括生活用水、储煤库喷淋用水、洗车平台车辆冲洗用水和道路洒水。 ①生活用水 本项目劳动定员5人，厂内厕所为旱厕，因此生活用水主要是员工饮用水和盥洗用水，根据《山西省用水定额 第4部分 居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021），生活用水按70L/人·d计，则生活用水量为0.35m3/d（105m3/a）。 ②储煤库喷淋用水 储煤库喷淋用水：根据《山西省用水定额 第3部分 服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），储煤库降尘洒水量按2.0L/（m2·d）计算，每天洒水1次，本项目储煤库总建筑面积8000m2，因此原料库抑尘洒水量为16m3/d（4800m3/a）。 ③洗车平台车辆冲洗用水：本项目设置洗车平台，运输车辆驶离场区前应清洗轮胎及车身，不得带泥上路。根据《山西省用水定额 第3部分 服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），载重汽车循环用水冲洗用水量按40L/（辆·次）计算。本项目汽车载重量按20吨计算，则本项目洗车补水量=40L×10-3×（300000t/a÷20t）=2m3/d（600m3/a）。 ④道路洒水 根据《山西省用水定额 第3部分 服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），水泥路面洒水量按2L/m2·d计算，本项目道路、硬化场地占地面积约1000m2，则本项目道路洒水用水量为2m3/d（600m3/a）。 4.3排水系统 ①生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计算，产生量为0.28m3/d（84m3/a），生活污水主要是盥洗废水，水质简单，可直接泼洒场区地面洒水抑尘，不外排。 ②车辆冲洗废水 废水产生量按用水量的90%计算，则本项目洗车废水产生量为1.8m3/d（540m3/a），洗车废水全部回用不外排。 各用水单元用排水量具体见表2-4，水平衡见图2-1。 表2-4 本项目日平均给排水量一览表 用水项目; 用水定额; 数量; 日平均 用水量; 日平均 排水量. 生活用水; 70L/人·d; 5人; 0.35m3; 0.28m3. 车辆清洗用水; 40L/辆·次; 50辆·次/天; 2m3. 储煤库堆场洒水; 2L/m2·d; 8000m2; 16m³/d; /. 厂区道路洒水; 0.2L/m2·次; 1000m2; 2m3/d; /. 合计; 18.55m3/d; 2.08m3/d. 2 车辆清洗用水 沉淀池 2 18.55 新鲜水 0.07 0.28 0.35 排入旱厕，定期清掏，用于农肥 职工生活用水 16 储煤库喷淋洒水 16 厂区道路地面洒水 2 2 图2-1 项目用水平衡图 单位：m3/d 4.4 排水工程 本项目产生的生活污水，排入旱厕，定期清掏，用于农肥；车辆清洗废水排入沉淀池内，沉淀后清水可回用于车辆清洗用水。 - 供电 - 本项目用电接自中卫乡变电站，依托现有1台100kVA变压器。 - 供热 - 办公区冬季采用空调供暖，生产车间不供暖。 - 7、工作制度及劳动定员 - 本项目劳动定员5人，年运行300天，每天8小时工作制，不在厂内食宿。 - 8、厂区平面布置图 本项目租赁吴寨村原吸附材料厂现有场地，占地面积9100m2，本项目门房及磅房位于本项目占地范围内西南侧，全封闭储煤库位于本项目占地范围东侧。本项目洗车平台设置在厂区西南侧，初期雨水收集池位于厂区西侧，本项目在储煤库中部设置1套固定配煤区，配煤原料位于储煤库西侧，配煤区位于储煤库南侧中部，配煤成品库位于储煤库东侧，危险废物贮存点位于厂区西北侧，做到功能分区明确合理。平面布置详见附图8。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程及产污环节 - 本项目施工期主要涉及基础工程、主体及辅助工程、工程验收等工序，建设工程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期工艺流程及产污环节图如下。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： - （1）基础建设：修建基坑护壁及修建地基； - （2）主体施工：进行主体结构施工，建筑物主体结构为现浇混凝土结构； - 设备安装及调试：主体工程建设完成后，进行相关设备的安装及调试。 - 2、营运期工艺流程及产污环节 本项目运营期工艺流程及排污示意图，见图2-3。 煤炭进场 粉尘、噪声 过磅、堆存 破碎机 煤炭储存 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 煤炭装车 粉尘、噪声 煤炭出场 粉尘、噪声 直接外售 分级筛 配煤机 粉尘、噪声 粉尘、噪声 煤炭进场 粉尘、噪声 煤炭卸车 煤炭储存 自动配煤系统 煤炭装车 粉尘、噪声 粉尘 粉尘、噪声 粉尘、噪声 煤炭出场 粉尘、噪声 图2-3 运营期工艺流程及排污示意图 工艺流程简述： （1）原料过磅、卸料堆存 原煤、精煤、等物料采用加盖篷布的车辆运输进场，经过场内地磅称重后，在厂区工作人员指引下运至全封闭储煤库内分区储存。不同指标煤进入原料存储区后，由铲车推平，层层堆料。煤棚内物料装车、卸车、转运均采用装载机装载作业+雾化喷淋抑尘的方式进行。 （2）破碎、筛分、配煤 本项目一部分煤炭直接可以进行销售，另一部分原煤需要经破碎后由分级筛进行筛分，并采用配煤机进行配煤，在配煤机中进行搅拌混合后经全封闭皮带输送机，输送至堆煤区，在储煤库内暂存或装车外售。 （3）运输出厂 将配煤产品装载到运输车辆，厂区运输道路地面全部硬化。载重汽车载着成品煤，运输给客户。 （4）洒水喷淋设施 固定式喷淋洒水设施设置：在封闭煤库内喷头，分布于煤库内四周，覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头雾化均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，定时洒水，有效抑止煤尘的产生。 喷淋系统技术参数如下： 射程：大于30m，可调工作压力：0.8-1.2Mpa，喷枪仰角：33°-42°，喷枪摆头范围：0-120°可调，喷枪摆头频率：1.5-3次/min，喷射水状：射束近1/3为柱状，射程中部1/3为散射状，其余外部1/3为雾化状，雾化密度与煤尘形成匹配，整体装置外包保温材料，冬季可继续使用。 - 产污环节 2.1施工期污染工序 2.1.1废气产生环节 在挖土、推土及砂石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料时引起道路扬尘。 2.1.2废水产生环节 施工期废水产生环节主要为施工机械、车辆冲洗废水和施工人员产生的办公污水。 2.1.3固体废物产生环节 - 施工期固体废物为建筑垃圾、弃土和施工人员办公垃圾。 2.1.4噪声产生环节 施工期噪声产生环节主要为施工设备产生的噪声。 2.2、运营期污染工序 2.2.1废气产生环节 ①运输扬尘； ②煤炭储存、装卸过程产生的扬尘； ③运输车辆汽车尾气。 ④煤炭破碎、筛分、配煤产生的粉尘。 2.2.2废水产生环节 ①职工生活污水；②厂内初期雨水；③车辆清洗废水。 2.2.3固体废物 项目运营期主要固体废物有职工生活垃圾，除尘器除尘灰，设备维修产生的废矿物油。 2.2.4噪声 - 项目生产运营过程中的主要强噪声源有铲车装车、卸车时，煤炭提升机电机、破碎机、分级筛、配煤机产生的噪声等，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约85～105dB（A）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁吴寨村原吸附材料厂现有场地，吴寨村原吸附材料厂已于2008年停产后拆除，不存在主要环境问题，调查现场时，租赁场地现在为空地，本项目尚未开始动工。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1区域环境质量达标情况 本次评价收集了翼城县2023年环境空气质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的年平均浓度监测数据，对翼城县的环境空气质量进行分析，监测结果见表3-1。 表3-1 翼城县空气质量现状评价表 序号; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; 8ug/m3; 60ug/m3; 13.3%; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; 13ug/m3; 40ug/m3; 32.5%; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; 65ug/m3; 70ug/m3; 92.86%; 达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; 37ug/m3; 35ug/m3; 105.71%; 达标. 5; CO; 24小时平均，第95百分位数平均浓度; 1.8mg/m3; 4mg/m3; 45%; 达标. 6; O3; 8h平均浓度，第90百分位数平均浓度; 168ug/m3; 160ug/m3; 105%; 达标. 由表中统计结果可知，PM10、O3(8h)浓度不达标，SO2、NO2、PM2.5、CO浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的要求，因此翼城县属于环境空气质量不达标区。 1.2环境空气质量现状监测与评价 本项目引用《翼城县厚泽煤业运销中心新建储煤场项目》中的环境空气质量现状监测数据对所在区域环境空气质量现状进行分析。翼城县厚泽煤业运销中心委托山西鑫合诚环境监测有限公司于2022年12月09日至12月11日对北庙村环境空气质量进行现状监测（监测数据可引用性说明：北庙村位于本项目西南方向460m），监测项目TSP，环境空气质量现状监测结果见下表。 表3-2特征污染物环境质量现状监测结果统计表 监测点位; 监测项目; 监测时间; 监测结果μg/m3; 标准限值μg/m3; 占标率（%）; 达标状况. 北庙村; TSP; 2022.12.09; 206; 300; 68.67; 达标. 2022.12.10; 217; 300; 72.33; 达标. 2022.12.11; 212; 300; 70.67; 达标. 根据监测结果可知，本项目所在区域TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - 2、地表水环境 常家河为距离本项目最近的地表水体，在本项目南侧1.1km处。 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）可知，常家河属于浍河支流，翼城冶南村-入汾河干流段的地表水水质要求为Ⅴ类。项目建设期与运营期无废水外排，不对地表水现状进行分析。 3、声环境现状 项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，不对声环境质量现状进行分析。 - 4、生态环境 本项目租赁吴寨村原吸附材料厂现有场地，占地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态调查。 - 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 - 6、地下水、土壤环境 - 项目租赁吴寨村原吸附材料厂现有场地，新建一座储煤库，按要求对储煤库地面、危险废物贮存点进行地面硬化以防渗，正常工况下不会对地下水和土壤造成影响，本次评价不对地下水、土壤环境进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 本项目周边500m范围内无敏感目标，项目周边敏感目标图，见附图6。 - 2、声环境 - 项目厂界外50米范围内无居民、学校、医院等声环境敏感保护目标。 - 3、地下水环境 - 距离本项目最近的水源地为中卫乡集中供水水源地，位于项目东侧1.0km，详见附图5。因此，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境 项目租赁吴寨村原吸附材料厂现有场地，不新增占地，无生态环境敏感保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目配煤工序中颗粒物执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）山西省地方标准，详见表3-3。 表3-3《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021） 污染物; 生产设备. 筛分、破碎、转载、卸料点等除尘设备. 颗粒物（mg/m3）; 20. 污染物; 监控点; 装卸场所、贮存场所（监控点与参考点浓度差值）. 颗粒物（mg/m3）; 周界外浓度任意点a; 1.0. a周界外浓度任意点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内. - 2、噪声 建筑施工期间场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，标准值见表3-4。 表3-4 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 60; 50. 3、固体废物 厂内采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物贮存时执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据晋环规〔2023〕1 号文山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知，“第二条 本办法所称的主要污染物，是指氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物。”和“第三条 本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。 本项目需要申请的总量控制指标为颗粒物0.6t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要进行储煤库的建设和设备的安装，以及环保工程的建设等，产生污染主要为施工扬尘、少量施工废水和噪声，施工影响主要发生在场区内。主要环境影响如下： 1、施工期废气环保措施 施工活动大气污染源主要为施工扬尘。施工扬尘的主要来源有：现场道路扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘、土方、渣石扬尘、施工机械排放的尾气等。 1.1施工扬尘 根据《临汾市建筑工程施工扬尘污染防治规定》，进一步控制面源污染重，加强施工扬尘管控，从切实保护环境空气质量角度出发，施工过程中采取以下措施减小扬尘对施工区域环境空气的影响： （1）建筑施工现场100%围挡：场地要进行合理规划，文明施工，尽量少占地，并在施工现场周围设置2.5m高的围墙和搭建施工网，现场周围要经常洒水，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围居民的影响。 （2）物料堆放100%覆盖：未能及时清运或要留存的土方和易产尘的建筑材料不得随意堆放，远离周围敏感点，同时采取密目网覆盖或绿化措施，位于主导风向的下风向或侧方向，要有专门的堆棚，并在堆棚周围设置围档，定时洒水减少扬尘的产生。 （3）渣土运输车辆100%密封拉运：建筑材料的运输车辆一定要用篷布加盖严实，严禁沿路抛洒，减少运输中二次扬尘的产生。并且要求运输车辆进入生活区应低速行驶，减轻对周围环境的影响。 （4）施工现场出入车辆100%冲洗：出入车辆应清洗轮胎，以免轮胎带泥污染道路。设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。 （5）施工道路100%硬化：项目应对裸露地面硬化，并保持路面干净，防止机动扬尘。 （6）土方挖掘100%湿法作业：实施土方挖掘100%湿法作业，必须辅以持续加压或者喷淋措施，抑制扬尘产生。 （7）依据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求本项目施工期和运营期应依法使用排放合格的机械设备，优先使用新能源、清洁能源机械；优先采用新能源汽车和达到国六排放标准的天然气等清洁能源汽车，优先采用以国六标准的车用汽柴油为燃料的机械设备。 采取以上措施后，可以大大降低施工对施工区域环境空气的影响。 1.2施工机械尾气 施工机械排放的尾气主要有CO、NOX、THC等大气污染物；由于工程施工量较小，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围仅限于场区内。预计工程施工作业时对当地区域环境空气影响范围仅限下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 采取以上措施后，可有效控制施工扬尘及机械尾气，使其对周围环境的影响较小。 2、施工期废水环保措施 施工期间的生产用水主要为砂浆配制过程用水及机械、车辆冲洗用水，施工期生产废水的排放主要由设备冲洗及施工中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质，这类废水在施工现场设一临时沉淀池收集后回用。 施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水、施工机械和车辆冲洗废水。 （1）施工人员生活污水 施工现场不设置临时营地，租用附近民房作为施工人员生活营地，因此施工人员生活污水主要为盥洗废水，水质简单，直接用于场地洒水抑尘。 （2）设备冲洗水 为了减少施工机械和车辆将泥土带出区外，增加交通路面积尘。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部分进行清理或清洗以保证车辆清洁上路，洗车污水经处理后重复使用。 工地车辆冲洗废水主要污染物为SS，为了能够使得洗车废水得以回用，在洗车场地应设置一座15m3集水沉淀池，所有洗车废水全部实现回用，不外排。 3、施工期固体废物环保措施 施工产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾、钢结构产生的废角料、废装修材料等。经现场勘测，项目所在地面起伏不大，建设项目挖方量较少，主要为土地平整。这些废弃物处置不明确或无规划乱丢乱放，将影响当地环境质量，容易造成二次污染。 因此，施工单位对于施工中产生的钢结构废角料收集后出售给废品收购站，生活垃圾和装修材料集中收集，收集后委托周围村庄环卫部门一起处理。 4、施工期噪声环保措施 在各施工阶段中，第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大，为了尽量减少本项目施工噪声的不利影响，评价采取以下控制措施： （1）对无法采用隔断噪声传播折设备和机械，应规定其使用时段，如每天上午7：30至中午12：30，下午2：30至晚上10：00在这个时段内可以使用，其它时段禁止使用，以防扰民。 （2）施工单位应文明施工，对运输到施工现场的材料、设备要轻装轻卸，避免突发性噪声的产生。 （3）建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，尽可能于棚内进行操作，不能入棚的，可适当建立单面声障。 （4）协调好与周围居民的关系：建设单位和施工单位应注重与周围村民关系的协调和沟通，对受施工干扰的村民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降噪所采取的措施，取得大家的理解。噪声扰民严重的，应积极进行处理，并严格控制作业时间。 5、生态环境影响分析 项目施工时废建筑材料临时堆放时以及施工结束前后地表硬化、绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇雨时，尤其是暴雨时，将会造成水土流失。 施工期应严格控制施工范围，施工活动严格控制在项目占地范围内，不占用场区以外用地；施工完成后及时进行绿化、硬化，通过人工绿化措施使其生态环境得到恢复，减缓项目建设对周围生态环境的影响。 施工期环境影响是暂时的，随施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 4.1废气 4.1.1废气污染源产生排放情况 表4-1 废气污染源产生排放情况 污染源名称; 破碎、筛分、配煤工序. 污染物种类; 颗粒物. 排放方式; 有组织. 废气量（Nm3/h）; 25000. 污染物产生情况; 浓度（mg/Nm3）; 6074.25. 产生量（kg/h）; 151.856. 核算方法; 产污系数. 污染防治措施; 治理设施; 布袋除尘. 收集效率（%）; 90. 处理效率（%）; 99. 污染物排放情况; 浓度（mg/m3）; 10. 排放量（kg/h）; 0.25. 核算方法; 排污系数. 年运行时间（h/a）; 2400. 年排放量（t/a）; 0.8. 排放参数; 排气筒高度（m）; 15. 出口内径（m）; 0.6. 烟气温度（℃）; 20. - 源强核算过程： - 4.1.2废气产排情况 本项目新建1座全封闭储煤库，建筑面积为8000m2，有效堆煤面积合计7000m2，储煤库全封闭，地面全部硬化；同时在棚顶横梁安装雾化喷头洒水装置，喷雾设施等距分布于棚顶，合理布置喷头，喷头采用不锈钢材质，防止生锈老化，且喷头可自动旋转，喷射角度可调，喷射压力为3-4Mpa，保证洒水范围可覆盖整个储煤库，避免盲区出现，因此喷雾洒水抑尘措施技术可行。 同时，在储煤库门口设智能自动感应门，车辆进出后可及时自动关闭大门，做到储煤棚全封闭，有效防止粉尘散逸，减少无组织粉尘排放量，有助于储煤库喷雾抑尘，提高除尘效率。 项目废气产排情况见表4-3。 4.1.3煤炭装卸废气 评价中采用固定污染源物料堆存颗粒物产生量核算，计算公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3 式中：P—颗粒物产生量，吨； ZCy—装卸扬尘产生量，吨； FCy—风蚀扬尘产生量，吨； Nc—年物料运载车次，车； - 单车平均运载量，吨/车，取20； a/b-装卸扬尘概化系数，千克/吨；a为山西省风速概化系数，取0.001，b为物料（煤炭）含水率概化系数，取0.0054； Ef-堆场风蚀扬尘概化系数，千克/平方米，全封闭储煤，风蚀取31.1418； S-堆场占地面积，平方米； 查手册选取对应参数，根据上式计算，项目煤炭运输车辆全部为自卸卡车，车辆吨位为20t，年周转量30万吨，全年装卸车次数共15000次，装卸粉尘产生量为491.54t/a。 煤炭装载在封闭煤库内进行，在储煤棚顶部设置覆盖全厂的喷淋降尘装置，覆盖整个煤堆表面，喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，定时洒水，有效抑止煤尘的产生。本项目卸煤采用自卸汽车，装煤采用装载机。煤炭装、卸前应进行喷淋，装卸过程中，铲车应尽量靠近装载车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，封闭库内煤炭卸料过程应降低卸料高度，装卸前对煤炭进行喷淋，提高含水率。同时规范人员操作技能，严格杜绝野蛮装卸，进一步减少煤尘对周围环境的影响。当整个储库需要洒水抑尘时，所有喷淋装置同时开启。 根据《非道路移动机械污染防治技术政策》（公告2018年第34号），本次评价要求，建设单位日常应加强非道路移动机械的排放检测和维修，加强非道路移动机械的噪声控制，采用高质量的油品和氮氧化物还原剂等；作业机械应达到非道路移动机械大气污染物排放标准；不能达标排放的，应当加装或者更换符合要求的污染控制装置；采用的非道路柴油移动机械设备应达到国家第三阶段及以上排放标准，并鼓励选用电动、气动工程机械。 运输车辆加盖篷布、严禁超载，同时依托厂区内已建成的洗车平台，对进出车辆清洁。厂区内路面定期清扫、并每天洒水；同时运输车辆在厂内行驶速度≤20km/h，以减少道路运输过程产生的扬尘。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm） 式中： P-颗粒物产生量，吨； Uc-颗粒物排放量，吨； Cm-颗粒物控制措施控制效率，%，喷雾洒水抑尘效率为78； Tm-堆场类型控制效率，%，密闭式取99； 通过采取以上措施后抑尘后，本项目物料堆存、装卸颗粒物排放量约为1.08t/a。 4.1.4运输扬尘 运输扬尘包括物料撒落扬尘和汽车引起的道路二次扬尘。工程交通运输起尘采用下述经验公式进行计算。 Qy=0.123(V/5)×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72 Qt=QP×L×Q/M 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km辆； Qt——运输途中起尘量，kg/a； V ——车辆行驶速度，km/h；（以20km/h计） M ——车辆载重，t/辆（重车约20t）； P ——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，取0.2kg/m2计； L ——运输距离，km；取0.05km Q ——运输量，t/a，全年30万t/a。 根据上式计算，道路扬尘产生量约为0.477t/a。 采取措施： 本次评价要求厂区地面和道路均硬化，场内配套洒水车1辆，清扫车1辆，定期对整个厂区进行清扫，洒水抑尘，保持厂区及道路清洁；厂区门口设置洗车平台，车辆进出厂时清洗；1座储煤棚配置1台装载机、2台移动式雾炮机，装载机、雾炮机等非道路移动车辆应在厂区硬化地面作业，每次作业完毕之后在洗车平台进行清洗后归位；运输车辆采用新能源车辆或符合国六排放标准的全封闭厢车，防止煤炭洒落。 在采取上述措施后抑尘效率可达到90%，运输扬尘排放量为0.0477t/a。 4.1.5 煤炭破碎、筛分、配煤产生的粉尘 本项目在配煤库内设置1台破碎机、1台分级筛、1台配煤机，部分需要煤炭需要破碎经分级筛筛分后贮存，然后不同种类的煤炭经配煤机混合配煤后输送至成品库贮存，由于本项目原材料为原煤、精煤等易产尘物料，在煤炭破碎、分级筛分、配煤过程中均有少量粉尘产生。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--252煤炭加工行业系数手册中，参照表4 2524煤制品制造行业中型煤加工中破碎、筛分的产污系数，破碎产生系数为1.833千克/吨，筛分产生系数为0.0667千克/吨，物料运输及储存产生系数为0.0167千克/吨，类比同类项目，配煤机粉尘的产生量按0.1kg/t配煤量计算，根据本项目产品方案可知，本项目煤炭年破碎量为20万吨，筛分量为20万吨，配煤量为20万吨，年运输量为30万吨，因此，本项目煤炭破碎工序产尘量为366.6t/a，煤炭筛分工序产尘量为13.34t/a，配煤系统产尘量为20t/a，皮带输送产尘量5.01t/a，粉尘总产生量为404.95t/a。 采取措施： 本项目由铲车倒入破碎机受料斗，破碎后物料经皮带进行输送，输送皮带采用橡胶板全围挡，在破碎机受料斗上方设置1.0m×1.0m的集气罩，分级筛全封闭建设，在顶部设置集气措施，筛面尺寸为3.5m×1.5m，配煤机全封闭建设，并设置集气措施，配煤机尺寸为2.0m×1.5m，配煤机受料斗上方设置1.0m×1.0m的集气罩，煤炭破碎、筛分、配煤工序粉尘经集气管道收集后共同引入1套脉冲式布袋除尘器处理，处理后经1根15m高的排气筒外排。 本项目总集气面积10.25m2，根据《局部排放设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），可知顶吸罩，风速取1.2m/s，密闭罩风速取0.4m/s，则本项目所需风量（2m2×1.2m/s+5.25m2×0.4m/s+3m2×0.4m/s）×3600s/h=20520m3/h，考虑到管道损失，因此，本项目布袋除尘器风量为25000m3/h，过滤风速为0.6m/min，过滤面积695m2，滤袋材质为涤纶针刺毡，处理效率大于99.9%，粉尘总产生量为404.95t/a，集气效率取90%，则本项目煤炭破碎、筛分、配煤工序粉尘产生量为364.455t/a，粉尘产生浓度为6074.25mg/m3，则粉尘排放浓度为10mg/m3，排放量为0.6t/a，满足山西省《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）煤炭工业地面生产系统大气污染物排放限值和控制要求中表1的“筛分、破碎、转载点等除尘设备颗粒物排放浓度限值20mg/m3规定。 表4-2 除尘器主要参数 项目; 除尘器风量（m3/h）; 过滤风速（m/s）; 滤膜材质; 尘排放浓度（mg/m3）; 除尘效率（%）; 排气筒高度（m）. 参数; 25000; 0.6; 涤纶针刺毡; 10; 99.9; 15. 项目在破碎机、分级筛、配煤机设置集气+布袋除尘器进行处理，根据类别同类建设项目，本项目采用的治理措施为可行技术。 4.1.6非正常工况排放 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为布袋除尘器布袋等寿命接近饱和时，废气治理效率下降，处理效率为50%的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。针对于此类情况，一方面要设立自控系统，保证出现事故情况下，生产系统立即停止，如果突然断电，要立即关掉设备废气排放阀门，尽量减少废气直接排入大气环境；另一方面，每天开工提前15min开启环保设施，停工推迟15min关闭环保设备。 表4-3 废气非正常工况排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 处理效率; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间/h; 非正常排放量/kg; 年发生频次（次）. 布袋除尘器排放; 布袋等寿命接近饱和时; 颗粒物; 50%; 3037.125; 1; 75.93; 1. 根据上表，非正常工况下，颗粒物排放浓度超标，当发生故障时，项目可通过暂停生产，从源头切断废气污染物进入布袋除尘器，立即更换破损布袋。 4.1.7非道路移动机械环保要求： 厂内非道路移动机械主要为装载机，根据《非道路移动机械污染防治技术政策》，使用的装载机到达国家第四阶段排放控制水平，使用的装载机优先采用《非道路移动机械污染防治技术政策》表1装用压燃式发动机的非道路移动机械排放控制技术。厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于50%。 4.1.8环境影响评价 本项目破碎机、分级筛、配煤机过程中产生的粉尘采用全封闭储煤库+洒水抑尘措施，不会对周围环境产生太大影响；配煤机上料、配煤工序产生的粉尘在采取脉冲式布袋除尘器后颗粒物排放浓度为10mg/m3，满足山西省《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）的排放限值要求；物料输送产生的粉尘在采取上述措施后排放的颗粒物很小，不会对周围环境产生太大影响；原料与产品汽车运输过程产生的扬尘污染在采取上述措施后，其起尘量可减少90%以上，不会对周围环境产生太大影响。 因此，项目在采取相应的环保措施后能够实现达标排放，对区域环境空气产生的影响较小。 4.1.2提出废气监测要求 提出废气监测要求，见表4-3。 表4-3废气监测要求 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 破碎、筛分、配煤工序废气; 颗粒物; 1 次/年; 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）. 厂区周界外10m; TSP; 1 次/年. - 4.2废水 - 4.2.1本项目废水产排情况 - 本项目废水主要为车辆冲洗废水和生活污水，项目废水产排情况见表4-5。 4.2.2车辆冲洗废水 洗车平台冲洗废水排放量为1.8m3/d（540m3/a），在本项目场区出口位置建设洗车平台一座，对车辆轮胎和车辆侧面进行清洗作业，洗车平台四周设置回水渠道。采用智能全自动车辆清洗设备冲洗，模块为3组泵组，分别控制单组管道独立供水，管道采用高压胶管与镀锌管混合搭配，冲洗模块喷口布置底冲和侧冲两种结构，冲洗模块不锈钢喷嘴喷孔Φ3.0mm，累计数量不少于150只。 供水管路为单独设计，采用预埋结构设计。废水收集池采用三级沉淀循环水池，单个池容为5m3，总容积为15m3，池内设置3台排污水泵，流量12m3/h，扬程32m，功率11KW，同时建设防冻设施、保温层等。智能全自动洗车装置启动采用感应触发模式，入口引道设置一个感应器开关，冲洗时间可根据需要自行调节。车辆进入引道红外线感应器触发启动，泵组逐个顺序冲洗动作，待设定时间停即设备停止车辆清洗废水经回水渠道收集再经沉淀池处理后循环回用于清洗车辆，不外排。 - 4.2.3职工生活用水 - 全年生活污水产生量为0.28m3/d（84m3/a），生活污水排入旱厕，定期清掏，用作农肥。 - 4.2.4项目初期雨水 本项目厂内降雨初期会产生初期雨水，对于初期雨水量根据临汾市暴雨强度公式计算： q=1207.4(1+0.941lgP)/(t+5.64)0.74 式中： q—设计暴雨强度，L/s·ha； P—重现期，一般取2； t—降雨时间，一般取15分钟； 经计算得暴雨强度为164.92L/s·ha。 初期雨水汇水量Q=Ψq Ft 式中：Q—初期雨水汇水量，m3； Ψ—径流系数，取0.9； F—汇水面积，9100m2； t—集水时间，15分钟。 经计算，厂区初期雨水量为121.56m3，考虑到安全系数，雨水收集池容量取130m3。 在厂区地势最低处，厂区东南侧设置1座130m3的初期雨水收集池，初期雨水收集池进行一般防渗，收集的初期雨水经沉淀后用于绿化、道路降尘。 - 4.2.5废水污染防治措施 本项目生活污水排入旱厕，定期清掏，用于农肥，不外排；洗车平台设置沉淀池，洗车废水沉淀后回用于洗车工序，无废水外排；初期雨水排入初期雨水收集池，收集后用于洒水抑尘，无废水外排。 综上，本项目废水在采取相应措施后，可以综合利用，无废水外排。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-4 本项目水污染物治理、排放状况 产生 环节; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量; 排放标准; 排放方式与去向. 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 职工生活污水; 84; CODCr; 350; 0.0294; 排入旱厕，定期清掏，用于农肥；; 0; 0; /; 厂内综合利用，不外排. BOD5; 120; 0.01; 0; 0. SS; 300; 0.0252; 0; 0. NH3-N; 45; 0.0038; 0; 0. 洗车废水; 359.1; SS; /; 0.3591; 沉淀后循环使用; /; 0; /; 厂内综合利用，不外排. 初期雨水; 121.56; SS; /; 0.122; 收集后用于厂区洒水抑尘; 0; 0; /; 厂内综合利用，不外排. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 4.3噪声 4.3.1运营期噪声源 项目生产运营过程中的主要噪声源有铲车、破碎机、分级筛、配煤机、风机、电机等，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约85～105dB（A），产生的噪声为机械性噪声和空气动力性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，具体见表4-5。 表4-5噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级; 声源控制措施; 相对空间位置/m; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. x; y; z; 声压级; 建筑物外距离m. 1; 生产车间; 铲车; /; 85; 减振、隔声; 移动声源; /; 昼间; 15; /; 1.0. 2; 铲车; /; 85; 减振、隔声; 移动声源; /; 昼间; 15; /; 1.0. 3; 破碎机; /; 90; 减振、隔声; 45.4; 20; 1.5; 70.91; 53.18; 15; 53.21; 1.0. 4; 分级筛; /; 80; 减振、隔声; 45.5; 14.4; 1.5; 76.51; 68.18; 15; 53.19; 1.0. 5; 配煤机; /; 85; 减振、隔声; 45.8; 8.6; 1.5; 82.31; 48.2; 15; 53.18; 1.0. 6; 风机; /; 105; 减振、隔声; 54.6; 8.7; 2; 82.19; 48.35; 15; 68.18; 1.0. 7; 提升机; /; 85; 减振、隔声; 58.5; 45; 2; 73.28; 61.74; 15; 48.2; 1.0. 8; 提升机; /; 85; 减振、隔声; 58.5; 17.6; 2; 45.88; 61.88; 15; 48.35; 1.0. 9; 提升机; /; 85; 减振、隔声; 35.5; 88.6; 2; 2.37; 53.21; 15; 61.74; 1.0. 10; 提升机; /; 85; 减振、隔声; 65.3; 88.5; 2; 2.33; 53.19; 15; 61.88; 1.0. 4.3.2噪声影响预测 本次环评采用《BREEZE NOISE》软件进行模拟，源强采用各车间内噪声源经降噪措施后叠加的等效车间噪声排放源，根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，本项目为新建项目，各厂界测点噪声评价采用贡献值作为评价量。噪声影响预测结果见下表，噪声预测结果见表4-6。 表4-6 项目噪声预测结果 序号; 预测点; 昼间dB(A). 贡献值; 标准. 1; 项目北侧; 38.7; 60. 2; 项目西侧; 41.4; 60. 3; 项目南侧; 48.2; 60. 4; 项目东侧; 36.3; 60. 从表4-6中可以看出，工程噪声源对厂界贡献值在36.3～48.2dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 4.3.3防治措施 1）从声源上降低噪声 从声源设备上进行噪声控制，设计中尽量选取低噪声设备和工艺，对高噪声设备，订货时按设计要求对制造厂家提出噪声限值要求。 2）在噪声传播途径上降低噪声 （1）隔断噪声的传播途径，设备全部置于室内。 （2）高噪声设备要求安装在基础减振底座，并将其紧固在减振混凝土机座上，机座四周要留有一定深度的消声槽，槽内填充玻璃纤维、矿棉等隔声材料，用微穿孔板制成的上盖封好。 （3）风机安装消声器。 （4）运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低 15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 3）强化生产管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 - 4.3.4监测计划 项目噪声监测计划见表4-7。 表4-7 运营期环境监测计划 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 噪声; 厂界四周; Leq、L10、L50、L90; 每季度监测1次，每次1天，每天昼间监测1次. - 4.4固体废物 本项目固废主要为沉淀池沉泥、设备维修废矿物油、含油废棉纱、废油桶、办公垃圾等。 4.4.1沉淀池沉泥 洗车废水排入15m3沉淀池，沉淀池会产生污泥，定期打捞，自然晾干至含水率约为40%，沉淀池产生的沉泥为1.0t/a，属于一般固体废物，人工定期打捞，作为产品外售。 4.4.2设备维修废矿物油、含油废棉纱、废油桶 设备在运行、维修过程会产生废矿物油、含油废棉纱、废油桶，根据企业提供资料，废矿物油产生量为0.2t/a、含油废棉纱产生量为0.1t/a，废油桶产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废矿物油属于危险废物，分类编号为HW08，900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油、废液压油；含油废棉纱属于危险废物，分类编号为HW49，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质；废油桶属于危险废物，分类编号为HW08，900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。废矿物油、含油废棉纱、废油桶暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质部门处置。 4.4.3除尘器除尘灰 除尘器除尘灰产生量约为363.855t/a，主要为煤尘，除尘灰作为产品外售。 4.4.4生活垃圾 项目劳动定员5人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则项目生活垃圾产生量约为0.75t/a，设置垃圾桶，收集后定期交由环卫部门处置。 具体情况见下表： 表4-8 项目固废产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 固废性质; 产量; 处置方式; 排放量. 1; 沉淀池沉泥; 沉淀池; 一般固体废物; 1.0t/a; 人工定期打捞，混入搅拌池，作为产品外售；; 0. 2; 除尘灰; 布袋除尘器; 一般固体废物; 363.855t/a; 收集后作为产品外售；; 0. 3; 废矿物质油; 设备维修; 危险废物; 0.2t/a; 暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位进行处置；; 0. 4; 废棉纱; 0.1t/a. 5; 废油桶; 0.1t/a. 6; 办公垃圾; 职工; /; 0.75t/a; 设置垃圾桶，收集后委托环卫部门处置; 0.75t/a. 4.4.5危险废物暂存 项目危险废物产生情况见表4-9。 表4-9 项目危险废物产生情况一览表 序号; 危物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 有害 成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.2; 设备保养; 液态; 机油; 1年; T，I; 危废间暂存，定期交有资质的单位处置. 2; 废棉纱; HW49; 900-041-49; 0.1; 设备保养; 固态; 含有或沾染废矿物油或废液压油; 1年; T/In. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 设备保养; 固态; 1年; T/In. 项目危险废物贮存场所基本情况一览表见表4-10。 表4-10 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物贮存点; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 厂区东北侧; 10m2; PVC桶密闭储存; 0.5t; 半年. 废棉纱; HW49; 900-041-49; PVC桶密闭储存; 0.5t; 半年. 废油桶; HW08; 900-249-08; /; 0.1t; 半年. 由于本项目产生的危险废物需要在厂内临时堆放，因此，需要设置危险废物贮存点，本项目危险废物贮存点面积设置为10m2，危险废物贮存点应满足以下要求： 危废暂存间应做好防雨、防风、防渗、防漏等防止二次污染的措施。危废暂存间应满足以下要求： （1）贮存设施控制要求 1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免与不相容的危险废物接触、混合。 3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区 6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （2）容器和包装物控制要求 1）容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 2）针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 3）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 4）柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 5）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 6）容器和包装物外表面应保持清洁。 （3）贮存设施运行环境管理要求 1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （4）危险废物识别标志要求 危废暂存间外部必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。 说明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、二维码：设施二维码信息服务系统中应包含但不限于该设施场所的单位名称、设施类型、设施编码、负责人及联系方式，以及该设施场所贮存、利用、处置的危险废物名称和种类等信息。. 图4-1 危险废物标签 说明： 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：30×18.6cm 底色：黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、材质：采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2 mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。 3、印刷：的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3 mm。. 图4-2 贮存设施标识 说明： 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：60×60cm 底色：黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、材质：衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 3、印刷：图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。. 图4-3 贮存分区标识 本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。 - 4.5地下水、土壤 4.5.1地下水、土壤污染途径 根据工程分析及排污特征可以看出，本项目对土壤、地下水环境的影响主要出现在生产运营期。影响源主要来自危险废物贮存点，影响物质为废矿物油。本项目对危险废物贮存点进行防渗漏等措施后不会对土壤、地下水环境产生影响。 4.5.2地下水、土壤环境保护措施 根据厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并按要求进行地表防渗，项目分区防渗要求见表4-11。 表4-11 厂区主要设施采取的防渗措施一览表 防渗区域; 具体要求. 重点防渗区; 危险废物贮存点; 底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s；. 一般防渗区; 储煤库; 采用三合土铺底，上层15cm水泥硬化，渗透系数小于10-7cm/s；. 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化；. - 4.6生态 - 本项目租赁吴寨村原吸附材料厂现有场地，不新增占地，且不涉及特殊或重要生态敏感区，项目对生态影响较小。工程主要生态影响为运行后废气、固体废物等可能对生态环境造成的不利影响。本工程废气污染物能做到达标排放，固体废物均得到了综合利用和合理处置，工程建设对生态的影响较小。 - 4.7环境风险 4.7.1物质危险性识别 本项目涉及环境风险的物质为废矿物质油。 本项目涉及的危险物质特性见表4-12。 表4-12 废矿物油的理化性质及毒性分析 物料; 用途; 理化性质; 毒害性. 废矿物油; 危险废物贮存点; 废矿物油是油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，不溶于水，遇明火、高热可燃。; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. - 4.7.2危险物质临界量确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1Q1+q2Q2+⋅qnQn 式中：q1、q2……qn ——每种危险物质最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 根据按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2其他危险物质临界量推荐值，计算出危险物质总量与临界量的比值，见表4-13。 表4-13 P的分级确定 功能单元; 物质名称; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; qn/Qn. 危险废物贮存点; 废矿物油; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; /; /; 0.00008. 由上表可知，本项目危险物质总量与临界量比值Q=0.00008＜1。 - 4.7.3影响途径 泄漏对环境的影响，项目存放间防渗措施不足时，泄漏渗入地下，会污染地下水。 - 4.7.4环境风险防范措施 危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）的要求，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-10cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 由于本项目使用的废矿物油为液体，均采用PE桶容器盛装，根据其他类似工厂的使用情况看，一般情况下，不会发生泄漏情况，全部同时出现泄漏的可能性更小。但是，仍然有个别容器泄漏的可能性存在，一旦发生泄漏，可采取以下应对措施： - （1）警戒。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入； - （2）尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间； - （3）小量泄漏可用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后收集送往有资质单位进行处理； - （4）置围堰，当发生大量泄漏时，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置，并迅速将被污染的土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带沿地面加强通风，蒸发残液，排除蒸气。围堰可切断受污染水体的流动，并限制水面污染物扩散。 - 4.8电磁辐射 - 本项目不属于电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输车辆 | 颗粒物 | 运输车辆遮盖篷布，场内道路硬化，路面定期清理、洒水降尘，设置洗车平台，车辆驶离场区时进行轮胎清洗，限制车速，适当种植绿化等； | 山西省《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021） |
|  | 堆存、装卸扬尘 | 颗粒物 | 建设全封闭式彩钢结构1号储煤库，并对地面采取硬化处理，在仓库四周和储煤仓库四周设洒水喷头，喷头数量保证喷洒覆盖率100%，煤炭在装卸运输时，需要在进行喷淋处理后进行操作； |  |
|  | DA001/破碎、筛分、配煤工序废气 | 颗粒物 | 输送皮带采用橡胶板全围挡，在破碎机受料斗上方设置集气罩，分级筛全封闭建设，在顶部设置集气措施，配煤机全封闭建设，并设置集气措施，配煤机受料斗上方设置集气罩，煤炭破碎、筛分、配煤工序粉尘经集气管道收集后共同引入1套脉冲式布袋除尘器处理，处理后经1根15m高的排气筒外排； |  |
|  |  | 颗粒物 | 建设全封闭车间，并加强通风； |  |
| 地表水环境 | 生活废水 | CODCr | 生活污水排入旱厕，定期清掏，用于农肥； | 厂内综合利用，不外排； |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 场区出口设洗车平台，设置三级沉淀池（容积15m3），经沉淀池沉淀后，回用于洗车工序，不外排； | 厂内综合利用，不外排； |
|  | 初期雨水 | SS | 设置130m3的初期雨水收集池，初期雨水收集后经沉淀后用于进场道路洒水抑尘； | 厂内综合利用，不外排； |
| 声环境 | 铲车、配煤机、风机、电机等 | 噪声 | 隔声、减震、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘灰收集后作为产品外售；洗车平台沉淀池沉泥人工定期打捞，交由垃圾填埋场处置；废矿物油、含油废棉纱、废油桶，属于危险废物，暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质部门处置；职工生活垃圾，定期交由环卫部门处置； |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制，分区防渗，洗车平台沉淀池、危险废物贮存点为重点防渗区，储煤库为一般防渗区，重点防渗区防渗层的防渗性能应等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，一般防渗区防渗层的防渗性能应等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能； |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险废物贮存点防渗、围堰； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位在排污许可证申报、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开相关环境信息；企业信息公开情况：建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合产业政策要求，选址符合相关规划，所采用的污染防治措施技术经济可行，基本能保证各种污染物稳定达标排放，污染物的排放符合总量控制的要求，正常排放的污染物对周围环境和环境保护目标的影响较小，本项目投入运行，在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0t/a |
|  | SS | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.75t/a | / | 0.75t/a | +0.75t/a |
|  | 洗车平台沉泥 |  |  |  | 1.0t/a |  | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 363.855t/a |  | 363.855t/a | +363.855t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废棉纱 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①